государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

средне специальное учебное заведение

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРБОТКА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КОНКУРСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Составитель: Преподаватели ЗлатИК  им. П. П. Аносова

Войсковая Елена Юрьевна

2015

Цель: Определение лучшего по специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Конкурс по специальности проводится среди студентов 3 и 4 курса, которые прошли отборочный тур.

Отборочный тур – ответы на тестовые задание, варианты которых приведены в приложении 1.

Порядок проведения:

Конкурс проводится в 3 этапа:

- 1 и 2 этап – теоретический;

- 3 этап – практический.

1 этап проводятся по принципу телевизионной игры «Своя игра» и состоит из двух блоков вопросов:

- I блок состоит из 5 вопросов по общетехническим дисциплинам: электротехника, электронная техника, измерительная техника и электрические аппараты;

- II блок состоит из 4 вопросов по специальным дисциплинам: электрические машины, электроснабжение, электробезопасность;

Каждый из вопросов характеризуется своей сложностью. Выбор предмета и типа вопроса осуществляется командами, участвующими в конкурсе произвольно.

Презентация «Своя игра»

2 этап – состоит из двух заданий:

- I задание необходимо перечислить все элементы, входящие в предложенную электрическую схему управления двигателем постоянного тока;

- II задание необходимо в предложенной схеме управления асинхронным двигателем найти и исправить ошибки.

Варианты схем представлены в приложении 2.

3 этап – выполнение практического задания. Разработка и сборка схемы прямого пуска асинхронного двигателя.

При выполнении данного задания участники составляют электрическую схему с соблюдением всех правил монтажа.

При сборке схемы учитывается: время выполнения и соблюдение правил монтажа и техники безопасности.

Принципиальная схема прямого пуска представлена в приложении 3.

Приложение 1

Тестовое задание для отборочного тура

I. В вопросах с 1 по 22 указать один правильный ответ

1. Электрическая ёмкость – это величина, характеризующая способность

а) проводника отдавать электрические заряды

б) полупроводника накапливать в себе электрические заряды

в) полупроводника отдавать электрические заряды

г) проводника накапливать в себе электрические заряды

2. При отключении одной фазы в схеме  соединения  «звездой с нейтральным проводом»  токи двух оставшихся фаз

а) уменьшатся

б) не изменяться

в) увеличатся

г) один увеличится, а другой уменьшится

3. ЭДС электромагнитной индукции индуцируется если

а) проводник скользит по электрическим силовым линиям

б) катушка движется относительно другой

в) проводник скользит по магнитным силовым линиям

г) ток изменяется в одной из магнитосвязанных катушек

4. Магнитная цепь, в которой магнитный поток во всех участках цепи один и тот же называется

а) неоднородной

б) разветвлённой

в) однородной

г) неразветвленной

5. Источником магнитного поля является

а) проводник с током и постоянный магнит

б) проводник и постоянный магнит

в) постоянный магнит

г) проводник

Рисунок 1

6. На шкале прибора нанесён знак, показанный на рисунке 1, это обозначает, что прибор устанавливается только

а) в горизонтальном положении

б) в вертикальном положении

в) под углом

г) в горизонтальном и вертикальном положении

7. Погрешность равная разности между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины, называется

а) систематической

б) случайной

в) относительной

г) абсолютной

8. Амперметр в измеряемую цепь включается

а) способ включения зависит от величины тока

б) параллельно

в) последовательно

г) способ включения зависит от рода тока

9. К аппаратам ручного управления относятся кнопки и ключи управления,

а) силовые коммутационные аппараты, командоаппараты, автоматические выключатели

б) магнитные пускатели, контроллеры, силовые коммутационные аппараты

в) силовые коммутационные аппараты, командоаппараты

г) силовые коммутационные аппараты, рубильники, пакетные выключатели

10. Плавкая вставка – это

а) электрический аппарат, используемый для защиты цепей от токов короткого замыкания

б) сменяемая часть предохранителя, плавящаяся при увеличении тока

в) слаботочный аппарат, применяемый для дистанционного и автоматического управления

г) электрический аппарат с подвижным контактом

11. К материалам электрических контактов предъявляются требования высокая электрическая проводимость и теплопроводность, стойкость к эрозии

а) дугостойкость, износостойкость, мягкость

б) коррозионная стойкость, износостойкость, хрупкость

в) коррозионная стойкость, дугостойкость, высокая износостойкость

г) коррозионная стойкость, высокая износостойкость, мягкость

12. Реле, принцип действия которого основан на взаимодействии двух катушек с током, одна из которых подвижна, а другая неподвижна, называется

а) индукционным

б) тепловым

в) электромагнитным

г) электродинамическим

13. Магнитопровод трансформатора служит для

а) замыкания основного магнитного потока, установки и крепления обмоток трансформатора

б) установки и крепления обмоток и создания электромагнитного момента

в) замыкания основного магнитного потока и создания электромагнитного момента

г) создания электромагнитного момента и электродвижущей силы

14. Коэффициент трансформации трансформатора – это отношение

а) ЭДС обмотки низшего напряжения к  ЭДС обмотки высшего напряжения

б) числа витков обмотки низшего напряжения к числу витков обмотки высшего напряжения

в) ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения

г) числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной обмотки

15. К основным потерям относятся электрические и

а) магнитные

б) механические, магнитные

в) потери на возбуждения

г) механические

16. Синхронный двигатель отличается от асинхронного двигателя тем, что может работать с коэффициентом мощности

а) равным единицы и не потреблять реактивную мощность из сети

б) равным единицы и потреблять реактивную мощность из сети

в) меньше единицы и не потреблять активную мощность из сети

г) меньше единицы и потреблять активную мощность из сети

17. Наклон механических характеристик в двигателе постоянного тока при введении в цепь якоря добавочного сопротивления

а) остаётся неизменным

б) по мере увеличение сопротивления наклон характеристик уменьшается

в) по мере увеличение сопротивления наклон характеристик увеличивается

18. Величина момента на валу асинхронной машины зависит от напряжения, частоты тока

а) статора, числа пар полюсов, сопротивления обмотки ротора

б) ротора, числа пар полюсов, сопротивления обмотки статора

в) статора и ротора, сопротивления обмотки статора

г) статора, сопротивления обмотки статора и ротора

19. Режим, при котором ротор и поле статора вращаются в противоположном направлении, называется:

а) двигательным

б) противовключения

в) генераторным

г) тормозным

20. Режим, соответствующий постоянной нагрузке, при котором температура перегрева двигателя постепенно достигает установившегося значения, называется

а) повторным

б) кратковременным

в) повторно-кратковременным

г) длительным

21. Уравнение движения привода, выраженное формулой М–Мс=J·dn/dt  при М<Mс, соответствует ……. режиму работы электропривода

а) двигательному с установившейся скоростью

б) тормозному с увеличением скорости

в) двигательному с замедлением скорости

г) тормозному с установившейся скоростью

22. Кинетическая энергия электропривода (энергия вращения) при электродинамическом торможении привода переходит в

а) частично в тепловую и частично в электрическую

б) электрическую

в) механическую

г) тепловую

II. В вопросах с 23 по 43 вставить пропущенные слова

23. При измерении реактивной мощности методом трёх ваттметров обмотка напряжения включается на ________________ напряжение

24. Для включения однофазного счётчика в сеть необходимо ___________ зажима

25.  Измерение, при котором искомая величина находится на основании известной зависимости между величинами, называется _________________способом

26.  Для измерения напряжения в цепи используется _____________ способ

27. Метод, при котором измеряемая величина определяется непосредственно по отсчётному устройству измерительного прибора, называется методом ___________________

28. Щеточно-коллекторный узел состоит __________ и _______________является _________________ преобразователем постоянного тока в переменный ток и наоборот

29. В двигательном режиме машины постоянного тока ЭДС и ток относительно друг друга направлены ________________ и электромагнитный момент, и частота вращения ____________________

30. Группа соединения трансформатора это сдвиг фаз между ___________ обмотки ______________ напряжения __________ обмотки ____________ напряжения.

31. Синхронный компенсатор – это машина, предназначенная для генерирования или потребления ____________________ мощности с целью улучшения коэффициента мощности сети и регулирования её __________________

32. Тепловой расцепитель представляет собой ____________ и обеспечивают автоматическое отключение выключателя при токах _____________________

33. Наиболее тяжёлым режимом работы контактов является режим ________________

34. Для защиты электрического оборудования от перегрузок по току применяются _____________________________

35. Рубильник - это простейший силовой коммутационный аппарат, который предназначен для __________ и ____________ замыкания и размыкания силовых электрических цепей

36. Высоковольтный выключатель в котором вакуум служит средой для гашения электрической дуги, называется ____________________

37. Реле – это__________ аппарат _____________ действия, в котором при плавном ______________ величины __________________ величина изменяется скачкообразно

38. Нулевая защита служит для защиты от __________________

39. Перекрёстная блокировка служит для ________________________

40. При изменении ____________________ в двигателе постоянного тока величина скорости идеального холостого хода остаётся неизменной

41. При переключении обмотки статора асинхронного двигателя со «звезды» на «треугольник» ток _____________ в три раза и момент __________________в три раза

42. Ток в проводнике возникает при наличии источника тока, цепь проводника должна быть _________ напряжённость внешнего поля должна___________ напряжённость поля внутри проводника

43. Постоянный ток – это ток _________________ по величине и _________________ по направлению _________________ время

III. В вопросах с 44 по 54 установить соответствие

в) I1 + I3  -  I2-  I4 = 0

г) I4 -  I3 -  I2 - I1=  0

а) I4 - I2 -  I1 +I3  =  0

б) I1 - I3  - I2+  I4 = 0

I1

I4

I3

I2

2

I1

I4

I3

I2

4

I1

I4

I3

I2

3

I1

I4

I3

I2

1

44.

45.

| 1. Контур СВАС | а) E2 = R2·I3 - I2·R вт2 | I3 I1 Е2, Rвт2 Е1, Rвт1 R2 R1 I2 А В С Д Рисунок 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. Контур ВАДСВ | б) Е1 = (R1 + R вт1)·I1 + I3·R2 |  |
| 3. Контур АСДА | в) Е1- E2 = -R вт2·I2 + I1·(R1+ Rвт1) |  |

46.

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Магнитоэлектрическая | 2. Электродинамическая | 3. Ферродинамическая | 4. Электромагнитная |

47.

| 1. Рубильник | 2. Кнопки | 3. Переключатель | 4. Ключ управления |
| --- | --- | --- | --- |
| б) SB1 SB2 а) |  | SM1 SM3 SM2 1 0 2 в) | Q г) |

48.

| 1. Короткозамыкающее кольцо |  |
| --- | --- |
| 2. Лопатка вентилятора |  |
| 3. Вал |  |
| 4. Лист сердечника |  |
| 5. Стержень из алюминия |  |

49.

| Основные точки характеристики | Величина скорости ротора |
| --- | --- |
| 1. Номинальный | А) ω2 = ωкр |
| 2. Максимальный | Б) ω2 = 0 |
| 3. Пусковой | В) ω2 = ωном |
| 4. Холостого хода | Г) ω2 = ω0 |

50.

| График изменения температуры | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- |
| График изменения нагрузки | А) | Б) | В) |

51.

| а) 0 < n2 < n1, 1 > s >0 | б) n1 < n2, s < 0 | в) n2 < 0, s > 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. Генераторный | 2. Противовключения | 3. Двигательный |

52.

| 1. | Сопротивление | А | Вольт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение | Б | Ампер |
| 3. | Сила тока | В | Ватт · час |
| 4. | Мощность | Г | Ом |
| 5. | Электрическая энергия | Д | Ватт |

53.

| Способы регулирования скорости в асинхронном двигателе |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Изменение сопротивления в цепи ротора | 2. Изменение числа пар полюсов | 3. Изменение питающего напряжения |

54.

| Способы регулирования скорости в двигателях постоянного тока |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Изменение магнитного потока | 2. Изменение сопротивления в цепи якоря | 3. Изменение питающего напряжения |

Приложение 2

2 этап

I. Задание

Перечислить все электрические аппараты, входящие в данную схему управления и указать их назначение

II Задание

Найти и исправить ошибки в схеме управление асинхронным двигателем

Рисунок 2 – Схема управления асинхронным двигателем

Правильная схема

Приложение 3

3 этап

Сборка схемы прямого пуска асинхронного двигателя

Ответы на тест отборочного тура

Вопросы с 1 по 22 (за каждый правильный ответ 0,5 бала)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | б | г | в | а | а | г | в | г | б | в |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| г | а | в | б | а | в | а | б | г | г | а |

Вопросы с 23 по 43 (за каждый правильный ответ 1 бал)

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| линейное | четыре | прямым | прямой | непосредственной оценки |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| щёток и коллектора, механическим | противоположно, одинаково | ЭДС, высшего, ЭДС, низшего | реактивной, напряжения | биметаллическую пластину, перегрузки |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| отключение цепи | тепловые реле и предохранитель | неавтоматического, нечастого | вакуумным | двухпозиционный, дистанционного, входной, выходная |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| самозапуска | защиты от неправильного действия оператора | сопротивления в цепи якоря | снижается, снижается | замкнута, превышать |
| 43 |  |  |  |  |
| не изменяющийся, не изменяющийся, длительное |  |  |  |  |

Вопросы с 44 по 54 (за каждый правильный ответ в вопросе 0,5 бала)

| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1в,2г,3а,4б | 1б,2в,3а | 1б,2г,3а, 4в | 1г,2а,3б, 4в | 1в,2а,3д,4г,5б |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1в,2а,3б,4г | 1б,2в,3а | 1б,2в,3а | 1г,2а,3б,4д,5в | 1в,2а,3б |
| 54 |  |  |  |  |
| 1б,2в,3а |  |  |  |  |

Список литературы

Электротехника

Основная:

1 Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике: Учеб. пособие для техникумов.– 6-е изд., перераб. и доп. –

М.: Энергоатомиздат, 1998.

2 Попов В.С. Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов./ Под ред. Б.Я. Жуковского – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

Дополнительная:

1 Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования./Федор Евдокимович Евдокимов – 9-е издание, стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,2004.

2 Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: учебник. –

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009.

Электронная техника

1 Гальперин М.В. Электронная техника: Учебник – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум-Инфра-М , 2005.

2 Лачин В.И., Савёлов Н.С. Электроника: учеб. пособие/В.И. Лачин,

Н.С. Савёлов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

3 Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы: Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1992.

Электрические машины

1 Кацман М.М. Электрические машины: Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2001.

2 Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

3 Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

4 Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

5 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)

при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007.

6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.

Электроснабжение отрасли

1 Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для сред. про. образования/ Елена Александровна Конюхова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

2 Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на

1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2009.

Электрические аппараты

1 Алиев И.И., Абрамов М.Б. Электрические аппараты. Справочник. –

М.: Издательское предприятие РадиоСофт, 2004.

2 ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ». Каталог электротехнической продукции. – М.: ИЭК, 2006.

3 Родштейн Л.А. Электрические аппараты . Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленинград. отд-ние, 1989.

Электрический привод

1 Кацман М.М. Электрический привод. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

2 Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления электропривода. – М.: ИНФРА – М, 2004.

3 Москаленко В.В. Электрический привод – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

4 Справочник по автоматизированному электроприводу./ Под ред.

В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983.