Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Омский государственный университет путей сообщения

# Тайгинский институт железнодорожного транспорта –

# филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

# высшего образования

# «Омский государственный университет путей сообщения»

# структурное подразделение среднего профессионального образования

# «Тайгинский техникум железнодорожного транспорта»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

по дисциплине «ОХРАНА ТРУДА»

Тема занятия: «ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЗРЕНИЯ, СЛУХА»

Преподаватель: Целуйко Д.И.

Тайга 2016г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

по дисциплине «ОХРАНА ТРУДА»

Тема занятия: «ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЗРЕНИЯ, СЛУХА»

Автор: Д.И. Целуйко, преподаватель Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения»

© Тайгинский институт железнодорожного

транспорта (филиал ОмГУПСа), 2016

Содержание

Введение4

Технологическая карта учебного занятия 6

Сценарий открытого занятия10

Библиографический список13

Приложение 1 «Инструкционная карта по проведению практического занятия №6 по теме «Применение средств индивидуальной защиты для органов дыхания, зрения, слуха»»14

Введение

Повышение эффективности учебного процесса тесно связано с использованием современных методов обучения.

Современный процесс обучения представляет сложную многогранную организацию взаимодействия преподавателя и обучающегося. Основным принципом обучения является его результаты. Эти результаты измеряются компетенциями, которые представляют собой способность использовать знания, умения и ценностные установки.

На современном этапе обучение ориентировано не на запоминании информации и заканчивается не ответом у доски, обучающийся осваивает новые виды опыта, выявляя проблемы, обретая навыки исследования, оценивая качество результата, формируя тем самым компетентность - сложный синтез предметно – практического и личностного опыта.

Хорошо усвоить курс «Охраны труда» невозможно без выполнения практических работ, предусмотренных действующей учебной программой.

При изучении дисциплины «Охрана труда» у студентов формируются представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищённости человека.

Творческая активность личности в процессе практического занятия обуславливается тем, что занятие позволяет почувствовать значимость своего «Я», особенно в тех случаях, когда студент находит то или иное решение, происходит постепенное снятие напряженности, скованности, нерешительности, усиления интереса к дисциплине.

Именно интерес становится наиболее сильным стимулом действий обучающихся: задает творческую направленность личности, вызывает положительные эмоции. В тоже время интерес имеет как познавательную, так и профессиональную направленность.

Методическая разработка открытого занятия по дисциплине «Охрана труда» по теме «Применение средств индивидуальной защиты для органов дыхания, зрения, слуха» включает в себя технологическую карту учебного занятия, сценарий открытого занятия и инструкционную карту, которая позволяет вспомнить пройденный материал по теме и содержит пошаговую инструкцию выполнения практических заданий.

Методическая разработка «Применение средств индивидуальной защиты для органов дыхания, зрения, слуха» может быть использована преподавателями Тайгинского института железнодорожного транспорта в подготовке и проведении занятий по дисциплине «Охрана труда» на курсах подготовки и повышения квалификации работников железнодорожного транспорта, при проведении практических занятий для студентов очной формы обучения, обзорных занятий для студентов заочной формы обучения.

Дата проведения 20.05.2016 г.

Время проведения 09-45

Группа 486

Технологическая карта учебного занятия

| Специальность | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебная дисциплина | «Охрана труда» |  |  |  |
| Раздел учебной дисциплины | «Гигиена труда и производственная санитария» |  |  |  |
| Тема раздела | «Физиология и психология труда. Тяжесть труда. Факторы, влияющие на работоспособность, утомление и производительность труда человека» |  |  |  |
| Тема учебного занятия | «Применение средств индивидуальной защиты для органов дыхания, зрения, слуха» |  |  |  |
| Тип учебного занятия | Занятие совершенствования знаний и умений, занятие контроля знаний и умений |  |  |  |
| Цели учебного занятия | Образовательная | Развивающая |  | Воспитательная |
|  | Формирование умений использования средств индивидуальной защиты при различных видах работ. | Совершенствование мыслительной деятельности обучающихся при выборе средств индивидуальной защиты. |  | Формирование интереса к будущей профессии, стремления к глубокому освоению знаний для сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. |
| Формируемые компетенции | Общие |  | Профессиональные |  |
|  | ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |  | ПК1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. ПК2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителем. ПК3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. |  |
| Требования к результатам освоения темы учебного занятия | Освоенные умения |  | Усвоенные знания |  |
|  | У1. проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. У2. использовать индивидуальные и коллективные средства защиты. |  | З1. особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. З2. правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии. З3. правила техники безопасности, промышленной санитарии. |  |
| Уровень освоения | 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) |  |  |  |
| Междисциплинарные связи | Предшествующие учебные дисциплины |  | Последующие учебные дисциплины/МДК |  |
|  | ЕН.02. Информатика; ОП.06. Метрология, стандартизация и сертификация; ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. |  | МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (по видам подвижного состава); МДК.01.02. Эксплуатация подвижного состава (по видам подвижного состава) и обеспечение безопасности движения поездов; УП.00. Учебная практика; ПП.00. Производственная практика (по профилю специальности). |  |
| Приемы активизации студентов | Постановка производственной задачи |  |  |  |

| Дидактическая структура учебного занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Формы, методы, приемы обучения и опроса | Средства обучения | У, З, ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный момент 3 мин. | Создает психологический настрой на учебную деятельность. Объявляет тему, цели занятия. | Воспринимают информацию, настраиваются на учебную деятельность. | Словесный метод | Интерактивный комплекс, презентация Power Point | ОК1 |
| Актуализация изученных знаний 2 мин. | Предлагает из предметов, расположенных на столе, выбрать средства индивидуальной защиты работников. | Выдвигают предложения, делают выбор. | Наглядно-демонстрационный метод, активный практический метод | Средства индивидуальной и коллективной защиты | У1, У2, З1, З2, З3, ОК1 |
| Порядок выполнения работы 5 мин. | Инструктирует обучающихся, перечисляет задания по выполнению практической работы. | Слушают преподавателя. | Словесный метод | Интерактивный комплекс, презентация Power Point | У1, З1, ОК2, ПК2.1. |
| Выполнение практического задания 40 мин. | Осуществляет внешний контроль. Оказывает помощь в подборе средств защиты. Контролирует работу обучающихся. | Работают с инструкционной картой по проведению практического занятия. Оформляют отчет по практическому занятию. | Учебная задача, наглядно-демонстрационный метод, индивидуальная самостоятельная работа | Средства индивидуальной защиты работников, демонстрационный стенд «Средства индивидуальной защиты», инструкционная карта по проведению практического занятия | У1, З1, З2, З3, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК3.1. |

| Дидактическая структура учебного занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся | Формы, методы, приемы обучения и опроса | Средства обучения | У, З, ОК, ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита практического задания 20 мин. | Проверяет отчеты по практической работе. Предлагает каждому обучающемуся определить и примерить средства индивидуальной защиты при выполнении определенного вида работы. Анализирует работу обучающихся, выставляет оценки по практической работе. | Выбирают средства индивидуальной защиты, поясняют их назначение. | Активный практический метод, индивидуальный метод | Средства индивидуальной защиты работников | У1, У2, З1, ОК2, ОК3, ОК6, ПК1.1, ПК2.1 |
| Подведение итогов занятия 5 мин. | Анализирует работу обучающихся. | Осуществляют самоанализ. | Словесный метод |  | З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК6 |
| Подведение итогов семестра 15 мин. | Анализирует работу каждого обучающегося. Выставляет оценки в журнал. | Осмысливают собственную учебную деятельность в течение семестра. | Наглядный, словесный метод | Интерактивный комплекс | З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК6 |

Преподаватель                          Д.И. Целуйко

Сценарий открытого занятия

Здравствуйте. Присаживаемся.

Сегодня у нас последнее занятие в этом в этом семестре и это практическое занятие № 6 «Применение средств индивидуальной защиты для органов дыхания, зрения, слуха».

Всем известно, господа,

Без спецодежды никуда!

Все хотят зимой и летом

Быть защищены. При этом

Быть красивым, аккуратным,

Модным, даже элегантным!

Да, у каждого своя

Спецодежда быть должна!

Медик, сварщик, продавец,

И нефтяник, и охранник,

И электрик, и пожарник,

Повар, сторож, наконец!

Сегодня одеваться на работе стильно –

Значит, быть успешным, работать стабильно!

Средства индивидуальной защиты нужны!

Я скажу вам больше – СИЗ очень важны!

От 10 до 15% всех травм на производстве со смертельным исходом происходит из-за отсутствия, неприменения или технического несовершенства средств индивидуальной защиты. До 14% острых профессиональных отравлений происходит из-за неприменения или неправильного применения СИЗ.

Т.е. актуальность проблемы применения или неприменения средств индивидуальной защиты работником заключается прежде всего в том, что она связана со здоровьем и жизнью человека.

Именно поэтому цель сегодняшнего практического занятия: Формирование умений использования средств индивидуальной защиты при различных видах работ.

Предлагаю выполнить следующее задание: из предметов, расположенных на столе, выберите средства индивидуальной защиты работников.

Так, хорошо.

А теперь из выбранных вами средств защиты выберите те, которые являются средствами индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и слуха.

Молодцы. Именно с ними мы будем сегодня работать.

У вас на столах находятся инструкционные карты по проведению практического занятия №6. Прошу открыть их. И внимательно послушать порядок выполнения практического задания.

Сначала вы должны ознакомиться с краткими теоретическими сведениями. Затем выполнить теоретические задания:

- дать определение термина «Средства индивидуальной защиты»;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов дыхания работника;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов зрения работника;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов слуха работника.

На работу вам дается 20 минут. Приступаем. Не забудьте заполнить волшебный титульный лист практического занятия.

Если возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте. И обратите внимание на содержание отчет по практическому занятию в инструкционной карте.

Для проверки усвоенных знаний и умений правильно выбирать средств индивидуальной защиты я предлагаю выполнить контрольные задания. Каждому дается не более 1 минуты. Поэтому по одному подходим к средствам индивидуальной защиты и выбираем те средства, которые вы считаете необходимым использовать при выполнении работ. Для усложнения задания предлагаю добавить средства защиты рук.

После выполнения контрольного задания каждый из вас садится на место и записывает вывод о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха при производстве работ. Т.е. необходимо указать какие именно виды работ вы можете выполнять с использованием средств защиты органов дыхания, зрения и слуха. Слово «самостоятельно» - ключевое.

Староста группы, соберите папки с практическими работами и передайте их мне.

Итак, защита практическое занятие закончено и хотелось бы подвести итоги.

Считаю, что практическое занятие прошло успешно - вы самостоятельно выбрали средства индивидуальной защиты органов дыхания, слуха и зрения. Конечно, кому-то была оказана помощь со стороны одногруппников, но в целом с поставленной задачей группа справилась. А это значит, что при выполнении различных рабо на практике и в трудовой деятельности вы сможете себя защитить от воздействия негативных факторов рабочей среды, т.е. предотвратить развитие профессиональных заболеваний.

Теперь подведем итоги семестра.

Урок окончен. Всем спасибо. И до встречи в новом учебном году.

Библиографический список

1 Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: 197-ФЗ от 30.12.2001 г. [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: офиц. текст по сост. на 29 дек. 2015 г.] – Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru;

2 Девисилов, Владимир Аркадьевич. Охрана труда [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. А. Девисилов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: рис. - 2000 экз. - ISBN 978-5-91134-430-6 (в пер.). - ISBN 978-5-16-006550-2;

3 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты [Текст]: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 г. № 290н / [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://base.garant.ru.

Приложение 1

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

по проведению практического занятия №6

по теме

«Применение средств индивидуальной защиты

для органов дыхания, зрения, слуха»

Тема раздела: Физиология и психология труда. Тяжесть труда. Факторы, влияющие на работоспособность, утомление и производительность труда человека

Цель - формирование умений использования средств индивидуальной защиты при различных видах работ.

Оборудование: стенд «Средства индивидуальной защиты», средства индивидуальной защиты работников.

Краткие теоретические сведения

От 10 до 15% всех травм на производстве со смертельным исходом происходит из-за отсутствия, неприменения или технического несовершенства средств индивидуальной защиты (СИЗ), до 14% острых профессиональных отравлений происходит из-за неприменения или неправильного применения СИЗ.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. СИЗ применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты, т.е. СИЗ - последний барьер между работником и профессиональными заболеваниями и производственными травмами. Тем не менее, в РФ работодатель предпочитает использовать СИЗ - это дешевле, чем улучшать условия труда.

При проведении работ в нормальном режиме СИЗ чаще всего используются как дополнительные вспомогательные средства общего комплекса защиты, но при проведении аварийных работ или выполнении работ в экстремальных условиях, например, при низких и повышенных температурах, СИЗ выступают как основное, а зачастую и единственное средство обеспечения безопасности работника.

Одним из требований к СИЗ помимо снижения до допустимых величин или полного предотвращения влияния опасных и вредных производственных факторов на организм человека, является отсутствие отрицательного влияния самих СИЗ на жизненно важные системы организма работника и результативность трудового процесса. Другими словами, СИЗ не должны «мешать» работать, вызывая дополнительное напряжение адаптационных возможностей работника.

В зависимости от назначения СИЗ включают специальную одежду и обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, глаз, рук, головы, лица, органов слуха, предохранительные приспособления и защитные дерматологические средства.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Средства индивидуальной защиты органов дыхания предназначены для обеспечения подачи и (или) очистки вдыхаемого воздуха от вредных веществ до содержания, не превышающего предельно допустимых концентраций (ПДК).

Все применяемые в настоящее время средства индивидуальной защиты органов дыхания мешают работе, создают в разной степени неудобства, поэтому при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания степень тяжести труда следует квалифицировать на одну категорию выше (легкую работу оценивать как средней тяжести, работу средней тяжести – как тяжелую и т.д.).

При непрерывном использовании средства индивидуальной защиты органов дыхания в течение смены могут быть предусмотрены дополнительные перерывы в работе. Во время перерывов все работающие должны иметь возможность выйти из загрязненной зоны и снять средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

К фильтрующим средствам относятся противопылевые респираторы, противогазы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки.

Для защиты от пыли применяют бесклапанные и клапанные респираторы.

Бесклапанные респираторы, обычно разового или кратковременного действия, защищают от пыли в условиях нормальной влажности и температуры окружающего воздуха. Респираторы клапанного типа состоят из лицевой части и фильтрующего устройства. Они используются при больших концентрациях пыли в воздухе.

Фильтрующие противогазы служат для защиты органов дыхания от вредных паров и газов. Они состоят из лицевой части (маски или полумаски) и фильтрующей коробки, наполненной сорбентами для очистки вдыхаемого воздуха. В качестве поглотителей используется активированный уголь, силикагель, хемосорбенты - поглотители.

Изолирующие шланговые респираторы с подачей чистого воздуха через шланг путем самовсасывания применяются при больших концентрациях газов и паров и содержании кислорода менее 16%.

Для защиты маляров-пульверизаторщиков от лакокрасочного тумана при особо неблагоприятных условиях рекомендуется пользоваться шланговым респиратором.

Респиратор противогазовый и противогаз фильтрующий применяется для защиты органов дыхания при работе с едкими химическими веществами, в запыленных и загрязненных помещениях, кроме того противогазы предназначены для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих и аварийно - химически опасных веществ, бактериальных средств.

При работах в условиях высокой запыленности пользуются шлемами с подачей воздуха в подшлемное пространство; при работах с веществами, раздражающими или проникающими через кожный покров, применяют пневмокостюм из полиэтиленовой пленки, также с подачей внутрь чистого воздуха.

Таблица 6.1 - Средства индивидуальной защиты для органов дыхания

| Противогаз ГП-5 | Противогаз фильтрующий ПДФ-2Д |
| --- | --- |
| Противопылевой респиратор У-2К | Респиратор противогазовый РПГ-67 |
| Респиратор ШБ-1 Лепесток-40 | Респиратор РПА-1 |
| Ватно-марлевая маска ПТМ-1 | Респиратор «Алина -200» |

Средства индивидуальной защиты органов зрения

Органы зрения – это важнейшее средство организма для восприятия внешней информации.

Необходимым средством индивидуальной защиты глаз от воздействия механического повреждения, твердых частиц, пыли, брызг жидкостей и расплавленного металла, разъедающих газов, УФ, ИК, СВЧ и лазерного излучения, а также слепящей яркости света являются защитные очки.

Для защиты глаз на производстве при электросварочных работах, в литейных цехах, а также при сильной инсоляции, например, в высокогорной и пустынной местности, служат защитные очки и маски.

Если же работы проводятся внутри помещений, и во время работы выделяется много пыли, то нужно использовать прозрачные очки обычной формы, или с защитными боковыми дугами, которые еще отлично защитят глаза от попадания в них пыли.

При механической обработке материалов от воздействия твердых частиц применяют очки закрытого типа с безосколочными стеклами, возможно с прямой вентиляцией.

При разливке металлов и сплавов, агрессивных жидкостей рекомендуют очки закрытого типа, маски с экраном или светофильтром.

Отраженный свет излучения требует применения очков закрытого типа или масок с защитным экраном и светофильтрами. Для защиты глаз от лучистой энергии применяют очки со светофильтрами.

Специальные очки с металлизированными стеклами используют для защиты глаз от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн.

Средства защиты органов зрения могут быть исполнены в форме масок, которые в своей основе предназначаются для защиты глаз во время сварки металла. Такие маски не только защищают глаза от слишком яркого света, но и полностью защищают лицо человека от возможного получения ожогов от искр.

Современные материалы позволяют производить и применять самые разнообразные защитные очки и маски высокого качества, не создающие особых помех при работе и надежно защищающие глаза от возможных поражений.

Таблица 6.2 - Средства индивидуальной защиты для органов зрения

| Очки «Ультравижн» огнестойкие | Защитные очки Husqvarna |
| --- | --- |
| Очки защитные ЗН11 от УФ-излучения | Закрытые очки с непрямой вентиляцией |
| Щиток защитный лицевой НБ1 ВИЗИОН | Маска сварщика НН12 |

Средства индивидуальной защиты органов слуха

Никто не знает, когда люди впервые обнаружили, что закрывая ладонями или пальцами уши или отверстие слухового канала, можно эффективно уменьшить уровень давления нежелательного звука, но этот известный на протяжении веков метод оказался единственным способом защиты от громкого звука.

Средства индивидуальной защиты органов слуха - это специально разработанные технические устройства для защиты органов слуха от воздействия громких нежелательных звуков. Различные средства защиты слуха имеют конструктивные особенности и соответственно разный уровень защиты. Средства защиты слуха рассчитаны на широкий диапазон шумовых нагрузок.

В настоящее время для многих производств противошумы являются единственными средствами защиты работников от шума.

Удобные в использовании, гигиеничные и комфортные средства защиты слуха противошумные вкладыши (беруши) и наушники используются во многих отраслях промышленности. В настоящее время существуют различные виды антифонов – средств защиты от вредных шумовых эффектов.

Защита слуха очень сложная проблема, хотя бы потому, что чрезмерная изоляция рабочего от внешних шумов может привести к самым нежелательным последствиям. Например, работник окажется не в состоянии услышать сигнал пожарной тревоги или звук работы двигателя малошумного автопогрузчика.

Противошумы отличаются по конструктивному исполнению и включают в себя наушники, вкладыши (они же беруши (антифоны), ушные пробки и т.п.) и шлемы.

Например, беруши предназначены для защиты органов слуха при звуковом давлении 70 дБА, а наушники применяются для защиты органов слуха при звуковом давлении 80 дБА и больше.

Таблица 6.3 - Средства индивидуальной защиты для органов слуха

| Беруши Laser Lite™ LL-1 | Беруши 3М 1100 |
| --- | --- |
| Беруши «МАКС-1» | Беруши «МАКС-30» с кордом |
| Наушники СОМ3-1 | Наушники 3М |

Порядок выполнения задания

1 Ознакомиться с теоретическими сведениями.

2 Выполнить теоретические задания:

- дать определение термина «Средства индивидуальной защиты»;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов дыхания работника;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов зрения работника;

- указать назначение средств индивидуальной защиты органов слуха работника.

3 Выбрать средства индивидуальной защиты при выполнении работ, доставшихся по жребию.

4 Сделать вывод о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха при производстве работ.

Содержание отчета

1 Тема и цель.

2 Оборудование.

3 Письменные ответы на теоретические задания.

4 Вывод.

Контрольные задания

| № п/п | Задание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | заменить тормозные колодки |
| 2 | пропитать компаундом обмотку возбуждения тягового двигателя |
| 3 | произвести ревизию шариковых подшипников токоприемника |
| 4 | промыть полиэтиленовые рукава воздуховодов токоприемника |
| 5 | произвести замену войлочных колец и проверку пружин кареток токоприемника |
| 6 | произвести обдувку сжатым воздухом кузова снаружи |
| 7 | заменить перегоревшие лампы освещения ходовых частей локомотива |
| 8 | настроить электронный регулятор напряжения электровоза |
| 9 | произвести проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее |
| 10 | произвести окраску токоприемника |
| 11 | проверить уровень масла в компрессоре |
| 12 | отрегулировать предохранительные клапаны воздушной системы локомотива |
| 13 | произвести шлифовку коллекторов тяговых электродвигателей |
| 14 | разъединить соединительные рукава тормозных магистралей |
| 15 | сменить концевой кран соединительного рукава тормозной магистрали |
| 16 | нанести графитовую смазку на полозы токоприемника |
| 17 | оказать помощь сварщику в проведении сварочных работ |
| 18 | произвести работу клепальным молотком |
| 19 | произвести работу электродрелью |
| 20 | удалить стружку или опилки после работы электроинструмента |
| 21 | произвести рубку металла зубилом |
| 22 | произвести промывку деталей и узлов оборудования в керосине |
| 23 | обточить обод колеса |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 24 | покрасить раму тележки |
| 25 | произвести обточку вала колесной пары |
| 26 | продувка главных воздушных резервуаров |
| 27 | произвести замену лампы прожектора |
| 28 | произвести окраску кузова вагона |
| 29 | отрегулировать тормозную рычажную передачу |
| 30 | вырубить завар тормозного башмака |
| 31 | заменить механизм автосцепки |
| 32 | отрегулировать длину цепочки расцепного привода |
| 33 | заменить клин тягового хомута |
| 34 | произвести клепание заклепки пятника пневматическим молотом |
| 35 | заварить трещину рамы вагона |
| 36 | произвести зачистку заваренной трещины до основного металла |
| 37 | произвести термическую резку гайки шпинтона |
| 38 | произвести магнитопорошковый контроль стопорной планки |
| 39 | нанести трафарет о проведении планового вида ремонта |
| 40 | произвести проверку колесной пары шаблоном |