МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  Архангельской области

«ПИНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

конспект открытого  занятия

Разработал:

преподаватель ОБЖ

Мысов Дмитрий Александрович

Пинега 2018

Тема занятия: Стрелковое оружие ВС РФ. Автомат Калашникова АК-74

Цель занятия: Изучить основные виды стрелкового оружия ВС РФ, историю создания стрелкового оружия,  назначение, боевые свойства, устройство и принцип работы автомата Калашникова. Научить выполнять практические действия по неполной разборки и сборки автомата Калашникова.

Задачи занятия:

Образовательные

Создать условия для формирования у обучающихся знаний о назначении, боевых свойствах АК-74 и устройстве его частей и механизмов. Формировать представления об автоматическом действии автомата АК-74. Научить выполнять неполную разборку и сборку после неполной разборки автомата АК-74. Развивать навыки обращения с оружием, с соблюдением мер безопасности.

Развивающие

Развивать интеллектуальные качества обучающихся, познавательный интерес и компетенции в области военной подготовки. Развивать волевые качества обучающихся, самостоятельность, умение преодолевать трудности, используя для этого проблемные ситуации, творческие задания

Воспитательные

Воспитывать у обучающихся патриотические качества, позитивное отношение к военной службе, прививать ценностное отношение к Отечеству. Прививать любовь к отечественному оружию и уверенность в его лучших качествах в сравнении с иностранными аналогами.

Оборудование:

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска,  массогабаритный макет 5,45-мм автомата Калашникова ММГ АКМ - 74М – 1 шт., Электронные плакаты: Автомат 5,45 мм АК-74 М модернизированный автомат Калашникова. А, раздаточный материал. Видеофильм «Автомат Калашникова», мультимедийная презентация.

Порядок проведения занятия

Вводная часть   5   мин.

- сообщение темы и цели занятия, порядка проведения занятия.

Основная часть -40 мин

Тип занятия: урок изучения нового материала и первичного закрепления нового материала.

План занятия:

1. Организационный момент.

2. Целепологание и мотивация. Объявление темы и цели урока. Значимость данной темы.

3. Изучение нового материала:

3.1 История создания стрелкового оружия.

3.2 Основные виды стрелкового оружия ВС РФ.

3.3 Назначение, боевые свойства, устройство и принцип работы автомата Калашникова.       Превосходство автомата Калашникова в сравнении с иностранными аналогами.

4. Практическая работа обучающихся.

5. Подведение итогов занятия.

6. Домашнее задание.

ХОД занятия:

1. Организационный момент.

Приветствие обучающихся. Сверка обучающихся по списку.

2. Целепологание и мотивация. Объявление темы и цели занятия. Значимость данной темы.

Объявление темы и цели занятия. (Слайд 1-2)

Прежде чем объявить тему занятия, я хочу предложить вам несколько вопросов по поводу того предмета, вокруг которого будет строиться сегодняшний урок:

1. Этот предмет разработан и создан в нашей стране практически сразу по окончании Великой Отечественной войны – в 1947 году?

2. Этот предмет изображён на гербе государства Мозамбик?

3. Его называют иногда 8-ым чудом света, одним из символов нашей эпохи?

4. Его называют самым лучшим и самым популярным видом оружия, он является самым известным видом оружия на планете благодаря своей простоте и надёжности, компактности и мощности?

- Что это за предмет? (Автомат Калашникова)

- Что хотелось бы вам узнать об автомате Калашникова?

- Таким образом, мы с вами определили тему и цели нашего урока.....

3. Изучение нового материала.

В начале урока обучающимся раздается маршрутная карта урока и задания  (Приложение № 1).

3.1 История создания стрелкового оружия.

Первые образцы огнестрельного оружия появились на Востоке. В 690 г. при осаде Мекки арабы использовали один из древнейших видов стрелкового оружия – модфу (это подобие ручной мортиры состояло из короткого кованного ствола укрепленного на древке. Стрелять из модфы следовало с упора); (слайд №3) - представляю вашему вниманию изображения первых ружей.

История отечественного огнестрельного оружия начинает своё развитие с древних времён. Первое упоминание в исторических документах о применении огнестрельного оружия «русичами» относится к Куликовской битве (1380 г.). А при стоянии на реке Угре, когда был снят гнёт татаро-монгольского Ига русские применили пушки.

С усовершенствованием металлообрабатывающей отрасли стали появляться новые виды огнестрельного оружия такие как «аркебуза» - иностр. (слайд №4), а на Руси - на рубеже 16-17 веков в противовес западным мушкетам появились «Русские самопалы», «Ручницы» и «Пищали» с кремнёвым замком. (слайд №5).

Огромный скачок в развитии отечественного оружейного дела произошёл в 18 веке во время правления Петра Великого. В городе Тула были открыты первые в России крупные оружейные заводы, которые стали выпускать «Багинет» и «Фузе» с колёсным замком, превосходившие старые пищали в точности и скорострельности, а также возможности примыкать к ним штык (слайд №6).

Через столетие появился кремневый замок (слайд №7). Он был проще и надежнее колесцового механизма: перед выстрелом отводился назад и стопорился курок, в котором был укреплен кусок кремня. После нажатия на спусковой крючок курок освобождался от стопора и бил по кресалу, высекая искры.

Великий русский конструктор Сергей Иванович Мосин в 1891 году изобрёл лучшую в мире трёхлинейную винтовку, с которой русская армия вступила в Первую Мировую Войну (слайд № 8). Название «трёхлинейка» происходит от калибра, который равен трём линиям (устаревшая мера длины) — одна линия равна одной десятой дюйма, или 2,54 мм — соответственно три линии равны 7,62 мм

В суровое время Первой Мировой Войны на вооружение была поставлена усовершенствованная модель 1914 года. Данный образец до сих пор используется в Вооружённых Силах, пользуется огромным уважением у профессиональных снайперов. Отличается высокой дальнобойностью, точностью и безотказностью (во время КТО в Чечне один из братьев Бараевых был убит нашим снайпером выстрелом в голову с дальности 1800 метров).

В 1910 году был принят на вооружение пулемёт «Максима» (слайд № 9). Данная модель пулемёта отличалась высокой эффективностью стрельбы, точностью и большой дальностью.

Перед началом Первой Мировой Войны Царю Николаю Второму был представлен автомат Фёдорова (слайд № 10), но осмотрев его Царь сказал: «Нам на такое оружие не хватит патронов». И поэтому данный автомат не был принят на вооружение Русской Армией.

3.2 Основные виды стрелкового оружия ВС РФ.

В настоящее время на вооружении ВС РФ состоят следующие виды стрелкового оружия. (слайд № 11)

7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК) — советский пулемёт, разработанный Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в качестве единого пулемёта для Вооружённых Сил СССР. ПК был принят на вооружение Вооружённых Сил СССР в 1961 году. Он применялся во многих войнах и вооружённых конфликтах второй половины XX века и начала XXI.

- 7,62-мм пулемёт ПКП «Печенег»  - российский единый пулемёт, разработанный на основе ПКМ. Предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств, воздушных целей.

7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) (слайд № 12)- самозарядная снайперская винтовка, разработанная в 1957—1963 годах группой конструкторов под руководством Евгения Драгунова и принятая на вооружение Советской Армии 3 июля 1963 года вместе с оптическим прицелом.

ВСС (Винтовка снайперская специальная) (слайд № 13)— бесшумная снайперская винтовка для подразделений специального назначения. Индекс ГРАУ — 6П29. Разработана в 1980-х годах в ЦНИИточмаш г. Климовска под руководством П. И. Сердюкова. Название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской документации.

ВС-8 (или СВ-8, расшифровывается как винтовка снайперская или снайперская винтовка) — новейшая российская снайперская винтовка, созданная в КБП (Конструкторское бюро приборостроения).  Разработка винтовки велась в условиях высокой секретности. О создании винтовки официально было объявлено 18 июля 2011

9-мм пистолет Мака́рова (ПМ, Индекс ГРАУ — 56-А-125) (слайд № 13) — самозарядный[1] пистолет, разработанный советским конструктором Николаем Фёдоровичем Макаровым в 1948 году. Принят на вооружение в 1951 году. Является личным оружием в советских и постсоветских вооружённых силах и правоохранительных органах.

Пистолет Ярыгина «Грач» (Индекс ГРАУ — 6П35) — самозарядный пистолет российского производства. Разработан коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина, серийное производство освоено на Ижевском механическом заводе с 2003 года.

ПСС (Пистолет самозарядный специальный), 6П28 — советский самозарядный пистолет, обеспечивающий бесшумную и беспламенную стрельбу на дальность до 50 метров.

АС «Вал» (Автомат Специальный, Индекс ГРАУ — 6П30) — бесшумный автомат, разработанный в Климовском ЦНИИточмаш конструкторами П. Сердюковым и В. Красниковым во второй половине 1980-х годов на базе бесшумной снайперской винтовки ВСС и состоящий на вооружении подразделений специального назначения России. «Вал» и «Винторез» унифицированы на 70 %, что положительно сказывается на производстве и эксплуатации.

5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 года

История создания АК очень интересна. Мы остановимся сейчас лишь на нескольких моментах, но самостоятельно вы можете узнать об этом гораздо больше. И так, создателем легендарного автомата стал Михаил Тимофеевич Калашников - молодой человек, имевший профессию железнодорожника, а затем военную специальность танкиста. О таких говорят, что это самородки, т. к. ни в каких технических вузах Калашников не обучался, инженерно-технического образования не имел. Идея создания мощного и удобного пистолета – пулемёта родилась у Калашникова во время войны. Несколько лет ушло на то, чтобы воплотить идеи в реальность, в 1947 году на свет появился АК – 47. В 1959 году автомат Калашникова модернизировали, и новая модель получила название АКМ (автомат Калашникова модернизированный).

5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 года  - автомат калибра 5,45 мм, разработан в 1970 году и принят на вооружение вооружённых сил СССР в 1974 году. Является дальнейшим развитием АКМ.  Впервые был применён в Афганской войне, далее во всех конфликтах постсоветского пространства. В настоящее время, этот автомат используют большинство стран Восточной Европы, а также и Азии.

3.3 Назначение, боевые свойства, устройство и принцип работы автомата Калашникова.       Превосходство автомата Калашникова в сравнении с иностранными аналогами.

Автомат Калашникова 5,45-мм является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК 74Н присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ.

Для стрельбы из автомата (пулемета) применяются патроны с обыкновенными (стальной сердечник) и трассирующими пулями.

Обыкновенная пуля состоит из оболочки, стального сердечника и свинцовой рубашки; трассирующая - из оболочки, свинцового сердечника, стаканчика и трассирующего состава; бронебойно-зажигательная - из оболочки, наконечника, стального сердечника, свинцовой рубашки, цинкового поддона и зажигательного состава.

Гильза служит для соединения всех частей патрона, предохранения порохового заряда от внешних влияний и для устранения прорыва пороховых газов в сторону затвора. Она состоит из корпуса, дульца и дна.

Пороховой заряд служит для сообщения пуле поступательного движения. Он состоит из пироксилинового пороха.

Из автомата ведется автоматический или одиночный огонь. Автоматический огонь является основным видом огня: он ведётся короткими (до5 выстрелов) и  длинными  (до 10 выстрелов) очередями и непрерывно. Подача патронов при стрельбе  производится из коробчатого магазина емкостью – 30 патронов.

Возможность АК – 74 поражать цели противника определяется его боевыми свойствами.

Боевые свойства АК-74

1. Калибр АК-74 – 5,45 мм.

2.Прицельная дальность (расстояние от точки вылета до пересечения траектории с линией прицеливания) стрельбы из автомата - 1000 м.

3. Наиболее действенный огонь (степень соответствия результатов стрельбы поставленной огневой задачи):

- по наземным целям - до 500 м;

- по воздушным целям (по самолетам, вертолетам, парашютистам) - до 500 м.

4. Сосредоточенный огонь (огонь нескольких автоматов,  а так же огонь одного или нескольких подразделений, направленный по одной цели или по части боевого порядка противника) по наземным групповым целям ведется на дальности до 1000 м.

5. Дальность прямого выстрела (выстрел при котором траектория не поднимается над линией прицеливания выше цели на всем своем протяжении):

- по грудной фигуре - 440 м;

- по бегущей фигуре - 625 м.

6. Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту.

7. Боевая скорострельность (число выстрелов, которое можно произвести в единицу времени при точном выполнении приемов и правил стрельбы, с учетом времени, необходимого для перезаряжания оружия, корректирования и переноса огня с одной цели на другую):

- при стрельбе очередями - до 100 в/мин.;

- при стрельбе одиночными выстрелами - до 40 в/мин.

8. Вес автомата без штык-ножа со снаряженным пластмассовым магазином – 3,6 кг, вес штык-ножа с ножнами 490 гр.

## Общее устройство автомата АК-74

Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:

1 - ствол со ствольной коробкой, с ударно-спусковым механизмом, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой; 2 - дульный тормоз-компенсатор;3 - крышка ствольной коробки; 4 - затворная рама с газовым поршнем; 5 - затвор; 6 - возвратный механизм; 7 - газовая трубка со ствольной накладкой; 8 - цевье; 9 - магазин; 10 - штык-нож; 11 - шомпол; 12 - пенал принадлежности.

Рис. 1. Устройство АК-74

Назначение частей и механизмов  АК-74

Ствол служит для направления полета пули.

Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора.

Крышка ствольной коробки  предохраняет от загрязнения части и механизмы автомата, помещенные в ствольной коробке.

Прицельное приспособление служит для наводки автомата при стрельбе по целям на различные расстояния и состоит из прицела и мушки.

Приклад и пистолетная рукоятка обеспечивают удобство стрельбы из автомата.

Затворная рама с газовым поршнем предназначена для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

Затвор  служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы (патрона).

Возвратный механизм предназначен для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

Газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления движения газового поршня и предохранения рук от ожогов при стрельбе.

Ударно-спусковой механизм предназначен для спуска курка с боевого взвода или с взвода автоспуска, нанесения удара по ударнику, обеспечения ведения автоматического или одиночного огня, прекращения стрельбы, предотвращения выстрелов при незапертом затворе и для постановки автомата на предохранитель.

Цевье служит для удобства действий с автоматом и для предохранения рук от ожогов.

Магазин предназначен для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для поражения противника в рукопашном бою, а также может использоваться в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки).

Порядок работы частей и механизмов АК-74

Принцип действия автоматики АК-74 основан на отводе пороховых газов через отверстие в стволе с последующим их воздействием на поршень затворной рамы, которая под действием этих газов отходит, поворачивая сам затвор вокруг оси (боевые выступы выходят из соответствующих им пазов), тем самым отпирает его и отводит его за собой.  Двигаясь назад, затвор отражает гильзу, а рама взводит курок.   Далее под действием возвратной пружины рама с затвором двигаются обратно - вперед, вытаскивая очередной патрон из магазина и отправляя его в ствол, затвор останавливается (упирается в ствол).  Дальнейшее движение рамы приводит к повороту стебля затвора вокруг оси, при этом боевые выступы входят в ответные пазы в затворной коробке, как правило (курок пока под рамой - взведен). Затвор заперт. Рама останавливается. Если спусковой крючок отпущен, то курок встает на  шептало, если нет -  курок под действием боевой пружины бьет по ударнику, происходит выстрел. Затем все начинается с начала.

Вопрос 1. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74.

Разборка автомата может быть неполная и полная:

- неполная — для чистки, смазки и осмотра автомата;

- полная—для чистки при сильном загрязнении автомата, после нахождения

его под дождем или в снегу и при ремонте.

Разборку и сборку автомата производить:

- на столе или чистой подстилке или специальном столе;

- части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторож

но, не класть одну часть на другую и не применять излишних усилий и резких

ударов.

Неполная разборка автомата   АК-74

1. Отделить магазин.

2. Проверить, нет ли патронов в патроннике и спустить курок с боевого взвода.

3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.

4. Отделить шомпол.

5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.

6. Отделить крышку ствольной коробки.

7. Отделить возвратный механизм.

8. Отделить затворную раму с затвором.

9. Отделить затвор от затворной рамы.

10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Сборка после неполной разборки автомата   АК-74

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.

2. Присоединить затвор к затворной раме.

3. Присоединить затворную раму с затвором.

4. Присоединить возвратный механизм.

5. Присоединить крышку ствольной коробки.

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.

7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.

8. Присоединить шомпол.

9. Вложить пенал принадлежности в гнездо приклада.

10. Присоединить магазин к автомату.

| Нормативы | "отл" | "хор" | "удовл" |
| --- | --- | --- | --- |
| №13 «Неполная разборка» | 15 с | 17 с | 19 с |
| №14 «Сборка после неполной разборки» | 25 с | 27 с | 32 с |

Домашнее задание:

Задание по выбору

Выучить порядок неполной разборки и сборки Автомата Калашникова,

Знать тактико-технические характеристики АК-74.

Знать основные части и механизмы АК-74