Сборник практических работ по МДК «Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» для обучающихся по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». Чернушка: ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», 2020. – 56с., тираж 20.

В сборнике представлены задания и рекомендации по выполнению практических работ по МДК «Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» для обучающихся по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

Составитель: Намётова Т.А., преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»

617830, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 10

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж», 2020

Содержание

| Пояснительная записка | 5 |
| --- | --- |
| Практическая работа № 1 «Составление нормокомплекта оборудования для различных видов монтажа каркасно-обшивных конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для монтажа каркасно-обшивных конструкций» | 9 |
| Практическая работа № 2 «Составление схем рациональной организации рабочего места в зависимости от видов работ» | 12 |
| Практическая работа № 3 «Чтение схем, узлов монтажа каркасно-обшивных конструкций» | 13 |
| Практическая работа № 4 «Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных, шпаклевочных растворов и смесей» | 18 |
| Практическая работа № 5 «Ознакомление с материалами для каркасно-обшивных конструкций. Определение качества материалов для каркасно-обшивных конструкций» | 20 |
| Практическая работа № 6 «Составление таблицы допустимых отклонений поверхностей» | 23 |
| Практическая работа № 7 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж каркасно-обшивных конструкций» | 24 |
| Практическая работа № 8 «Разработка технологической карты на подготовку поверхности под устройство каркасно-обшивной конструкции» | 25 |
| Практическая работа № 9 «Подсчет объемов, трудозатрат, стоимости каркасно-обшивных работ и расхода материалов на заданный объем работ» | 28 |
| Практическая работа № 10 «Чтение узлов монтажа перегородок различных конструкций из гипсовых листов» | 34 |
| Практическая работа № 11 «Чтение узлов монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит» | 34 |
| Практическая работа № 12 «Расчет количества материалов для устройства перегородок различных конструкций из гипсовых листов» | 35 |
| Практическая работа № 13 «Составление технологической карты на устройство перегородки С111» | 37 |
| Практическая работа № 14 «Составление технологической карты на устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит» | 38 |
| Практическая работа № 15 «Чтение узлов монтажа подвесных потолков различных конструкций» | 39 |
| Практическая работа № 16 «Расчет количества материалов для устройства подвесных потолков различных конструкций» | 39 |
| Практическая работа № 17 «Составление технологической карты на устройство подвесного потолка» | 40 |
| Практическая работа № 18 «Выполнение эскиза декоративной криволинейной перегородки» | 41 |
| Практическая работа № 19 «Выполнение эскиза перегородки с арочным проемом» | 43 |
| Практическая работа № 20 «Выполнение эскиза многоуровневого подвесного потолка» | 44 |
| Практическая работа № 21 «Составление технологической карты на устройство декоративной криволинейной перегородки» | 45 |
| Практическая работа № 22 «Составление технологической карты на устройство подвесного потолка сложной геометрической формы» | 46 |
| Практическая работа № 23 «Чтение узлов монтажа сухих сборных стяжек пола» | 46 |
| Практическая работа № 24 «Подсчет количества материалов, необходимых для устройства различных конструкций сухих сборных стяжек» | 47 |
| Практическая работа № 25 «Составление технологической карты на устройство сухих сборных стяжек пола» | 48 |
| Практическая работа № 26 «Расчет расхода материалов для выполнения каркасной облицовки поверхности» | 48 |
| Практическая работа № 27 «Расчет расхода материалов для выполнения бескаркасной облицовки поверхности» | 50 |
| Практическая работа № 28 «Составление технологической карты на устройство каркасной облицовки поверхности» | 51 |
| Практическая работа № 29 «Составление технологической карты на устройство бескаркасной облицовки поверхности» | 52 |
| Практическая работа № 30 «Составление технологической карты на облицовку оконного откоса» | 52 |
| Практическая работа № 31 «Определение дефектов каркасно-обшивных конструкций. Составление дефектной ведомости» | 53 |
| Практическая работа № 32 «Составление технологической карты выполнение ремонта каркасно-обшивных конструкций» | 55 |
| Список использованных и рекомендуемых источников | 56 |

Пояснительная записка

Междисциплинарный курс МДК 02.01 «Технология монтажа 
каркасно-обшивных конструкций» входит в профессиональный цикл и является составляющей профессионального модуля ПМ 02. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций.

Программой профессионально модуля предусмотрено выполнение практических работ в объеме 110 часов.

Настоящий сборник предназначен в качестве пособия при выполнении практических работ по программе МДК Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ».

Практические работы проводятся в ходе осуществления учебного процесса и направлены на закрепление теоретического материала.

Практические работы №№ 1, 3, 5 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27 выполняются в учебной аудитории в тетради для конспектов лекций.

Описания практических работ должны содержать:

- наименование работы;

- цель работы;

- последовательность выполнения работ, необходимые решения, схемы, таблицы и ответы на контрольные вопросы.

Практические работы №№ 2, 8, 13, 14, 17, 18-22, 25, 28-32 выполняются в учебной аудитории на форматах А3. Данные работы представляют из себя графические материалы, при выполнении которых необходимо соблюдать требования ЕСКД.

Оценка практических работ осуществляется в ходе экспертного наблюдения за производством работ.

Критерии оценивания практических работ:

1 Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;

б) самостоятельно и рационально выбрал способы решения задач, выполнил решений задач, чтение документации верно;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

г) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но:

а)  было допущено не более трех недочетов, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены следующие ошибки:

а) расчеты производились нерационально, что привело к получению результатов с большей погрешностью;

б) в работе (чертеже) были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;

в) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

б) измерения, вычисления, графические построения производились неправильно;

в) в ходе работы и её результате обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «удовлетворительно».

Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Название работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1 Оборудование для монтажа каркасно-обшивных конструкций | Практическая работа № 1 «Составление нормокомплекта оборудования для различных видов монтажа каркасно-обшивных конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для монтажа каркасно-обшивных конструкций» | 2 |
| 2 | Тема 1.2 Организация рабочего места | Практическая работа № 2 «Составление схем рациональной организации рабочего места в зависимости от видов работ» | 2 |
| 3 | Тема 1.3 Проектная документация для каркасно-обшивных работ | Практическая работа № 3 «Чтение схем, узлов монтажа каркасно-обшивных конструкций» | 2 |
| 4 | Тема 1.4 Материалы для каркасно-обшивных конструкций | Практическая работа № 4 «Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных, шпаклевочных растворов и смесей» | 2 |
| 5 |  | Практическая работа № 5 «Ознакомление с материалами для каркасно-обшивных конструкций. Определение качества материалов для каркасно-обшивных конструкций» | 4 |
| 6 | Тема 1.5 Подготовка поверхностей под монтаж каркасно-обшивных конструкций | Практическая работа № 6 «Составление таблицы до4пустимых отклонений поверхностей» | 2 |
| 7 |  | Практическая работа № 7 «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж каркасно-обшивных конструкций» | 4 |
| 8 |  | Практическая работа № 8 «Разработка технологической карты на подготовку поверхности под устройство каркасно-обшивной конструкции» | 6 |
| 9 | Тема 1.6 Подсчет объемов работ | Практическая работа № 9 «Подсчет объемов, трудозатрат, стоимости каркасно-обшивных работ и расхода материалов на заданный объем работ» | 6 |
| 10 | Тема 2.1 Монтаж перегородок различных конструкций | Практическая работа № 10 «Чтение узлов монтажа перегородок различных конструкций из гипсовых листов» | 4 |
| 11 |  | Практическая работа № 11 «Чтение узлов монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит» | 2 |
| 12 |  | Практическая работа № 12 «Расчет количества материалов для устройства перегородок различных конструкций из гипсовых листов» | 2 |
| 13 |  | Практическая работа № 13 «Составление технологической карты на устройство перегородки С111» | 6 |
| 14 |  | Практическая работа № 14 «Составление технологической карты на устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит» | 4 |
| 15 | Тема 2.2 Монтаж подвесных потолков | Практическая работа № 15 «Чтение узлов монтажа подвесных потолков различных конструкций» | 4 |
| 16 |  | Практическая работа № 16 «Расчет количества материалов для устройства подвесных потолков различных конструкций» | 2 |
| 17 |  | Практическая работа № 17 «Составление технологической карты на устройство подвесного потолка» | 6 |
| 18 | Тема 2.3 Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы | Практическая работа № 18 «Выполнение эскиза декоративной криволинейной перегородки» | 2 |
| 19 |  | Практическая работа № 19 «Выполнение эскиза перегородки с арочным проемом» | 2 |
| 20 |  | Практическая работа № 20 «Выполнение эскиза многоуровневого подвесного потолка» | 2 |
| 21 |  | Практическая работа № 21 «Составление технологической карты на устройство декоративной криволинейной перегородки» | 6 |
| 22 |  | Практическая работа № 22 «Составление технологической карты на устройство подвесного потолка сложной геометрической формы» | 6 |
| 23 | Тема 2.4 Монтаж сухих сборных стяжек пола | Практическая работа № 23 «Чтение узлов монтажа сухих сборных стяжек пола» | 4 |
| 24 |  | Практическая работа № 24 «Подсчет количества материалов, необходимых для устройства различных конструкций сухих сборных стяжек» | 2 |
| 25 |  | Практическая работа № 25 «Составление технологической карты на устройство сухих сборных стяжек пола» | 4 |
| 26 | Тема 3.1 Выполнение отделки стен листовыми материалами, панелями и плитами | Практическая работа № 26 «Расчет расхода материалов для выполнения каркасной облицовки поверхности» | 2 |
| 27 |  | Практическая работа № 27 «Расчет расхода материалов для выполнения бескаркасной облицовки поверхности» | 2 |
| 28 |  | Практическая работа № 28 «Составление технологической карты на устройство каркасной облицовки поверхности» | 4 |
| 29 |  | Практическая работа № 29 «Составление технологической карты на устройство бескаркасной облицовки поверхности» | 4 |
| 30 |  | Практическая работа № 30 «Составление технологической карты на облицовку оконного откоса» | 4 |
| 31 | Тема 4.1 Выполнение работ по ремонту обшивок, облицовок, оснований пола | Практическая работа № 31 «Определение дефектов каркасно-обшивных конструкций. Составление дефектной ведомости» | 2 |
| 32 |  | Практическая работа № 32 «Составление технологической карты выполнение ремонта каркасно-обшивных конструкций» | 4 |
| Итого |  |  | 110 |

Практическая работа № 1 
«Составление нормокомплекта оборудования для различных видов монтажа каркасно-обшивных конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря для монтажа 
каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умений по комплектованию инструментального ящика для выполнения различных видов монтажных работ.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: инструменты для каркасно-обшивных конструкций, инструментальный ящик.

Продолжительность работы: 2 часа.

### Ход работы:

### Нормокомплект  оптимальный набор средств механизации, инструментов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, используемый для производства определенного вида строительных и монтажных работ. Количество и вид нормокомплектов зависят от характера строительно-монтажных работ, производительности ведущей машины и устанавливаются в соответствии с численностью бригады, ее профессиональным составом, а также нормативными сроками службы инструментов.

### 1 Изучить таблицу 1 «Ведомость потребности в оснастке, инструменте, инвентаре и приспособлениях при монтаже перегородки из ГКЛ» и заполнить столбец «Назначение».

Таблица 1 – Ведомость потребности в оснастке, инструменте, инвентаре и приспособлениях при монтаже перегородки из ГКЛ

| Наименование | Тип, марка | Техническая характеристика | Назначение | Кол. на одно звено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Метр складной металлический | ТУ 2-12-156-76 | Габаритные размеры – 1000´10´14 мм Масса – 0,005 кг |  | 5 |
| Рулетка | РС-10 ГОСТ 7502-98* | Длина ленты – 10 м Масса – 0,23 кг |  | 2 |
| Угольник металлический | ТУ 22-2785-73 | Габаритные размеры – 300´200 мм Масса – 0,38 кг |  | 1 |
| Уровень строительный | ГОСТ 9416-83 | Масса – 0,22 кг |  | 1 |
| Отвес стальной строительный | ОТ-1000 ГОСТ 7948-80 | Габаритные размеры – 165´34 мм Масса – 1 кг |  | 1 |
| Магнитный уровень | Р.ч. 0825.00.00 Мосспецпромпроект | - |  | 2 |
| Рейка раздвижная | Р.ч. 0422.00.00 Мосспецпромпроект | Высота замера до 4,2 м |  | 1 |
| Циркуль разметочный | – | Габаритные размеры – 350´25 мм |  | 1 |
| Ножницы | ГОСТ 7210-75* | Габаритные размеры – 320´12´50 мм Масса – 0,7 кг (резка стали до 1 мм) |  | 1 |
| Ножницы фигурные | – | Габаритные размеры – 280´26´50 мм Масса – 0,6 кг |  | 1 |
| Электрические ножницы Гильотина | ИЭ-5803 | Габаритные размеры – 140´400´800 мм Масса – 19 кг |  | 1 |
| Нож для резки ГКЛ | Трест Мосоргстрой Главмосстроя | Габаритные размеры – 190´30 мм Масса – 0,073 кг |  | 2 |
| Ножовка мелкозубчатая с широким полотном | ТУ 27-31-23-86-77 | – |  | 2 |
| Ножовка с узким полотном | Горьковский металлургический завод | – |  | 1 |
| Рубанок обдирочный |  | – |  | 2 |
| Резак | Р.ч. 0629.00.00 Мосспецпромпроект | – |  | 1 |
| Карандаши чертежные | – | – |  | 7 |
| Шуруповерт | ИЭ-3603А | Магнитная головка |  | 4 |
| Сверла разного диаметра | ГОСТ 2034-80*Е | – |  | По потребности |
| Просекатель | Р.ч. 0661.00.00 Мосспецпромпроект | Усилие прокуса до, кг: 30, 100 |  | 2 |
| Струбцины | – | Масса – 0,6 |  | 2 |
| Отвертка под крестообразные шлицы | ГОСТ 10754-93 | – |  | 2 |
| Отвертка с шуруподержателем | ВНИИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя | Габаритные размеры – 200´30´50 мм Масса – 0,135 кг |  | 2 |
| Молоток плотничный | Тип МПЛ ГОСТ 11042-90 | Габаритные размеры – 300´30´12 мм Масса – 0,8 кг |  | 2 |
| Рубанок кромочный |  |  |  | 1 |
| Защитные очки | ГОСТ 12.4.011-89 | – |  | 14 |
| Беруши | ГОСТ 12.4.011-89 |  |  | 14 |
| Перчатки |  |  |  | 4 |
| Подмости передвижные сборно-разборные | ГОСТ 28012-89 | – |  | 2 |
| Сумка-пояс | – | – |  | Каждому работающему |

2 Аналогично приведенной ведомости составить нормокомплект оборудования на монтаж подвесного потолка из ГКЛ и каркасную облицовку поверхности, используя альбомы комплектных систем КНАУФ (https://www.knauf.ru/documents/).

3 При подготовке инструментов к работе необходимо:

- Проверить комплектность инструментов согласно нормокомплекту.

- У ножа для раскроя ГКЛ произвести замену лезвия.

- У кромочного рубанка проверить правильность установки лезвий и при необходимости произвести их замену.

- Произвести замену рабочего полотна обдирочного рубанка.

- Произвести заточку карандашей.

- Проверить на исправность шуруповерт согласно правилам техники безопасности (исправность токоведущих частей, надежность закрепления вращающихся частей).

4 Подготовить отчет по практической работе в тетради для конспектов лекций. Отчет должен содержать:

- наименование работы;

- цель работы;

- последовательность выполнения работ, необходимые решения, схемы, таблицы и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1 Правила работы с режущим инструментом.

2 Правила работы с электроинструментом.

3 Правила работы на высоте, установка подмостей.

4 Причины возникновения неисправностей инструментов.

5 Правила хранения инструментов.

Практическая работа № 2

«Составление схем рациональной организации рабочего места

в зависимости от видов работ»

Цель работы: формирование умений по составлению схемы организации рабочего места с соблюдением требований техники безопасности и правил складирования материалов.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: линейка, карандаш, ластик, формат А3.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Рабочее место – это зона нахождения работника и средств приложения его труда, которая определяется на основе технических и эргономических нормативов и оснащается техническими и прочими средствами, необходимыми для исполнения работником поставленной перед ним конкретной задачи. Рабочее место занимает часть производственной или служебной площади, на которой размещаются также соответствующие средства и предметы труда. Схема организации рабочего места учитывает: расположение основного и вспомогательного оборудования; расположение рабочих, транспортных и складских зон; расположение (схему движения) рабочих при выполнении операции.

При выполнении практической работы необходимо начертить план помещения (рисунок 1) в масштабе 1:50 и составить схему организации рабочего места для монтажа перегородки С111, разделяющей представленное помещение на две части.

Рисунок 1 – План помещения

На схеме организации рабочего места необходимо отобразить:

1 ось монтируемой перегородки;

2 места складирования материалов (профили ПС, ПН, ГКЛ, минераловатные плиты, крепежные материалы, уплотнительная лента, армирующая лента, шпаклевка, грунтовка);

3 место расположения стола для раскроя;

4 схему продвижения монтажников в рабочей зоне;

5 место подключения к электропитанию;

6 все нормируемые расстояния.

Привести перечень условных обозначений, применяемых на схеме.

Оформить формат рамкой и штампом основной надписи по форме 1. При выполнении чертежа соблюдать требования ЕСКД.

Контрольные вопросы:

1 Правила складирования материалов.

2 Требования СанПиН к рабочему месту монтажника.

3 Правила утилизации строительных отходов.

Практическая работа № 3

«Чтение схем, узлов монтажа каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умений по чтению проектно-технической документации.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Прочесть чертёж – значит ясно представить формы сооружения и составляющих его элементов, узлов.

В процессе чтения узлов необходимо выяснить:

1 состав элементов, входящих в конструкцию;

2 размеры элементов;

3 взаимное расположение элементов конструкции;

4 способы соединения элементов;

5 способы сопряжения каркасно-обшивных конструкций с элементами здания.

Используя приведенный выше алгоритм, прочитать узлы на технологических картах по устройству проема в металлическом каркасе, по устройству перегородки С111 (рисунки 2, 3, 4, 5).

Подготовить отчет о практической работе в рабочей тетради.

Рисунок 2 – Устройство проема в металлическом каркасе,

удлинение стоечных профилей

Рисунок 3 – Узлы перегородки С111

Рисунок 4 – Узлы перегородки С111

Рисунок 5 – Узлы перегородки С111

Практическая работа № 4

«Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных,

шпаклевочных  растворов и смесей»

Цель работы: формирование умений по работе со строительными растворами и смесями.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: ведро пластиковое, кисть, шпатель 50 мм, миксерная насадка, дрель-шуруповерт, шпаклевочный короб.

Продолжительность работы: 2 часа.

### Ход работы:

### Сухая строительная смесь представляет собой тщательно приготовленную в заводских условиях смесь, состоящую из минерального и (или) полимерного вяжущего, заполнителя, наполнителя и полимерных модифицирующих добавок. Для придания специальных свойств в их состав могут входить добавки: ускорители твердения, порообразователи, противоморозные, окрашивающие, гидрофобизирующие и др.

### На место производства работ сухие смеси доставляются герметично упакованными в бумажные мешки (расфасованные от 5 до 50 кг) или в полипропиленовых биг-бэгах вместимостью от 500 до 2000 кг. Доведение сухих смесей до готовности к применению производится затворением их водой в соответствии с рекомендациями производителя. В некоторых случаях после перемешивания растворную смесь рекомендуется выдержать от 10 до 15 мин, после чего еще раз перемешать.

### Перед приготовление раствора необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя, указанными на упаковке смеси. Также важно принять во внимание то, для какого этапа отделки применяется смесь.

### Смесь для стартовой шпатлёвки должна иметь густую консистенцию, так как она наносится толстым слоем и скрывает самые грубые дефекты поверхности. Толщина нанесения может достигать 5 мм, поэтому шпаклёвку накладывают в несколько приёмов.

### К финишной шпаклёвке предъявляются более строгие требования. Как правило, для внутренней отделки помещения применяют смеси на основе гипса. При этом нужно учесьть: чем мельче фракция сухой смеси, тем более гладким будет покрытие.

### Приготовление смеси производится в следующей последовательности:

### 1 Подготовить вместительное пластиковое ведро или контейнер. Не допускается использование тазиков и ёмкостей с закруглённым днищем – только прямой угол у основания.

### 2 Подготовить инструмент для перемешивания. Необходимо определить, возможно ли перемешивание смеси с помощью миксера или же только вручную. Если для перемешивания будет использоваться дрель с миксерной насадкой, то  у неё должна быть функция плавного старта, чтобы не забрызгать всё вокруг и реверсионное вращение, то есть, в обе стороны. Скорость – от 400 до 600 оборотов в минуту, что даёт хорошее качество перемешивания, но не взбивает смесь в пену, насыщая её пузырьками воздуха. Перед началом работы проверить дрель на исправность и надежное закрепление миксерной насадки.

### 3 Набрать в ведро чистую проточную воду комнатной температуры, не горячую, без ржавчины и мусора в указанном на упаковке количестве.

### 4 Ополоснуть стенки ведра круговыми движениями – они тоже должны быть мокрыми.

### 3 Насыпать в воду необходимое количество шпаклевки.

### 4 Оставить смесь на три минуты. Мешать сразу нельзя, нужно дать смеси время немного насытиться водой.

### 5 Перемешать смесь миксером или вручную.

### 6 По краям обычно остаётся незадействованная шпаклёвка. Смыть её вниз кисточкой или счистить небольшим шпателем. Продолжить размешивание, перемещая насадку по кругу в оба направления, из стороны в сторону и снизу вверх. Сделать паузу и снова очистить края ведра, затем опять вымешать.

### 7 Вынуть дрель и сразу же погрузить её в ёмкость с водой, где пустить насадку ненадолго в обе стороны.

### 8 Приготовленную смесь распределить по шпаклевочным коробам и выработать в течении 20 минут.

Контрольные вопросы:

1 Проверка нормальной густоты гипсовых вяжущих.

2 Техника безопасности при работе с вяжущими материалами.

Практическая работа № 5

«Ознакомление с материалами для каркасно-обшивных конструкций. Определение качества материалов

для каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умений по обнаружению дефектов строительных материалов, определению качества и возможности использования материалов.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: рулетка.

Материалы на одно рабочее место: ГСП, профили, шпаклевки, грунтовки, крепежные элементы, ленты уплотнительные и армирующие, утеплители, комплектующие.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Проверка качества материалов для каркасно-обшивных конструкций заключается в проверке их геометрических показателей, оценке свойств, заявленных в технических документах, визуальном осмотре материала.

Оценка качества гипсокартонных листов:

1 При визуальном осмотре гипсокартонных листов необходимо убедиться, что для работы приобретены листы, подходящие для условий производства работ. Для это надо ознакомиться со штампом, нанесенным на лист.

2 Гипсокартонные листы должны быть сухими. При повышенной влажности листы могут менять свою форму и искривляться.

3 Кромки листов не должны быть разрушенными, листы с трещинами и вмятинами в  сердечнике допускается использовать только в раскрое.

4 Не допускается отслаивание картона от сердечника.

После осмотра предоставленных для работы листов заполнить таблицу 2.

Таблица 2 – Оценка качества гипсокартонных листов

| Оцениваемый параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Геометрические размеры, мм |  |
| Тип листа |  |
| Тип кромки |  |
| Влажность листа | Нормальная/Повышенная |
| Наличие трещин, вмятин в сердечнике |  |
| Целостность кромок |  |
| Сцепление картона с сердечником |  |

Оценка качества утеплителей:

1 При визуальном осмотре утеплителя необходимо проверить его геометрические параметры. Они должны соответствовать заявленным в проектной документации.

2 Важным показателем утеплителя является его влажность. Запрещается укладывать в конструкции влажные утеплители.

После осмотра предоставленных для работы утеплителей заполнить таблицу 3.

Таблица 3 – Оценка качества утеплителей

| Оцениваемый параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Вид утеплителя |  |
| Геометрические размеры, мм |  |
| Влажность |  |
| Плотность утеплителя |  |

Оценка качества элементов каркаса, комплектующих:

1 При осмотре необходимо определить типы металлических профилей, их геометрические параметры.

2 Профили не должны иметь дефектов.

3 Комплектующие не должны иметь дефектов.

После осмотра предоставленных для работы элементов каркаса и комплектующих заполнить таблицу 4.

Таблица 4 – Оценка элементов каркаса

| Оцениваемый параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Тип профиля |  |
| Геометрические размеры, мм |  |
| Наличие дефектов на профилях |  |
| Наличие дефектов на комплектующих |  |

Оценка качества сухой строительной смеси/грунтовки:

1 Важным показателем качества сухой строительной смеси/грунтовки является ее срок годности.

2 Сухая смесь не должна иметь закаменелых комков, инородных включений, мусора.

3 Грунтовка не должна быть заморожена.

После осмотра предоставленных для работы материалов заполнить таблицу 5.

Таблица 5 – Оценка сухой строительной смеси/грунтовки

| Оцениваемый параметр | Показатель |
| --- | --- |
| Название материала |  |
| Производитель |  |
| Свойства, заявленные производителем |  |
| Наличие комков, примесей |  |

Аналогичным образом произвести осмотр и оценку качества крепежных элементов, армирующих, уплотнительных лент. Сделать вывод о качестве материалов, предоставленных к работе.

Контрольные вопросы:

1 Типы гипсокартонных листов.

2 Типы кромок гипсокартонных листов.

3 Готовые шпаклевочные смеси: достоинства, недостатки.

4 Пароизоляционные материалы: основные свойства.

Практическая работа № 6

«Составление таблицы допустимых отклонений поверхности»

Цель работы: формирование умений по работе с нормативными документами в сфере строительства (СНиП).

Продолжительность работы: 2 часа.

### Ход работы:

Качество строительной продукции – один из основных факторов, влияющих на экономичность и рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его надежность и долговечность.

В обобщенном виде качество объекта определяется качеством проекта, строительных материалов и изделий, а также качеством производства строительно-монтажных работ.

Во время монтажа конструкций важным этапом работы является пооперационный контроль качества, поскольку он напрямую влияет на качество конечного результата.

Допустимые отклонения каркасно-обшивных конструкций указаны в 
СНиП 3.04.01-87, а также в альбомах технических решений КНАУФ.

Используя указанные источники, составьте таблицу допустимых отклонений поверхностей для перегородок, потолков, облицовок и сухих сборных оснований полов.

Таблица 6 – Допустимые отклонения поверхностей

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

1 Методы осуществления контроля качества.

2 Правила использования контрольно-измерительного инструмента.

Практическая работа № 7

«Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж 
каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умений у обучающихся по выстраиванию технологических последовательностей подготовки поверхностей.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Составить технологическую последовательность работ по подготовке основания под устройство каркасной перегородки, устройство подвесного потолка, устройства бескаркасной облицовки поверхности, устройства сухого сборного основания пола. Последовательность операций записать в таблицу.

Таблица 7 – Последовательность технологических операций

| № | Название технологической операции | Основные требования к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Контрольные вопросы:

1 Техника безопасности при подготовке поверхностей под отделку.

2 Контроль качества подготовленной поверхности.

Практическая работа № 8

«Разработка технологической карты на подготовку поверхности под устройство каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии подготовки поверхностей под монтаж каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 6 часов.

### Ход работы:

Технологические карты (ТК) являются составной частью 
организационно-технологической документации, регламентирующей правила выполнения технологических процессов, выбор средств технологического обеспечения, строительных машин и оборудования, необходимых материально-технических ресурсов, требования к качеству и приемке работ, а также мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

Технологические карты разрабатываются для обеспечения строительства рациональными решениями по технологии, организации и механизации отдельных видов работ в целях реализации конкретных строительных технологий при соблюдении требований качества, безопасности производства работ и эксплуатации, охраны окружающей среды и пожарной безопасности.

В технологических картах определяют: требования к качеству предшествующих работ; методы производства работ с перечнем необходимых машин, оборудования, технологической оснастки и схемами их расстановки; последовательность выполнения технологических процессов; требования к качеству и приемке работ; мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пожарной безопасности; условия сохранения окружающей среды; расход материально-технических ресурсов; технико-экономические показатели.

Технологические карты разрабатываются по видам строительно-монтажных работ на технологические процессы, в результате выполнения которых создаются законченные конструктивные элементы зданий и сооружений. Например, монтаж колонн, стеновых панелей; устройство полов, штукатурки, кровельных покрытий и др.

Технологическая карта  должна состоять из следующих разделов:

1  Область применения.

В разделе «Область применения» приводятся: наименование технологического процесса, конструктивного элемента или части здания и сооружения; условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные, гидрогеологические и другие; наименование строительных материалов; размеры и масса элементов; характеристика измерителя конечной продукции; рекомендации по применению технологической карты.

2  Технология и организация выполнения работ:

- требования к качеству предшествующих работ;

- требования к технологии производства работ;

- технологические схемы производства работ;

- транспортирование и складирование изделий и материалов;

- схема организации рабочего места;

- схемы комплексной механизации.

3 Требования к качеству и приемке работ:

- требования к качеству поставляемых материалов и изделий;

- перечень инструментов и приспособлений для контроля качества конструкции и материалов;

- схемы операционного контроля качества;

- перечень технологических процессов, подлежащих контролю;

- краткие указания по организации рабочих мест.

4 Техника безопасности и охрана труда, экологическая и
пожарная безопасность:

- решения по охране труда и технике безопасности;

- мероприятия, обеспечивающие устойчивость отдельных
конструкций как в процессе выполнения работ, так и после их окончания;

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудований
и их установки на рабочих местах;

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений;

- правила безопасной работы при выполнении рабочих
процессов;

- правила работы на высоте;

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств защиты при выполнении рабочими  технологических процессов в различных климатических условиях и в зимнее время;

- экологические требования к производству работ;

- условия сбора и удаления (переработки) отходов;

- условия сохранения окружающей среды;

- ссылки на СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1 Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ», ГОСТы, ССТБ и другие специальные инструкции в зависимости от вида выполняемых работ, применяемых материалов, машин и инструмента.

5 Потребность в ресурсах:

- перечень машин и оборудования (таблица 8);

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений (таблица 9);

- ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях (таблица 10).

Таблица 8 – Перечень машин, механизмов и оборудования

| Наименование | Тип, марка | Техническая характеристика | Назначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 9 – Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

| Наименование | Назначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Таблица 10 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях

| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

6 Технико-экономические показатели.

Используя данные рекомендации составить технологическую карту на подготовку поверхности под бескаркасную облицовку гипсокартонными листами (тип поверхности выбрать по таблице 11 в соответствии с порядковым номером в списочном составе группы).

Таблица 11 – Вид поверхности для разработки технологической карты

| Порядковый номер | Вид поверхности |
| --- | --- |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | Кирпичная поверхность |
| 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | Бетонная поверхность |

Оформить формат рамкой и штампом основной надписи по форме 1. При выполнении чертежа соблюдать требования ЕСКД.

Практическая работа № 9

«Подсчет объемов, трудозатрат, стоимости каркасно-обшивных работ и расхода материалов на заданный объем работ»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 6 часов.

Ход работы:

Ведомость объемов состоит из краткого описания работ и формул подсчета их количества. Ведомость объемов работ составляется по чертежам, спецификациям и другим проектным материалам, полностью законченным, проверенным и в укомплектованном составе. Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов (рисунки с 6 по 8).

Рисунок 6 – Расход материалов на перегородку С111

Рисунок 7 – Расход материалов на облицовку С625

Рисунок 8 – Расход материалов на потолок П112

Используя эскизы конструкций, приведенные на рисунках с 9 по 13, выполнить подсчет необходимых материалов для устройства данных конструкций. Подсчитать стоимость необходимых материалов, используя текущую цену материалов. Расчеты свести в таблицу по форме 12.

Рисунок 9 – Эскиз перегородки 1 для расчета

Рисунок 10 – Эскиз перегородки 2 для расчета

Рисунок 11 – Эскиз потолка 1 для расчета

Рисунок 12 – Эскиз потолка 2 для расчета

Рисунок 13 – План этажа для расчета облицовки

Таблица 12 – Расчет количества и стоимости материалов

| Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала на 1м2 конструкции | Площадь конструкции, м2 | Необходимое количество материалов | Цена единицы, руб | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Практическая работа № 10

«Чтение узлов монтажа перегородок различных конструкций 
из гипсовых листов»

Цель работы: формирование умения чтения проектной документации.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: альбом технических решений КНАУФ.

Продолжительность работы: 4 часа.

Ход работы:

Согласно рекомендациям к практической работе №3 прочитать узлы устройства различных типов перегородок, используя альбомы технических решений КНАУФ «Перегородки из гипсокартонных КНАУФ-листов» Серия 1.031.9-2.07, выпуск 
3 (разработан на базе серии 1.031.9-2.00, включ. в реестр СК-З), «Перегородки из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов» Серия 1.031.9-3.10, выпуск 4.

Практическая работа № 11

«Чтение узлов монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит»

Цель работы: формирование умения чтения проектной документации.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: альбом технических решений КНАУФ.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Согласно рекомендациям к практической работе №3 прочитать узлы устройства различных типов перегородок, используя альбомы технических решений КНАУФ «Внутренние стены из КНАУФ-гипсоплит» Шифр М 8.10/2007, выпуск 2.

Практическая работа № 12

«Расчет количества материалов для устройства перегородок различных конструкций из гипсовых листов»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Выполнить подсчет количества материалов для устройства перегородок, указанных на плане помещения (рисунок 14).

Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов, представленных в альбоме технических решений КНАУФ «Перегородки из гипсокартонных КНАУФ-листов» Серия 1.031.9-2.07, выпуск 3 (разработан на базе серии 1.031.9-2.00, включ. в реестр СК-З).

Тип рассчитываемой перегородки выбрать по таблице 13 в соответствии с порядковым номером в списочном составе группы.

Таблица 13 – Тип рассчитываемой перегородки

| Порядковый номер | Тип перегородки |
| --- | --- |
| 1, 9, 17, 25 | С111 |
| 2, 10, 18, 26 | С112 |
| 3, 11, 19, 27 | С113 |
| 4, 12, 20, 28 | С115.1 |
| 5, 13, 21, 29 | С115.2 |
| 6, 14, 22, 30 | С115.3 |
| 7, 15, 23 | С116 |
| 8, 16, 24 | С118 |

Рисунок 14 – План перегородок

Расчет свести в таблицу 14.

Таблица 14 – Расчет количества материалов

| Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала на 1м2 конструкции | Площадь конструкции, м2 | Необходимое количество материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа № 13

«Составление технологической карты на устройство перегородки С111»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения перегородки.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 6 часов.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство перегородок С111. Карту разработать из условия устройства перегородок в помещении (Нперегородки=2700мм), план которого представлен на рисунке 15.

Рисунок 15 – План возводимых перегородок

Практическая работа № 14

«Составление технологической карты на устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения перегородки из ПГП.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство перегородки из ПГП. Карту разработать из условия устройства перегородок (Hперегородки=2700мм) в помещении, план которого представлен на рисунке 16.

Рисунок 16 – План перегородок из ПГП

Практическая работа № 15

«Чтение узлов монтажа подвесных потолков различных конструкций»

Цель работы: формирование умения чтения проектной документации.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: альбом технических решений КНАУФ.

Продолжительность работы: 4 часа.

Ход работы:

Согласно рекомендациям к практической работе №3 прочитать узлы устройства различных типов подвесных потолков, используя альбомы технических решений КНАУФ «Подвесные потолки из гипсокартонных КНАУФ-листов и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов» Серия 1.045.9-2.08, выпуск 2.

Практическая работа № 16

«Расчет количества материалов для устройства подвесных потолков различных конструкций»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Выполнить подсчет количества материалов для устройства подвесных потолков в жилом помещении, указанном на плане (рисунок 17).

Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов, представленных в альбоме технических решений КНАУФ «Подвесные потолки из гипсокартонных КНАУФ-листов и гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов» Серия 1.045.9-2.08, выпуск 2.

Тип рассчитываемого потолка выбрать по таблице 15 в соответствии с порядковым номером в списочном составе группы.

Таблица 15 – Тип рассчитываемого потолка

| Порядковый номер | Тип потолка |
| --- | --- |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | П112 |
| 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | П113 |

Рисунок 17 – План помещения для расчета подвесного потолка

Расчет свести в таблицу 16.

Таблица 16 – Расчет количества материалов

| Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала на 1м2 конструкции | Площадь конструкции, м2 | Необходимое количество материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа № 17

«Составление технологической карты на устройство подвесного потолка»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения подвесных потолков.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 6 часов.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство подвесного потолка П113. Карту разработать из условия устройства потолка в помещении, план которого представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 – План помещения для устройства подвесного потолка

Практическая работа № 18

«Выполнение эскиза декоративной криволинейной перегородки»

Цель работы: формирование умений по составлению проектной документации на каркасно-обшивные конструкции.

Материалы на одно рабочее место: формат А3.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: линейка, карандаш.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Эскиз раскладки элементов каркаса представляет собой изображение содержащее:

1 позиции раскладки профилей направляющих ПН, их количество;

2 позиции раскладки профилей стоечных ПС, их количество;

3 позиции раскладки перемычек каркаса;

4 необходимые размеры.

Эскиз раскладки элементов обшивки каркаса представляет собой изображение, содержащее:

1 карту раскладки элементов обшивки каркаса по одной или двум сторонам;

2 размеры доборных элементов обшивки.

При выполнении задания необходимо составить схему раскладки элементов каркаса и обшивки для устройства декоративной криволинейной перегородки. Представленной на рисунке 19.

Формат оформить рамкой и штампом основной надписи по форме 1. При выполнении чертежа соблюдать требования ЕСКД.

Рисунок 19 – Внешний вид проектируемой перегородки

Пример эскизов представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Эскизы каркасно-обшивной конструкции

Практическая работа № 19

«Выполнение эскиза перегородки с арочным проемом»

Цель работы: формирование умений по составлению проектной документации на каркасно-обшивные конструкции.

Материалы на одно рабочее место: формат А3.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: линейка, карандаш.

Продолжительность работы: 2 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №18 разработать эскиз перегородки с арочным проемом. Эскиз разработать из условия устройства перегородки, представленной на рисунке 21.

Рисунок 21 – Чертеж перегородки для составления эскиза

Практическая работа № 20

«Выполнение эскиза многоуровневого подвесного потолка»

Цель работы: формирование умений по составлению проектной документации на каркасно-обшивные конструкции.

Материалы на одно рабочее место: формат А3.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: линейка, карандаш.

Продолжительность работы: 2 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №18 разработать эскиз многоуровневого подвесного потолка. Эскиз разработать из условия устройства потолка, представленного на рисунке 22.

Рисунок 22 – Внешний вид проектируемого потолка

Практическая работа № 21

«Составление технологической карты на устройство декоративной криволинейной перегородки»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения декоративных перегородок.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 6 часов.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство декоративной криволинейной перегородки. Карту разработать из условия устройства перегородки, представленной на рисунке 19. План помещения выбрать самостоятельно.

Практическая работа № 22

«Составление технологической карты на устройство подвесного потолка сложной геометрической формы»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения подвесных потолков сложных конструкций.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 6 часов.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство подвесного потолка сложной геометрической формы. Карту разработать из условия устройства потолка, представленного на рисунке 22. План помещения выбрать самостоятельно.

Практическая работа № 23

«Чтение узлов монтажа сухих сборных стяжек пола»

Цель работы: формирование умения чтения проектной документации.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: альбом технических решений КНАУФ.

Продолжительность работы: 4 часа.

Ход работы:

Согласно рекомендациям к практической работе №3 прочитать узлы устройства различных типов сухих сборных стяжек пола, используя альбомы технических решений КНАУФ «Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов» Шифр М28.06/04, выпуск 2.

Практическая работа № 24

«Подсчет количества материалов, необходимых для устройства различных конструкций сухих сборных стяжек»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Выполнить подсчет количества материалов для устройства сухих сборных стяжек пола в жилом помещении, указанном на плане (рисунок 23).

Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов, представленных в альбоме технических решений КНАУФ «Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов» Шифр М28.06/04, выпуск 2.

Для расчетов выбрать конструкции стяжек:

– без утепления;

– с утеплением плитными материалами;

– с утеплением сыпучими материалами.

Рисунок 23 – План помещения для устройства сухого сборного основания пола

Практическая работа № 25

«Составление технологической карты на устройство сухих сборных стяжек пола»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения сухих сборных стяжек пола.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство сухой сборной стяжки пола. Карту разработать из условия устройства стяжки в помещении, представленном на рисунке 23.

Практическая работа № 26

«Расчет расхода материалов для выполнения 
каркасной облицовки поверхности»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Выполнить подсчет количества материалов для устройства каркасной облицовки поверхности стен в жилом помещении, указанном на плане (рисунок 24), высота помещения 2,7м, высота двери – 2,1м, высота окна – 1,5м.

Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов, представленных в альбоме технических решений КНАУФ «Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов» 03. Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов Серия 1.073.9-2.08, выпуск 3 (разработан на базе серии 1.073.9-2.00, включ. в реестр СК-З).

Рисунок 24 – План помещения для устройства каркасной облицовки

Тип рассчитываемой облицовки выбрать по таблице 17 в соответствии с порядковым номером в списочном составе группы.

Таблица 17 – Тип рассчитываемой облицовки

| Порядковый номер | Тип облицовки |
| --- | --- |
| 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 | С623 |
| 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | С625 |

Расчет свести в таблицу 18.

Таблица 18 – Расчет количества материалов

| Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала на 1м2 конструкции | Площадь конструкции, м2 | Необходимое количество материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа № 27

«Расчет расхода материалов для выполнения 
бескаркасной облицовки поверхности»

Цель работы: формирование умения выполнения расчетов каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты и приспособления на одно рабочее место: калькулятор.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Выполнить подсчет количества материалов для устройства бескаркасной облицовки поверхности стен в жилом помещении, указанном на плане (рисунок 25), высота помещения 2,7м, высота двери – 2,1м, высота окна – 1,5м.

Подсчеты объемов работ следует вести по таблицам нормативных расходов материалов, представленных в альбоме технических решений КНАУФ «Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов» 03. Облицовка из гипсокартонных КНАУФ-листов Серия 1.073.9-2.08, выпуск 3 (разработан на базе серии 1.073.9-2.00, включ. в реестр СК-З).

Рисунок 25 – План помещения для устройства каркасной облицовки

Тип рассчитываемой облицовки выбрать по таблице 19 в соответствии с порядковым номером в списочном составе группы.

Таблица 19 – Тип рассчитываемой облицовки

| Порядковый номер | Тип облицовки |
| --- | --- |
| 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 | Способ А |
| 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 | Способ Б |
| 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 | Способ В |

Расчет свести в таблицу 20.

Таблица 20 – Расчет количества материалов

| Наименование материала | Ед. изм. | Расход материала на 1м2 конструкции | Площадь конструкции, м2 | Необходимое количество материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическая работа № 28

«Составление технологической карты на устройство каркасной облицовки поверхности»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения каркасных облицовок.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство каркасной облицовки поверхности. Карту разработать из условия устройства облицовки в помещении, представленном на рисунке 25.

Практическая работа № 29

«Составление технологической карты на устройство бескаркасной облицовки поверхности»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии возведения бескаркасных облицовок.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство бескаркасной облицовки поверхности. Карту разработать из условия устройства облицовки в помещении, представленном на рисунке 23.

Практическая работа № 30

«Составление технологической карты на облицовку оконного откоса»

Цель работы: формирование умения по разработке технологии облицовки откосов.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на устройство облицовки оконного откоса. Карту разработать из условия устройства облицовки откоса окна, представленного на рисунке 26. Толщина стены – 640 мм.

Рисунок 26 – Размер окна

Практическая работа № 31

«Определение дефектов каркасно-обшивных конструкций.

Составление дефектной ведомости»

Цель работы: формирование умения по анализу состояния каркасно-обшивных конструкций.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 2 часа.

Ход работы:

Дефекты каркасно-обшивных конструкций определяются при визуальном осмотре. Возможные дефекты, причины их появления и способы устранения представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Дефекты каркасно-обшивных конструкций

| Дефект | Причины возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Зыбкость перегородки | Плохое крепление направляющих или стоек. Повышенная гибкость стоек при большой высоте помещения | Дополнительное закрепление направляющих или стоек. Установка дополнительных стоек, уменьшение шага стоек. Укрепление стоек раскосами. |
| Появление трещин: в гипсокартонных листах | Зыбкость и сотрясение. Неравномерная осадка. Недостаточная жесткость перегородки | Устранение причины трещинообразования, заделка трещины |
| в стыках между отдельными листами | То же | Заделка стыков между листами в соответствии с техническими условиями |
| в местах примыкания перегородки к стене или перекрытию | Зыбкость и сотрясение. Недостаточная жесткость перегородки. Некачественное выполнение узла примыкания | Заделка узла примыкания в соответствии с проектом |
| Выпучивание перегородки | Плохое крепление перегородок к стене. Давление перекрытия на перегородку при осадке или прогибе перекрытия. Недостаточный зазор между перегородкой и стеной или перекрытием. Плохое крепление гипсокартонных листов к каркасу | Усиление или переделка перегородки |
| Сырость в перегородках кухонь и санузлов | Несоблюдение температурно-влажностного режима помещений. Отсутствие гидроизоляции от других помещений. Промерзание наружных ограждающих конструкций. Замачивание перегородок при мытье полов. Небрежное пользование санитарными приборами. Применение минераловатных плит повышенной влажности | Выполнение гидроизоляции. Соблюдение нормативного температурно-влажностного режима. Не допускать замачивания перегородок. Снятие гипсокартонных листов с одной стороны, просушка или замена минераловатных плит, восстановление облицовки |
| Снижение звукоизолирующей способности | Сквозные отверстия и трещины в перегородке. Деструкция минераловатных плит. Щели и зазоры в местах примыкания перегородки к стенам и перекрытиям. Неправильно выполнены узлы примыканий. Перегородка установлена на пол | Заделка отверстия и трещины по контуру перегородки. Проверка закрепления минераловатных плит, замена пришедших в негодность плит. Установка упругих прокладок в местах примыкания к стенам и перекрытиям. Заделка места примыкания отдельных листов между собой |
| Коррозия металлического каркаса (элементов) | Сырость. Отсутствие противокоррозионной защиты стоек, направляющих | Устранение сырости, вскрытие металлических деталей, очистка стальной щеткой, нанесение противокоррозионного покрытия, восстановление облицовки гипсокартонных листов |
| Гниение деревянных элементов каркаса | Сырость. Отсутствие антисептирования древесины. Древесина поражена жуками точильщиками | Выявление размеров поражений гнилью. Устранение причины гниения. Ремонт с антисептированием |
| Повреждения поверхности облицовочных гипсокартонных листов при эксплуатации | Небрежное содержание перегородок, удары при передвигании мебели, пробивка большого числа отверстий в листах облицовки, навешивание на перегородки тяжелых бытовых предметов и оборудования | Инструктаж населения по эксплуатации облегченных, каркасных перегородок из гипсокартонных листов. Применение специальных крепежных приспособлений для подвески бытовых предметов. Замена поврежденных облицовочных гипсокартонных листов |

При выполнении практической работы произвести осмотр 
каркасно-обшивных конструкций в учебном корпусе, установить наличие дефектов, причины их появления и способ их устранения, используя данные таблицы 21.

Практическая работа № 32

«Составление технологической карты на выполнение ремонта каркасно-обшивных конструкций»

Цель работы: формирование умений по разработке технологии ремонта конструкций.

Инструменты на одно рабочее место: формат А3, чертежные инструменты.

Продолжительность работы: 4 часа.

### Ход работы:

Используя рекомендации к выполнению практической работы №8 разработать технологическую карту на ремонт каркасно-обшивных конструкций учебного корпуса.

Список использованных и рекомендуемых источников

Основные источники:

1 Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования / Б.А. Буданов, В. В. Поплавский.— М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176 с.

2 Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.– М.: Издательский центр «Академия», 2012.– 304 с.

3 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и технологий КНАУФ [Электронное учебное пособие]. М.: Академия КНАУФ СНГ, 2016. – 1 электрон. опт. диск.

4 Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с.

Нормативные документы:

1 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. – Введ. 2001-09-01.

2 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. – Введ. 2002-10-18.

3 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. – Введ. 1988-07-01.

4 Альбомы технических решений КНАУФ.

Дополнительные источники:

- Борилов А.В. и др. Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы профессиональной деятельности: Учеб. пособие /– М.: Академкнига, 2005.

- Долгих А.И.,  Отделочные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования, – М.: изд. Инфра-М, 2006

- Завражин Н.Н., Отделочные работы: Учебное пособие для начального профессионального образования, – М.: Академия, 2006.