Инструкционно-технологическая карта

на выполнение практической работы

Дисциплина:	 Инженерная  графика

Тема                       Построение плоских изображений в программе AutoCAD

Содержание задания: Вычерчивание контура плоской детали с применением правил деления окружности на равные части. Нанесение размеров.

Цель работы: Овладеть умениями и навыками использования инструментов «Редактирование», «Рисование»  для выполнения  чертежа, команд нанесения размеров.  Развитие умения работать в должном темпе, уверенности в своих силах, осознанности действий при выполнении задания.

Норма времени:  2 часа

Обеспечение занятия:  компьютер IBM PC, программа AutoCAD 2015

Литература:   1. Жарков Н.В. AutoCAD 2012: официальная русская версия.

Эффективный самоучитель. – СПб.: Наука и Техника, 2012

Рисунок 1 – Пример выполнения практической работы

Последовательность вычерчивания плоского контура

1 - ВЫЧЕРЧИВАЕМ ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

Включить режимы ШАГ, СЕТКА, ОРТО.

Сделать текущим слой Осевые линии.

нажать на кнопку  Отрезок на панели инструментов Рисование и построить осевые линии. Начальную и конечную точку осевых задать левой кнопкой мыши (интерактивный выбор).

2 – ВЫЧЕРЧИВАЕМ ОСНОВНЫЕ ОКРУЖНОСТИ

2.1 Построить окружности диаметрами 138 мм, 70 мм на слое Осевые линии

2.2 Построить окружности диаметрами 120 мм, 100 мм и 20 мм на слое Контур

в соответствии с рисунком 2

| т |  |
| --- | --- |

Рисунок 2 –Вычерчивание окружностей

Нажать на кнопку  Круг на панели инструментов Рисование

Указать центр круга с привязкой

На запрос Радиус круга или [Диаметр]:

Задать с клавиатуры значение радиуса окружности, нажать Enter

3 – ПРОВОДИМ ЦЕНТРОВЫЕ ЛИНИИ

Сделать текущим слой Осевые линии.

3.1 Вычертить линию под углом, кратным 30 градусов.

Чтобы отследить угол, необходимо в диалоговом окне Режимы рисования в области Полярные углы установить шаг углов 30. Включить режим отслеживания опорных полярных углов, нажав на кнопку ОТС-ПОЛЯР.

Нажать на кнопку  Отрезок и вычертить линию в соответствии с

рисунком 3, а

3.2   Вычертить линию в противоположную сторону (рисунок 3, б)

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рисунок 3

3.3 Вычертить линию под углом, кратным 45 градусов.

Чтобы отследить угол, необходимо в диалоговом окне Режимы рисования в области Полярные углы установить шаг углов 45.

Нажать на кнопку  Отрезок и вычертить линию ( рисунок 3, в)

3.4 Вычертить остальные центровые линии командой Отрезок или выполнить построения используя команду Зеркало.

4 – ПОСТРОЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Сделать текущим слой Контур

4.1 Построить окружность диаметром 12 мм, использовать команду Круг, центр круга указать с привязкой Пересечение (рисунок 4, а)

4.2 Для построения всех окружностей используем команду Копировать или

метод кругового массива - команда панели Редактирование (рисунок 4, б)

| а) | б) |
| --- | --- |

Рисунок 4-Построение отверстий

4.3 Построить три окружности диаметром 22 мм на окружности диаметром 138 мм в соответствии рисунком 5

Рисунок 5 – Построение окружностей диаметром 22

5 – ВЫЧЕРЧИВАЕМ «УШКИ»

5.1 Построить три окружности радиусом 25 мм на окружности диаметром 138 мм в соответствии рисунком 6

5.2 Прямые отрезки «ушек» смещаем командой Подобие на расстояние 25 мм в соответствии с рисунком 7, а.

Построенные линии переносим на слой Контур (рисунок 7,б)

Рисунок 6 –Построение окружностей радиусом 25 мм

Рисунок 7 – Смещение на расстояние 25 мм

Рисунок 8 –Обрезка линий

5.3 Удаляем лишние линии, применяем команду Обрезать.

Команда Обрезать, нажать на клавишу Enter.

Указывать линии, подлежащие удалению. (Рисунок 8)

При необходимости применяем команду Стереть.

Результат редактирования должен быть в соответствии с рисунком 9

Рисунок 9

6 – НАНОСИМ РАЗМЕРЫ

Устанавливаем текущий слой  Размеры

Устанавливаем текущий размерный стиль ЕСКД

Для нанесения размеров применяем команды Радиус и Диаметр для нанесения размеров плоского контура.

Текст с указанием количества отверстий одинакового диаметра  добавляем с помощью опции Мтекст в текстовом редакторе команды. (Рисунок 10).

Все размеры наносим в соответствии с рисунком 1

Рисунок 10 – Пример нанесения текста