автономное профессиональное  образовательное учреждение

Вологодской области

«Вологодский колледж связи и информационных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АПОУ ВО

«Вологодский колледж связи

и информационных технологий»

____________/И.В. Дарманская/

«___»______________20____г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Основы электромонтажных работ телекоммуникационных  абонентских

сетей  квартир, офисов

2015 г.

Организация-разработчик: АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»

Разработчик: Худякова Г.В., мастер производственного обучения

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

Протокол №____________  от «____»__________2015г.

Председатель ______________/Л.А. Иванова/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы электромонтажных работ телекоммуникационных  абонентских сетей  квартир, офисов»  объёмом 34 часа разработана для учащихся 8-9 классов с целью формирование у обучающихся знаний и умений в пределах профессиональной компетенций  и подготовки к выбору будущей профессиональной деятельности в сфере монтажа  и  эксплуатации структурированных кабельных систем (СКС). Курс носит практико-ориентированную направленность и выполняет информационную,  вводно-мотивационную и  диагностическую функции. По отзывам учащихся школ данный курс позволил самостоятельно выполнять монтаж  и ремонт электропроводки,   телекоммуникационных сетей квартир (телефонных, компьютерных, кабельного телевидения).

Выбор темы данного курса обусловлен высокой востребованностью в высококвалифицированных  рабочих кадров со стороны предприятий, специализирующихся на монтаже и эксплуатационно-техническом обслуживании телекоммуникационных сетей.

В рамках курса профессиональная проба включает комплекс практических занятий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, ситуаций, проявляющих профессионально-важные качества. В программе предусмотрены профессиональные пробы двух уровней сложности.

Пробы 1-го уровня требуют от обучающихся сформированности первичных профессиональных умений,  достаточных для их реализации на уровне  исполнителя  при  выбора материалов, инструментов,  знаний по технологии монтажа и выполнение  пооперационных  монтажно-кабельных работ абонентского участка телекоммуникационных сетей.

Пробы 2-го уровня носят исполнительско-творческий характер, в них предусматриваются элементы рационализации профессиональной деятельности,  т.е. выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при выполнении комплексной  практической работа по сборке схем питающих и осветительных электропроводок и  монтажу абонентской проводки (телефонной, локальной, кабельного телевидения) с подключением к распределительной телекоммуникационной сети.

Ресурсное обеспечение занятий по программе курса:

- Учебно-методическое обеспечение: учебно-методический комплекс (учебно-программные документы, техническая  и методические литература,  методические,  учебные  и наглядные пособия, справочники, дидактические материалы, материалы  для  практических работ и  контроля знаний учащихся, учебные элементы;

- Материально-техническое обеспечение: лаборатория 	структурированных кабельных систем.

Учебная мебель и рабочие места соответствуют санитарно – гигиеническим  требованиям, требованиям безопасности труда и пожарной безопасности. Рабочие места учащихся для вводного инструктажа, проведения лекций и лабораторно-практических работ  оснащены   модульными двухместными  специализированными столами с нижними полками для оборудования и электропанелями на 4 розетки  36В.

Для отработки профессиональных умений и навыков вдоль двух стен оборудовано 15  специализированных  мобильных рабочих мест,  позволяющих выполнять практические задания  по монтажу, обслуживанию и  ремонту  структурированных кабельных систем, предусмотренных стандартом профессионального образования. Кроме рабочих мест  индивидуального пользования  лаборатория оснащена  рабочими местами с оборудованием общего пользования: персональный компьютер, кроссы, телекоммуникационные стойки, распределительные шкафы,  мониторы, источники питания, система видеонаблюдения.

Зона преподавателя оборудована  столом для учителя с компьютером, интерактивной доской, документ–камерой,  принтером, телефоном  и демонстрационным столом.

- Организационно-педагогические условия: занятия проводятся преподавателем, имеющим высшую квалификационную категорию.

Объём курса: 34 часа из них 14 часов теоретический (базовый) модуль курса, 20 часов профессиональная проба

Режим занятий: теоретический материал один час в неделю, практика - одно двухчасовое занятие в неделю.

Формы проведения занятий:

- лекции с применением презентаций и видеоуроков;

- мастер-классы педагогом и студентами колледжа;

- демонстрация образцов работ;

- самостоятельное изучение материала и выполнение практических работ по технологическим картам и учебным элементам

Планируемые результаты освоения курса:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения должен иметь практический опыт:

- выполнения работ по строительству структурированных кабельных систем (телефонных, компьютерных, кабельного телевидения) на абонентском участке, монтажу  кабелей, проводов, шнуров на медных  абонентских сетях СКС с использованием арматуры разных видов;

уметь:

- выбирать материалы, и комплектующие для монтажа;

- выполнять разметку трасс и мест установки крепежных деталей;

- выполнять работы при установке крепежных деталей в деревянных и кирпичных   основаниях с помощью ручного и механизированного инструмента (пробойников, электрических сверлильных машин);

- выполнять крепежные работы (забивку в строительные основания крепежных дюбелей, монтажных площадок);

- устанавливать опорные конструкции: кабель-каналы, защитные трубы;

- маркировать, прокладывать, формировать и крепить кабели и провода на изолирующих опорах, строительных основаниях, в кабеленесущих системах открытым способом;

- устанавливать коробки распределительные, электроустановочные устройства, информационные розетки;

- выполнять работы по монтажу симметричных низкочастотных станционных проводов, коммутационных шнуров и кабелей с использованием арматуры разных видов;

- выполнять работы по монтажу высокочастотных симметричных и коаксиальных кабелей на медных сетях с использованием арматуры разных видов;

знать:

- материалы, комплектующие, электроустановочные  и оконечные кабельные устройства для монтажа абонентских телекоммуникационных сетей;

- правила выполнения пробивных и крепежных работ;

- правила выполнения работ по монтажу питающей и осветительной проводки;

- правила выполнения работ по монтажу симметричных коаксиальных кабелей на медных абонентских сетях

Содержание курса разработано с учётом требований ФГОС по профессии  210723.01 «Монтажник оборудования радио- и телефонной связи» в части освоения основ  профессиональной деятельности: Выполнение монтажа структурированных кабельных систем - Основы электромонтажных работ телекоммуникационных  абонентских сетей.

УчебнЫЙ план курса

| № п/п | Наименование учебных модулей и разделов программы | Всего часов | в том числе: |  |  | Форма итоговой аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практикум | мастер-класс |  |
| ПМ 1 Основы электромонтажных работ питающей, осветительной проводки и телекоммуникационных абонентских сетей |  | 14 |  |  |  | Тестовый контроль |
| 1 | Монтаж питающей и осветительной проводки | 6 | 5 |  | 1 |  |
| 2 | Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей | 8 | 6 |  | 2 |  |
| ПМ 2 Профессиональная проба |  | 20 |  |  |  | Проверочные работы |
| 1 | Монтаж схем электропроводок | 8 |  | 8 |  |  |
| 2 | Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей | 12 |  | 12 |  |  |
|  | ИТОГО | 34 | 11 | 20 | 3 |  |

3 Учебно-тематический план

ПМ 1 Основы электромонтажных работ питающей, осветительной  проводки и  телекоммуникационных абонентских сетей- 14 часов

| № п/п | Наименование учебных разделов и тем программы | Всего часов | в том числе: |  |  | Тестовый контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практикум | мастер-класс |  |
| 1 | Раздел 1 Монтаж питающей и осветительной проводки | 6 |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие сведения о питающих и осветительных электропроводках | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка трасс электропроводок. Прокладка и крепление провод и кабелей. Монтаж электрических соединений | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 1.3 | Монтаж схем электропроводок | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Раздел 2 Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей | 8 |  |  |  |  |
| 2.1 | Технология контактных соединений жил проводов и кабелей | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 2.2 | Монтаж телекоммуникационной сети на абонентском участке | 2 | 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 14 | 11 |  | 3 |  |
| 4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПМ 2 Профессиональная проба |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж схем электропроводок | 8 |  |  |  | Проверочные работы |
| 1.1 | Лужение и пайка медных жил | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | Оконцевание, сращивание и ответвление однопроволочных и многопроволочных жил силовых проводов, шнуров и кабелей. | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.3 | Разметочные и крепёжные работы | 1 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | Монтаж питающих и осветительных электропроводок | 4 |  | 4 |  |  |
| 2 | Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей | 12 |  |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж контактных соединений жил проводов и кабелей | 6 |  | 6 |  |  |
| 2.2 | Монтаж телекоммуникационной сети на абонентском участке | 6 |  | 6 |  |  |
|  | ИТОГО | 20 |  | 20 |  |  |

5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ 1 Основы электромонтажных работ питающей, осветительной  проводки и  телекоммуникационных абонентских сетей

Раздел 1 Монтаж питающей и осветительной проводки

Тема 1.1 Общие сведения о питающих и  осветительных электропроводках

Лекция (1 час)

Виды электропроводок. Общие требования к монтажу. Общая характеристика кабельно-проводниковой продукции,  маркировка. Безопасные условия труда при монтаже электропроводок.

Тема 1.2  Подготовка трасс электропроводок. Прокладка и крепление провод и кабелей. Монтаж электрических соединений.

Лекция (0,5 часа)

Лужение и пайка электрических соединений. Применяемые материалы и  инструменты, правила пользования. Измерительные приборы. Правила  техники безопасности при пайке.

Лекция (0,5 часа)

Провода, шнуры и кабели питающей и осветительной проводки. Монтаж электрических соединений проводов и кабелей. Безопасные приёмы работы.

Лекция (0,5 часа)

Способы крепления и подключения  проводов и кабелей.  Крепёжные изделия. Ответвительные коробки. Электроустановочные  изделия.

Лекция (0,5 часа)

Способы монтажа открытых электропроводок. Подготовка трасс электропроводок: разметка, установка крепёжных изделий. Прокладка и крепление кабелей и проводов.

Мастер-класс (1час).

Монтаж электрических соединений различными методами

Тема 1.3 Монтаж схем электропроводок

Лекция (1  час)

Схемы электропроводок. УГО. Открытые незащищённые электропроводки. Электропроводки с подключением ламп накаливания. Последовательность монтажа.

Лекция (1  час)

Кабеленесущие  конструкции открытых защищённых электропроводок. Правила монтажа.

Раздел 2  Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей

Тема 2.1 Технология контактных соединений жил проводов и кабелей

Лекция (1  час)

Кабели, провода, шнуры телекоммуникационных  абонентских сетей связи. Назначение. Конструкция. Маркировка. Приборы и инструменты для монтажа медных  слаботочных проводов и кабелей.

Лекция (1  час)

Соединения жил  слаботочных проводов и кабелей  скруткой. Контактные соединения пайкой. Технология монтажа.

Лекция (1  час)

Контактные соединения под винт. Розетки телефонные. Коробки соединительные. Коробки распределительные с соединениями под винт. Технология монтажа.

Лекция (1  час)

Контактные соединения врезкой жил. Коробки распределительные  с врезными контактами. Инструменты и приспособления. Технология монтажа.

Лекция (1  час)

Контактные соединения обжимом с врезкой жил. Виды коннекторов. Инструменты и приспособления. Технология монтажа. Измерительные приборы.

Лекция (1  час)

Контактные соединения обжимом.  Виды разъёмов. Инструменты и приспособления. Технология монтажа. Измерительные приборы

Мастер-класс (2часа)

Технология контактных соединений жил проводов и кабелей

Тема 2.2 Монтаж телекоммуникационной сети на абонентском участке.

Лекция (1  час)

Правила монтажа  телефонной абонентской проводки и аудиодомофона

Лекция (0,5 часа)

Правила монтажа локальной сети

Лекция (0,5 часа)

Правила монтажа сети кабельного телевидения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

ПМ2. Профессиональная проба

Раздел 1 Монтаж питающей и осветительной проводки

Тема 1.1  Подготовка трасс электропроводок. Прокладка и крепление провод и кабелей.  Монтаж электрических соединений

Практическая работа (1  час).

Проверка и подготовка паяльника к работе. Лужение и пайка медных жил

Практическая работа (1  час).

Нарезание проводов по длине; разделка жил проводов. Оконцевание, сращивание и ответвление однопроволочных   жил проводов

Практическая работа (1  час).

Нарезание шнуров и кабелей по длине; разделка жил. Оконцевание, сращивание и ответвление однопроволочных и  многопроволочных жил шнуров и кабелей.

Практическая работа (1 час).

Крепление кабелей и проводов. Соединение жил в ответвительных коробках. Зарядка электроарматуры различных модификаций.

Тема 1.2 Монтаж схем электропроводок

Практическая работа (2  часа).

Открытая незащищённая электропроводка по стенам зданий кабелем ВВГнг 2х1,5

Практическая работа (2  часа).

Открытая защищённая электропроводка по стенам зданий кабелем ВВГ 3х1.5

Раздел 2  Монтаж телекоммуникационных абонентских сетей

Тема 2.1 Технология контактных соединений жил проводов и кабелей

Практическая работа (1  час).

Разделка и оконцевание жил проводов и кабелей. Сращивание жил. Пайка контактных соединений. Изолировка.

Практическая работа (1  час).

Соединение  жил провода  и низкочастотных кабелей  под винт в телефонных розетках, соединительных и распределительных коробках

Практическая работа (1  час).

Раскладка  и подключение жил  низкочастотных кабелей на плинты с врезными   контактами распределительных коробок. Проверка качества соединения измерительным прибором

Практическая работа (1  час).

Раскладка  и подключение жил  высокочастотных кабелей на информационные розетки.

Практическая работа (1  час).

Разделка и подключение жил на модули и коннекторы методом обжима с врезным соединением. Проверка качества соединения LAN тестером

Практическая работа (1  час).

Разделка и подключение жил на модули и коннекторы методом обжима с врезным соединением. Проверка качества соединения LAN тестером

Тема 2.2 Монтаж телекоммуникационной сети на абонентском участке

Практическая работа (2  часа).

Монтаж  телефонной  абонентской  проводки. Монтаж аудиодомофона

Практическая работа (2 часа).

Монтаж локальной сети

Практическая работа (2  часа).

Монтаж сети кабельного телевидения

Профессиональная проба 1 уровня – 14 часов

Пооперационные практические работы (получение допуска на комплексную работу).

Цели:

1 Изучение  конструкции кабельно-проводниковых  продукции  и оконечных кабельных устройств структурированных кабельных сетей.

2. Освоение технологии разделки и подключения кабелей, проводов, шнуров  на оконечные кабельные устройств различными методами на абонентском участке

3. Освоение технологии подготовки трасс электропроводок, прокладки и крепления провод и кабелей

Выполнение  контрольного задания 1-го уровня.

Отработка навыков подготовки трасс электропроводок, прокладки и крепления провод и кабелей

Отработка навыков разделки и подключения кабелей, проводов, шнуров  на оконечные кабельные устройств различными способами.

Анализ выполнения заданий: Выбор кабельно-проводниковой продукции, оконечных кабельных устройств (ОКУ), инструментов      и способов монтажа  ОКУ при выполнении задания.

Выбор  инструментов, крепёжных материалов для прокладки и крепления кабелей.

Соблюдение технических условий при выполнении пооперационной практической работы.

| Технологический компонент | Ситуативный компонент | Функциональный компонент |
| --- | --- | --- |
| Пооперационная практическая работа. Установка и монтажа оконечных кабельных устройств телекоммуникационных сетей абонентского участка |  |  |
| Задание. Освоить технологию прокладки, крепления и разделки кабелей, установки и монтажа оконечных кабельных устройств телекоммуникационных сетей абонентского участка (пооперационные задания) | Задание: Выбор кабельно-проводниковой продукции, оконечных кабельных устройств (ОКУ), инструментов и способов монтажа ОКУ на основе теоретических знаний | Задание: Соблюдение технологической последовательности и технических условий при выполнении пооперационного задания |
| Условие: Выполнение пооперационного задания по образцу. | Условие: Самостоятельный выбор кабельно-проводниковой продукции и способа монтажа. Выполнение пооперационного задания. | Условие: Выполнить практическую работу по индивидуальному техническому заданию |
| Результат: Задание считается выполненным, если соблюдены технические условия на монтаж | Результат: Задание считается выполненным, если соблюдена последовательность монтажа и технические условия, но имеются незначительные ошибки | Результат: Задание считается выполненным, если полностью соблюдена последовательность монтажа и технические условия |

Профессиональная проба 2 уровня – 10 часа

Комплексная практическая работа

Цели:

- Изучение планов электропроводок и таблиц кабельных соединений

- Определение направления прокладки одиночных кабелей и кабельных потоков

- Определение места установки электроустановочных изделий и оконечных кабельных устройств по плану

- Освоение технологии маркировки кабелей

- Освоение технологии установки кабеленесущих конструкций и оконечных кабельных устройств на абонентском и распределительных участках

Выполнение  контрольного задания 2-го уровня. Комплексная практическая работа по техническому заданию. Сборка схем питающих и осветительных электропроводок. Монтаж абонентской проводки (телефонной, локальной, кабельного телевидения)

Анализ выполнения заданий: Выбор способа прокладки и крепления кабелей. Соблюдение технических условий при выполнении монтажно-кабельных работ на абонентском и распределительном участке

| Технологический компонент | Ситуативный компонент | Функциональный компонент |
| --- | --- | --- |
| Комплексная практическая работа по техническому заданию. Сборка схем питающих и осветительных электропроводок. Монтаж абонентской проводки (телефонной, локальной, кабельного телевидения) |  |  |
| Задание. Закрепление навыков работы по монтажу телекоммуникационных сетей абонентского участка. Сборка схем питающих и осветительных электропроводок. Монтаж абонентской проводки (телефонной, локальной, кабельного телевидения) | Задание: Составление таблиц направления кабельных трасс по плану, предложенному преподавателем. Выполнение маркировки кабелей и ОКУ. Выполнение комплексной работы. | Задание: Составление плана расположения оборудования и таблиц направления кабельных трасс по техническому заданию, предложенному преподавателем |
| Условие: Выполнение комплексной работы по образцу. | Условие: Самостоятельно выполнить комплексную работу по техническому заданию | Условие: По самостоятельно выполненному плану выполнить комплексную работу |
| Результат: Задание считается выполненным, если соблюдены технические условия на монтаж | Результат: Задание считается выполненным, если соблюдены технические условия на монтаж и проявляется самостоятельность при выполнении комплексной работы | Результат: Задание считается выполненным, если выполнена комплексная работа по самостоятельно составленному плану и соблюдены все технические условия на монтаж |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

- Власов В.Е. Кабели цифровых сетей электросвязи (конструирование, технологии, применение). Москва,  2005

- Джим Хейс Кабельные системы для телефонии, данных, ТВ и видео, М:, изд.  Кудиц - образ 2005, 2006 (учебно-справочное издание)

- Смирнов И.Г. Структурированные кабельные системы –проектирование, монтаж и сертификация, М:, 2005

- Кабели СКС на сетях электросвязи. Теория, конструирование, применение. М:, ИТЦ «Эко-Трендз», 2006

- Кабельные сети, М: ЛАНМАСТЕР, 2008

6. Бет Верити Кабельные системы: проектирование, монтаж и обслуживание. М: 2004

7.  Справочник по кабельной продукции, М:, изд.  Кудиц - образ 2005, 2006

8. Парфенов Ю.А. Кабели электросвязи, М:, ИТЦ «Эко-Трендз», 2003

ПРИМЕР УЧЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование учебного элемента: Монтаж наружной модульной

информационной розетки RJ-45

- 4 парным кабелем UTP категории 5е

Профессия: Монтажник оборудования радио- и телефонной связи

Отрасль: Связь

Код:

| 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | R | U | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цели:

Изучив данный учебный элемент, Вы сможете:

- смонтировать наружную модульную информационную розетку RJ-45  4-парным кабелем UTP категории 5е по стандарту Т568А или Т568В.

Оборудование, материалы и вспомогательные средства.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модульная информационная розетка RJ-45 | 1 |
| 2 | Устройство для зачистки и обрезки витой пары | 1 |
| 3 | Инструмент для заделки витой пары с ударным эффектом | 1 |
| 4 | 4-парный кабель UTP категории 5е одножильный | 1 м |
| 5 | Пластиковые маркеры | 2 |
| 6 | Кусачки боковые | 1 |

Сопутствующие учебные элементы и пособия:

-  «Маркировка кабелей»;

-  «Классификация информационных розеток»;

-  «Правила чтения технической документации на монтаж СКС»;

-  «Классификация и назначение инструментов для монтажа СКС»;

- «Требования безопасности при работе с ручными инструментами»

- «Крепление кабельной арматуры к строительным конструкциям»

Монтаж наружной модульной информационной розетки RJ-45 4-парным кабелем UTP категории 5е по стандарту Т568В

Модульные информационные розетки предназначены для подключения оргтехники к абонентской проводке и используются как точки входа в кабельную сеть здания.

(Смотри УЭ« Классификация информационных розеток»)

Розетка на стену

Неэкранированные и экранированные информационные розетки выпускаются разной конфигурации, для установки с монтажом: в стену; на стену; в короба различных производителей.

Информационные розетки содержат один или два разъёма  RJ-45 на лицевой стороне и  модульные вставки с контактами сквозь изоляцию (КСИ) с обратной стороны.

Модульные вставки предназначены для монтажа кабеля методом врезного соединения.

Розетка в  стену или в короб

3

4

2

2

1

3

1

2

2

6

5

4

Метод врезного соединения основан на       использовании двойного пружинящего контакта сквозь изоляцию КСИ с острыми режущими кромками.

При врезке провода 1 инструментом для заделки витой пары 5 режущий контакт 2 прорезает изоляцию  провода 3 с двух сторон и механически соединяется с жилой  провода 4, изоляция стремится  вернуться  в исходное состояние, образуя герметичный, надёжный, пылевлагозащищённый контакт.

Одновременно свободный конец провода 6 обрезается.

Цветовая маркировка  на корпусе

Модульные вставки построены на основе коннектора типа 110.

На корпусе модульной вставки или на коннекторе нанесена цветовая маркировка цветовая маркировка контактов, упрощающая терминирование (включение) кабеля. Цветовая маркировка коннекторов 110 для разъёма RJ-45 может быть выполнена по стандартам Т568А или Т568В.

Цветовая маркировка  на коннекторе

1

2

Модульная информационная розетка RJ-45 наружного монтажа под «витую пару» представляют собой пластмассовый короб со съемной крышкой 3 и основанием 1 оснащенная восемью подпружиненными контактами, а также имеется печатная плата с модульной вставкой 2 для подключения проводников сетевого кабеля.

В верхней части короба смонтирована ответная часть разъема 4.

4

3

Цветовая маркировка  на коннекторе

Цветовая маркировка  на коннекторе

Если развернуть розетку разъемом к себе таким образом, чтобы контакты оказались внизу, то номера контактов отсчитываются с 1 по 8 справа налево по часовой стрелке как показано на рисунке.

Маркировка сетевых кабелей и место установки информационных розеток выполняется строго по плану размещения оборудования (Смотри УЭ «Правила чтения технической документации на монтаж СКС»).

Фрагмент плана размещения оборудования и условные обозначения

Монтаж модульной информационной розетки RJ-45 наружного монтажа под «витую пару»  включает в себя следующие операции:

1. Присоединение печатной платы с коннектором и разъемом к основанию корпуса розетки

2. Нанесение цифровых обозначений на кабель с помощью маркеров

3. Выполнение кольцевой подрезки оболочки кабеля и снятие оболочки  кабеля

4. Заведение кабеля на модуль розетки

5. Закрепление кабеля стяжкой на печатной плате розетки

6. Обрезание конца стяжки с помощью кусачек или ножниц

7. Раскладка витых пар на коннектор типа 110

8. Заделка витой пары в ножи коннектора типа 110

9. Присоединение крышки к основанию корпуса розетки

10. Крепление розетки к  месту монтажа

1. Присоедините печатную плату с коннектором и разъемом к основанию корпуса розетки

Для того чтобы присоединить печатную плату с коннектором и разъемом к основанию корпуса розетки Вам необходимо проделать  следующие операции:

- один край платы вставьте в паз позиционного гнезда основания розетки;

- пальцем надавите на противоположный край платы так, чтобы плата ровно  легла на  упоры основания розетки и зафиксировалась в гнёздах;

- нажмите на плату до щелчка, что будет означать правильное присоединение печатной платы к корпусу.

2. Нанесите цифровые обозначения на кабель с помощью пластиковых маркеров (Смотри УЭ «Маркировка кабелей»)

Комбинация цифр на маркере соответствует номеру розетки на плане размещения                                         оборудования или номеру розетки в таблице кабельных соединений (на крупных объектах).

Цифровые обозначения на кабель  наносятся с помощью пластикого маркера, который одевается на кабель.  Круглые маркеры должны соответствовать диаметру кабеля, чтобы маркер плотно зафиксировался на оболочке кабеля.

На рисунке промаркирован кабель для   розетки 09

3. Выполните кольцевую подрезку оболочки кабеля и снимите оболочку

Снятие оболочки кабеля выполните в следующей последовательности:

- возьмите устройство для снятия оболочки с кабеля витая пара, нажмите на его ручки, что приведёт к раскрытию рабочей части инструмента;

- заведите рабочую часть инструмента на расстояние 35 мм от края кабеля;

- снимите давление с ручек инструмента и круговым движением осуществите кольцевую подрезку оболочки кабеля;

- переместите инструмент  вдоль кабеля по короткому концу, что приведёт к снятию оболочки.

Точка

терминирования

Срез оболочки

4. Заведите кабель на модуль розетки

Расположите срез оболочки как можно ближе к  ближайшей точке терминирования (соединение жилы с контактом), это сократит величину развития пар (для кабеля UTP категории 5е не более 13мм)

5. Закрепите кабель стяжкой на печатной плате розетки

Обхватите свободным концом стяжки оболочку кабеля.

Проденьте свободный конец стяжки в отверстие замка.

Потяните за конец стяжки так, чтобы она плотно зафиксировала кабель на плате.

Фиксация  кабеля применяется для того, чтобы предотвратить случайное выдергивание кабеля из розетки.

- Обрежьте конец стяжки с помощью кусачек или ножниц

Надавите режущей частью кусачек у края замка стяжки и обрежьте её свободный конец.

7. Разложите витые пары на коннектор розеточного модуля

Раскладку витых пар на коннектор типа 110 необходимо выполнять в следующей последовательности:

- отвёрткой расщепите одну витую пару  на 5мм на уровне точек терминирования;

Внимание! При раскладке витые пары не раскручивайте

- заправьте каждую жилу в паз коннектора в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил и цветовой маркировкой указанной на печатной плате розетки согласно выбранного стандарта Т568А или 568В. Жила не должна быть сильно натянута, а длина свободного конца  её должна составлять не менее 20 мм;

- аналогично разложите последующие витые пары.

- Заделка витой пары в ножи коннектора типа 110

Для  заделки витой пары в ножи коннектора необходимо соблюдать следующую последовательность трудовых приёмов:

- установите инструмент для заделки витой пары перпендикулярно поверхности коннектора таким образом, чтобы вдавливающий нож    инструмента проходил в прорезь гнезда коннектора над жилой;

Допускается отклонение положения инструмента от перпендикулярности относительно поверхности коннектора не более

± 5 градусов.

Внимание! Перед заделкой витых пар в ножи коннектора проверьте правильность раскладки витых пар по цветовой маркировке на корпусе модульной вставки согласно стандарта

Внимание!

Отклонение положения инструмента от перпендикулярности относительно поверхности коннектора приведет к деформации гнезда.

Режущий

Жила

Изоляция

контакт

В данном случае используется устройство для заделки витой пары с ударным эф- фектом.

- надавите на тыльную часть  рукоятки инструмента в направлении перпендикулярном поверхности коннектора. При этом жила врезается в щель  режущего контакта, а свободный конец провода обрезается.

Полностью смонтированная одинарная розетка категории 5e для настенного монтажа без защитной крышки.

Витые пары заделаны в модуль наружной информационной розетки RJ-45  по варианту Т568В.

9. Присоедините крышку к корпусу розетки

Присоедините крышку к основанию корпуса розетки, совместив пазы и слегка надавив до щелчка.

10. Закрепите розетку к месту монтажа

Смонтированная внешняя розетка RJ-45  крепится на стену с помощью двусторонней клеевой площадки или крепежного набора. Смотри УЭ «Крепление кабельной арматуры к строительным конструкциям»

Проверка электрического контакта между токоведущими жилами и ножами коннектора типа 110 выполняется после монтажа второго  конца кабеля тестером для проверки витой пары.

С помощью этого тестера можно протестировать линию на правильность разводки, обрыв, короткое замыкание и полярность пар.

Тестер для проверки витой пары

Проверка усвоения

1 Контрольные вопросы

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите правильные

1. Маркировка кабеля производится при помощи:

а) пластикого маркера;

б) изоленты;

в) краски

2. Величина развития витых пар у кабеля UTP категории 5должна быть не более:

а) 25 мм;

б) 13 мм;

в) 20 мм

3. Длина свободного конца витых пар при раскладке на коннектор розеточного модуля  должна составлять не менее:

а) 20 мм;

б) 10 мм;

в) 25 см

4. При монтаже информационных розеток используется метод:

а) врезного соединения жил;

б) навива жил;

в) пайки жил

5. Проверка электрического контакта между токоведущими жилами и ножа

ми коннектора типа 110 выполняется:

а) после окончания  монтажа только коннектора  типа 110;

б) после монтажа второго конца кабеля;

в) после раскладки витой пары на коннектор

6. При раскладке на коннектор 110 информационной розетки жилы кабеля

UTP категории 5:

а) раскручиваются;

б) расщепляются;

в) не раскручиваются

2. Проверочное задание

Последовательно пронумеруйте  операции при монтаже модульной информационной розетки RJ-45 кабелем UTP категории 5е

1. Раскладка витых пар на коннектор типа 110

- Выполнение кольцевой подрезки оболочки кабеля и снятие оболочки  кабеля

- Крепление розетки к  месту монтажа

- Заведение кабеля на модуль розетки

- Нанесение цифровых обозначений на кабель с помощью маркеров

- Обрезание конца стяжки с помощью кусачек или ножниц

- Закрепление кабеля стяжкой на печатной плате розетки

- Присоединение крышки к основанию корпуса розетки.

- Присоединение печатной платы с коннектором и разъемом к основанию корпуса розетки

- Заделка витой пары в ножи коннектора типа 110

3. Практическое задание

Выполните практическое задание по монтажу модульной информационной розетки внешнего монтажа RJ-45  4-парным кабелем UTP категории 5е по стандарту Т568В

Проверка усвоения

|  | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  |  |  |  |
| 2 |  | + |  |  |  |
| 3 | + |  |  |  |  |
| 4 | + |  |  |  |  |
| 5 |  | + |  |  |  |
| 6 |  | + | + |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |