Управление образования и науки Липецкой области

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий машиностроительный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТИПЫ ЛИНИЙ. СОЗДАНИЕ НОВОГО ТИПА ЛИНИИ»

15.02.08 «Технология машиностроения»

23.02.02 «Автомобиле- и тракторостроение»

15.02.02 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

г. Липецк, 2017г

Пояснительная записка

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы);

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

- технологию поиска информации;

- правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности.

Методические рекомендации по практической работе составлены в соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины.

Целью практической работы студентов является выработка умений и навыков рациональной работы с информацией, ее поиском, обработкой. Так же формирование умений пользоваться ПК и программным обеспечением для выполнения поставленных задач.

Для успешного усвоения материала практической работы студент должен изучить теоретический материал.

Критерии оценивания

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является оценка освоенных умений и усвоенных знаний. Оценка учебной дисциплины предусматривает использование накопительной системы оценивания.

Практические работы оцениваются по пятибалльной шкале

Оценка «отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;

- в тексте нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Оценка «хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме.

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:

Оценка «отлично» ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;

Оценка «хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Техника безопасности

- Общие положения.

  - Перед началом работы:

    - Проверить порядок на рабочем месте;

    - Отрегулировать положение монитора так, чтобы расстояние от глаз до экрана составляло не менее 50 см.

  - Во время работы:

    - Обо всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю;

    - В случае аварийной ситуации выключить компьютер.

  - По окончании работы:

    - Выключить ПК после разрешения преподавателя;

    - Навести порядок на рабочем месте.

- При работе в вычислительном зале запрещается:

  - Работать на не исправном компьютере;

  - Прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, разъемам, задним стенкам системного блока и монитора;

  - Включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя;

  - Оставлять вычислительную технику на длительное время без присмотра;

  - Вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы;

  - Устранять неполадки в работе вычислительной техники самостоятельно;

  - Класть посторонние предметы на вычислительную технику;

  - Работать мокрыми руками и в сырой одежде;

  - Работать в компьютерном классе в верхней одежде;

  - Принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном классе.

Практическая работа

Типы линий. Создание нового типа линии

Целью данной работы является приобретение навыков работы с инструментами управления свойствами объектов.

Ход работы

Одним из самых широко используемых свойств объектов AutoCAD является тип линии и масштаб типа линий. В чертежах часто используются пунктирные, штрихпунктирные и прочие типы линий. Нередко находят применение типы линий, включающие в себя буквы.

Установка типа линии

Если поместить указатель мыши на тип линий в строке слоя, то откроется диалоговое окно Диспетчер типов линий (Рис.1). Это окно позволяет назначить новый текущий тип линий, удалить существующий и загрузить новый тип линий.

Рис. 1. Окна установки типа линий

По умолчанию установлена сплошная линия CONTINUOUS. Если в окне есть нужный тип линий, укажите на него и нажмите ОК. Если нужного типа линий нет, нажмите кнопку Загрузить. В открывшемся окне Загрузка перезагрузка типов линий выберите подходящие линии. В верхней части окна показано имя основного файла, из которого читаются описания доступных типов линий. Можно создать свой тип линии, сохранить его в файлах с расширением lin. Кнопка файл служит для того, чтобы выбрать файл, из которого будет подгружаться новый тип линий.

Задание 1:

Для создания пользовательского типа линии необходимо описать новый тип линии в специальном файле, их которого затем, при черчении, можно будет его подгрузить. Описания типов линий хранятся в файлах с расширением *.lin. Имя файла может быть любым, располагаться он может в любом месте (при подгрузке файл будет выбран при помощи браузера). В одном файле могут храниться описания нескольких типов линий. В стандартный комплект AutoCAD входят 2 таких файла: acad.lin и acadiso.lin.

Допустим линия, которую мы хотим, создать имеет вид:

Для создания файла, содержащего описание типа линии, можно воспользоваться любым текстовым редактором. Например, откроем Блокнот.

Перед тем как создавать тип линии, обозначим размеры штрихов и пробелов:

Описание типа линий состоит из двух строк.

Первая строка: *Name,Description

- * - обязательный элемент первой строки.

- Name - имя нового типа линии.

- Description - описание нового типа линии.

Вторая строка: A,X1,X2,...,["Text",Style,Height,Angle,X0,Y0],...,XN

- A - обязательный элемент строки, указывающий тип выравнивания (существует единственный тип А).

- X1...XN - элементы типа линии, перечисляемые через запятую. Если элемент - штрих, то указывается длина штриха, как положительное число. Если элемент - пробел, то указывается длина пробела, как отрицательное число со знаком «минус». Eсли элемент - точка, то указывается 0.

- Text - текстовая строка, которая будет элементом линии.

- Style - стиль текста.

- Height - высота текста.

- Angle - угол поворота текста относительно линии

- X0 - отступ вдоль направления линии от предыдущего элемента линии до точки вставки текста (точкой вставки текста является нижний левый угол).

- Y0 - отступ вдоль направления, перпендикулярного линии, от предыдущего элемента линии до точки вставки текста.

Таким образом, мы пишем в Блокноте следующие две строчки:

- *MyLine, Тип линии ФПС

- A,5,-1,["ФПС",Standard,Y=-0.5],-4

Обратите внимание, что не обязательно указывать все параметры.

Сохраняем созданный файл под любым именем с расширением *.lin и можем его использовать.

В AutoCAD на ленте Главная на панели Свойства в списке типов линий выбираем пункт Другое.

В диалоговом окне Диспетчер типов линий нажимаем кнопку Загрузить, для того чтобы подгрузить созданный нами тип линий.

В диалоговом окне Загрузка или перегрузка типов линий нажимаем кнопку Файл, находим созданный файл типа линии и нажимаем Открыть.

В списке доступных типов линий выбираем созданную линию и нажимаем OK. Еще раз нажимаем OK, чтоб закрыть диалоговое окно Диспетчер типов линий.

На ленте на панеле Свойства в списке типов линий устанавливаем подгруженный тип линии в качестве текущего и пробуем рисовать.

Задание 2: Создать пользовательский тип линии, в состав которого входят буквы и линии.

Пример пользовательского типа линии.

−−− Номер вашей группы −−− Номер вашей группы −−−− Номер вашей группы −−−

На ленте на панели По слою в списке типов линий установить подгруженный тип линии в качестве текущего и попробовать рисовать.

Задание 3:

Построить линию с графическим рисунком используя формы.

Создание формы для линии.

  - Введите в строке состояния MKSHAPE.

  - Укажите имя файла формы «myform» и сохраните в папку (с чертежом или системную) с типом линий.

  - Дальнейший порядок действий происходит подобно созданию блока. Укажите имя формы «kust»/

  - На следующий запрос «Enter resolution <128>:» (разрешение формы) можете оставить значение по умолчанию.

  - Укажите последовательно нижнюю левую точку вставки и объекты формы.

Созданная форма будет являться элементом типа линии условного обозначения.

  - Запустите команду ФОРМА (_SHAPE) и вставьте форму «kust» в разрыв ниже, аналогично вставке блока. Значение масштаба и угла поворота оставьте по умолчанию.

Создание нового типа линий.

- Наберите в командной строке MKLTYPE.

- Укажите имя файла, скажем «myline.lin» и его место, где будет храниться определение типа линии.

Важно. Данный файл должен располагаться либо в папке с чертежом, либо в папке со вспомогательными файлами AutoCAD.

- На следующий запрос «Enter linetype name» введите название типа линии «моя линия».

- Далее укажите не обязательно описание типа линии, к примеру «моя линия».

- Укажите левую начальную и конечную точки (выделенные кругом) повторяющегося сегмента линии.

- Выберите объекты, входящие в состав линии.

- При успешном завершении команды новый тип линии появится в списке доступных.

- Начертите рамку данным типом линий.

Дополнительные умения к перечисленным  во ФГОС

Дополнительные знания к перечисленным  во ФГОС