Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области

«Братский индустриально–металлургический техникум»

(ГАПОУ БрИМТ)

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР _______ О.Е. Рогова «___» __________ 2018 г. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

основной профессиональной образовательной программы

по специальности СПО

22.02.02 Металлургия цветных металлов (базовая подготовка)

Братск 2018 г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности  Металлургия цветных металлов (базовая подготовка), программы учебной дисциплины Физическая химия.

Разработчик: преподаватель ГАПОУ ИО БрИМТ Антипина О.А.

Рецензент: Чирикова С.Г. – преподаватель ГАПОУ ИО БрИМТ

Утверждено на заседании ПЦК

протокол № ___

«___» __________ 2018г.

Председатель предметной цикловой комиссии общетехнического цикла

Столярова М.В.

# СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

В результате освоения учебной дисциплины Физическая химия обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС Металлургия цветных металлов умениями, знаниями, которые формируют  профессиональные компетенции:

ПК 3.1. Оценивать качество исходного сырья.

ПК 3.2. Оценивать качество промежуточных продуктов;

общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей):

умения:

У 1 - использовать методы оценки свойств металлов и сплавов;

знания:

З 1 - теоретические основы химических и физико-химических процессов, лежащих в основе металлургического производства

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.1

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь использовать методы оценки свойств металлов и сплавов. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснованность выбора метода оценки свойств металлов и сплавов; -рациональное распределения времени на все этапы решение задачи; - соблюдение технологической последовательности при выполнении поставленной задачи; - скорость и техничность выполнения работ; - соблюдение техники безопасности при выполнении работ; - результативность информационного поиска. | Оценка результата выполнения лабораторных и практических работ, результат их защиты |
| Знать: теоретические основы химических и физико-химических процессов, лежащих в основе металлургического производства. | - ясность, точность и аргументированность изложения ответов при защите лабораторных и практических работ, при устных ответах на вопросы преподавателя. | Устный опрос, оценка знаний у студентов через оценку выполнения самостоятельных работ. Результаты тестирования. |

1.2 Требования к портфолио

Тип портфолио – смешанный.

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 10.

Состав портфолио:

1. Оценочная ведомость выполнения практических занятий  ( ОК 4, ОК 5);

2. Оценочная ведомость выполнения лабораторных работ  (ОК 4. ОК 5);

3. Результаты выполнения самостоятельных работ (ОК 1, ОК 4, ОК 5).

4. Результаты творческой, социальной  и научно-исследовательской  работы: сертификаты, грамоты, дипломы, благодарности, отзывы (ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 10).

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины:

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Физическая химия, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

2.1. Типовые задания для оценки знаний З 1, умений  У1 (рубежный контроль)

1) Задания в тестовой форме (проверка З 1)

Вариант №1

- Пирометаллургическими процессами являются:

а) обжиг, плавка, дистилляция;

б) выщелачивание, очистка раствора от примесей, дистилляция;

в) плавка, выщелачивание, дистилляция;

г) плавка, очистка растворов от примесей, обжиг

- Обжиговые процессы являются:

а) жидкофазными;                       в) газофазными;

б) твердофазными;                   г) аморфнофазными

- Схема физико-химического превращения (CuFeS2, FeS2, SiO2, CaO) + (SiO2, CaO)+ (O2,N2) =  (Cu2S, FeS )+ (FeO, SiO2,CaO)+ (SO2,N2) соответствует пирометаллургическому процессу:

а) плавки на штейн;                   в) металлотермической плавки;

б) восстановительной плавки;    г) реакционной плавки

- Гидрометаллургические процессы проводят на границе раздела фаз:

а) твердой и жидкой;                 в) газообразной и твердой;

б) жидкой и газообразной;          г) раздел фаз не имеет значения

- Реакции восстановления ионов одного металла другим из водных растворов:

а) цементация;                              в) экстракция;

б) выщелачивание;                        г) дистилляция

- Сульфиды меди и железа, сплавляясь, образуют продукт:

а) шлак;                         в) флюс;

б) штейн;                      г) шлам

- Схема извлечения в раствор гидрата окиси алюминия:                                                   AI(OH)3 + NaOH = NaAIO2 + 2H2О соответствует процессу:

а) цементации;                  в) выщелачивания;

б) дистилляции;                г) осаждения

- Схема физико-химического превращения Ме(ОН)3 = Ме2О3 + Н2О соответствует обжигу:

а) кальцинирующему;             в) окислительному у;

б) сульфатизирующему;            г) восстановительному

- Электролиз расплавленных солей ведут при воздействии на среду электрического тока:

а) переменного;                           в) переменного, постоянного;

б) постоянного;                          г) тип тока не имеет значения

- Рафинирование, основанное на различии в сродстве к кислороду основного металла и металла-примеси:

а) окислительное;                      в) сульфидирующее;

б) ликвационное;                         г) хлорное

- Металл, погруженный в раствор, содержащий ионы этого же металла является проводником следующего рода:

а) первого;                                     в) третьего;

б) второго;                                      г) четвертого

- Примеры обратимых электродов:

а) H2SO4 / ZnS;   CuSO4 / Zn;           в) CuSO4 / ZnSO4;   CuSO4 /Zn;

б) CuSO4 /Cu;      ZnSO4 /Zn;          г) HCl / Zn;    ZnSO4/Cu

- Признак, указывающий на наличие межфазной поверхности:

а) гомогенность;                           в) дисперсность;

б) гетерогенность;                      г) раздробленность

- Взаимодействие структурных элементов внутри одной фазы:

а) адгезия;                                     в) смачивание;

б) когезия;                                   г) растекание;

- Однородные кристаллические фазы переменного состава - это растворы

а) жидкие;                                   в) твердые;

б) газообразные;                        г) аморфные

- Наука о скоростях и механизмах химических превращений – это

а) химическая кинетика;             в) электрохимия;

б) химическая термодинамика;     г) термохимия

- Простая реакция, в элементарном акте которой участвует одна частица:

а) тримолекулярная;                         в) полимолекулярная;

б) бимолекулярная;                          г) мономолекулярная

- Гомогенная химическая реакция протекает в следующем количестве фаз:

а) одной;                                                в) трех;

б) двух;                                                  г) четырех

- Седиментация – это

а) оседание частиц;                           в) растекание частиц;

б) всплытие частиц;                            г) смачивание частиц

- Химическая реакция 2NO + O2 = 2NO2 является:

а) мономолекулярной;                    в) тримолекулярной;

б) полимолекулярной;                    г) бимолекулярной

Вариант №2

- Электрометаллургические процессы могут являться:

а) электротермические и пирометаллургические;

б) пирометаллургические и гидрометаллургические;

в) гидрометаллургические и электротермические;

г) электрохимические и электротермические

- Схема химического превращения 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2 соответствует пирометаллургическому процессу:

а) восстановительной плавки;                  в) окислительному обжигу;

б) восстановительному обжигу;            г) окислительной плавки

- Избирательное растворение рудных минералов сырья в кислотах и щелочах –

а) выщелачивание;                                   в) концентрирование;

б) осаждение;                                               г) комбинирование

- Схема химического превращения Мe1O (Me1CL2) + Me2 = Me1 + Me2O (Me2CL2) соответствует плавки:

а) на штейн;                                                    в) реакционной;

б) металлотермической;                             г) восстановительной

- Шлаки образуются из следующего сырья:

а) пустой породы и флюсов;                   в) концентрата и флюсов;

б) пустой породы и концентрата;              г) тип сырья не имеет значения

- Перевод в раствор составляющих руд или концентрата под действием растворителя:

а) осаждение;                                                    в) цементация;

б) выщелачивание;                                        г) дистилляция

- Процесс вытеснения одного металла из его соединений другим, более активным – это плавка

а) восстановительная;                                     в) металлотермическая;

б) окислительная;                                            г) реакционная

- Флюсы по химическому составу – это

а) окислы и карбонаты;                              в) карбонаты и гидроксиды;

б) оксиды и гидроксиды;                               г) гидроксиды и гидрокарбонаты

- Сложный сплав окислов пирометаллургической переработки:

а) флюс;                                                                в) штейн;

б) шлам;                                                                г) шлак

- Процесс извлечения растворимого компонента из твердой фазы с помощью растворителя:

а) цементация;                                                    в) выщелачивание;

б) экстракция;                                                     г) осаждение

- Проводники первого рода обладают проводимостью:

а) ионной;                                                          в) протонной;

б) электронной;                                               г) нейтронной;

- Потенциал электрода второго рода определяется активностью:

а) анионов;                                                        в) ионов;

б) катионов;                                                      г) электронов;

- Признак, определяющийся размерами и геометрией частиц:

а) гетерогенность;                                           в) дисперсность;

б) гомогенность;                                              г) многофазность

- Миграция ионов через мембрану под действием разности потенциалов:

а) осмос;                                                            в) диализ;

б) электроосмос;                                             г) электродиализ

- Межмолекулярное взаимодействие между двумя разнородными фазами:

а) смачивание;                                                в) когезия;

б) растекание;                                                 г) адгезия

- При плавлении металлов и сплавов нарушается порядок:

а) ближний;                                                     в) средний;

б) дальний;                                                     г) нарушения не происходит

- Система, обменивающаяся с окружающей средой только энергией называется:

а) изолированной;                                          в) открытой;

б) неизолированной;                                      г) закрытой

- Конденсированными фазами являются:

а) жидкие и твердые;                                в) жидкие и газообразные;

б) твердые и аморфные;                              г) газообразные и аморфные

- Простая реакция, в элементарном акте которой участвует две частицы:

а) мономолекулярная;                                в) тримолекулярная;

б) полимолекулярная;                                г) бимолекулярная

- Реакции рафинирования расплавленных металлов происходят на границе раздела фаз:

а) Ж – Ж и Ж – Г;                                           в) Г – Г и Ж – Ж;

б) Т – Т и Т – Ж;                                               г) Ж – Т и Ж - Г

Вариант №3

- Сульфитизирующий обжиг соответствует схеме протекания процесса:

а) Ме(ОН)3 = Ме2О3 + Н2О;      в) 2МеО + МеS = 3Ме + SО2;

б) МеСО3 =  МеО + СО2;           г) МеS + 2O2 = МеSO4

- Температурный режим обжиг:

а) 2000 – 2500 0 С;                      в) 500 – 1200 0 С;

б) 1500 – 2000 0С;                       г) 300 – 500 0С

- В результате выщелачивания получают продукты:

а) раствор извлекаемого металла и нерастворимый остаток;

б) расплав извлекаемого металла и нерастворимый остаток;

в) раствор извлекаемого металла и растворимый остаток;

г) расплав извлекаемого металла и растворимый и растворимый осадок

- Процесс испарения вещества  при температуре выше точки его кипения:

а) сублимация;                            в) экстракция;

б) дистилляция;                         г) ликвация

- По знаку заряда ионы подразделяют на типы:

а) аниониты и амфолиты;        в) катиониты и амфолиты;

б) катиониты и аниониты;      г) аниониты и иониты

- Схема физико-химического превращения

(МеО, SiO2, СаО, Fe2O3) + C + (O2, N2) ----- Ме + ( SiO2, СаО, FeO) + (CO2, N2)

Соответствует пирометаллургическому процессу:

а) восстановительной плавки;            в) окислительному обжигу;

б) восстановительному обжигу;             г) окислительной плавки

- Процесс разложения неустойчивых химических соединений при нагревании:

а) диспропорционирование;                  в) диссоциация;

б) окисление;                                            г) восстановление

- Окислами, составляющими основу шлаков являются:

а) SiO2, FeO, Fe2O3, СаО, MgO, Al2O3;

б) СО2, СО, SO2, CuO, Р2О5, N2O;

в) N2O5, NO, N2O, CL2O7, Mn2O7, CuO;

г) SO2, NO, СО2, Р2О5, CL2O7, СО

- Химические реакции в водных растворах в условиях умеренных температур:

а) теплометаллургические;                              в) пирометаллургические;

б) гидрометаллургические;                              г) электрометаллургические

- Основной составляющей сульфидных руд и штейнов являются сульфиды:

а)  железа;                                                             в) свинца;

б) олова;                                                                 г) никеля

- Процесс осаждения твердых взвешенных частиц в жидкой среде под действием собственного веса:

а) отстаивание;                                                    в) перколяция;

б) фильтрование;                                               г) экстракция

- При расплавлении сульфидной руды образуются жидкие слои – сплавы:

а) фторидов и сульфидов;                                в) хлоридов и оксидов;

б) фторидов и оксидов;                                    г) сульфидов и оксидов

- Проводники второго рода проводят электрический ток за счет движения:

а) протонов;                                                         в) ионов;

б) нейтронов;                                                       г) электронов

- На аноде происходит отдача электронов:

а) катионами;                                                      в) ионами;

б) анионами;                                                       г) молекулами

- Перемещение частиц дисперсной фазы в электрическом поле:

а) электродиализ;                                             в) электроосмос;

б) электрофорез;                                               г) электролиз

- С повышением температуры электропроводность проводников второго рода:

а) увеличивается;                                            в) стабилизируются;

б) уменьшается;                                                 г) не изменяется

- Под электронной концентрацией понимают:

а) отношение числа атомов сплава к числу валентных электронов;

б) отношение числа валентных электронов к числу атомов сплава;

в) произведение числа атомов сплава к числу валентных электронов;

г) произведение числа валентных электронов к числу атомов сплава

- По силе взаимодействия между частицами дисперсные системы разделяются:

а) гидрофильные и гидрофобные;                 в) гидрофильные и лиофильные;

б) лиофильные и лиофобные;                     г) гидрофобные и лиофильные

- Тепловой эффект окисления 1 моля соединения с образованием высших оксидов – это теплота

а) образования;                                                    в) растворения;

б) сгорания;                                                            г) плавления

- Химическая реакция 2HI = H2 + I2:

а) полимолекулярная;                                        в) тримолекулярная;

б) мономолекулярная;                                     г) бимолекулярная

Вариант №4

- Кальцинирующий обжиг соответствует следующей схеме:

а) MeS + 2O2 = MeSO4;                            в) MeCO3 = MeO + CO2;

б) 2MeO + MeS = 3Me + SO2;                  г) 2MeS + 3O2 = 2MeO + 2SO2

- Метод выделения ценного металла в форме легко извлекаемых твердых соединений:

а) осаждение;                                         в) экстракция;

б) выщелачивание;                                 г) перколяция

- Пирометаллургический процесс расплавления перерабатываемого материала:

а) обжиг;                                                   в) дистилляция;

б) плавка;                                                г) выщелачивание

- Вид обжига, соответствующий схеме процесса MeS + 2O2 = MeSO4

а) кальцинирующий;                             в) фторирующий;

б) хлорирующий;                                   г) сульфатизирующий

- Плавка, основанная на получении металла за счет взаимодействия его оксида и сульфида:

а) восстановительная;                          в) металлотермическая;

б) электролизная;                                   г) реакционная

- В жидких шлаках растворяется достаточное количество:

а) хлоридов;                                           в) сульфидов;

б) фторидов;                                           г) фосфатов

- Способ разделения металла и примесей, основанный на различном давлении паров металлов и их соединений:

а) экстракция;                                          в) дистилляция;

б) ликвация;                                             г) сублимация

- Физико-химические процессы извлечения металлов в условиях высоких температур –

а) гидрометаллургические;                 в) пирометаллургические;

б) теплометаллургические;                 г) электрометаллургические

- Перколяция – это выщелачивание:

а) разложением;                                    в) перемешиванием;

б) соединением;                                     г) просачиванием

- На катоде происходит передача электронов:

а) анионами;                                           в) ионами;

б) катионами;                                          г) молекулами

- Перемещение жидкости в пористых телах под действием электрического поля:

а) электродиализ;                                в) электролиз;

б) электроосмос;                                г) электрофорез

- С повышением температуры электропроводность проводников первого рода:

а) увеличивается;                               в) стабилизируется;

б) уменьшается;                                г) не изменяется

- Процессы превращения веществ на электродах подчиняются законам:

а) Ома;                                                в) Аррениуса;

б) Фарадея;                                        г) Гесса

- Системы, обладающие одинаковыми физическими и химическими свойствами в любой части объема:

а) гетерогенные;                                 в) открытые;

б) гомогенные;                                   г) закрытые

- Энтропия самопроизвольных процессов в изолированной системе:

а) увеличивается;                               в) стабилизируется;

б) уменьшается;                                    г) не изменяется

- При гомогенном катализе катализатор образует с гомогенной системой следующее количество фаз:

а) одну;                                               в) одну или две;

б) две;                                                 г) фаз не образует

- Основными компонентами медных штейнов являются:

а) Cu2S и FeS;                                   в) Ni3S2 и FeS;

б) Ni3S2 и Cu2S;                                г) Fe3O4 и Cu2S

- Если концентрация ионов водорода больше чем ионов гидроксила – среда

а) щелочная;                                 в) нейтральная;

б) кислая;                                       г) не влияет на среду

- Шлаки, содержащие более 40% окислов кремнезема и глинозема – это

а) основные;                                в) нейтральные;

б) кислотные;                               г) щелочные

- Способность твердых тел к взаимодействию с водой характеризуют:

а) лиофильностью и лиофобностью;            в) лиофильностью и гидрофильностью;

б) гидрофильностью и гидрофобностью; г) лиофильностью и гидрофобностью

2) Практическая работа (проверка У 1)

Вариант №1

Задание 1. Окислительному обжигу подвергается 100 кг медного  концентрата следующего состава,%: 12 Cu; 1,5 Zn; 35,5 Fe; 43,5 S; 5 SiO2; 1 CaO; 1,5 – прочие. Степень десульфуризации 80%; окисляется 1/3 цинка; в огарке остается 2/3 прочих; потерями меди при обжиге пренебрегают. Произвести расчет выхода и состава огарка – продукта окислительного обжига медного  концентрата.

Задание 2. Рентгеноструктурным анализом в высокомарганцовистой стали с однофазной аустенитной структурой, содержащей 12,3% (по массе) марганца и 1,34 % (по массе) углерода, установлена постоянная решетка аустенита a=0,3624 нм. Плотность стали d=7830 кг/м3. Определить тип твердого раствора.

Задание 3. Определить теплоту реакции СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2, если теплоты образования СаС2, Н2О, Са(ОН)2 и С2Н2 соответственно равны -63 000, - 286 400, - 990 400 и + 227 400 кДЖ/ кмоль.

Вариант №2

Задание 1.  Металлургической переработке подвергается медная руда следующего химического состава,%: 4Сu; 36 Fe; 5 Zn; 43,7 S; 7 SiO2; 2 СаО; 2,3 – прочие. В руде присутствуют минералы: халькопирит (CuFeS2), пирит (FeS2), сфалерит(ZnS), кварцит (SiO2), известняк (СаСО3). Произведите расчет фазового состава медной руды.

Задание 2. В жидком доменном ферросилиции содержится 11,2 % Si; 1,5 С и 87,3 % Fe. Определить мольную долю каждого компонента расплава.

Задание 3. Давление паров ртути Hg над амальгамой, содержащей 1,142 кг олова, растворенного в 100 кг ртути, при температуре 3840С равно 100,52 кПа, а давление пора чистой ртути при той же температуре 102, 48 кПа. Вычислить атомную массу олова, растворенного в ртути. Для расчета принять, что система подчиняется законам идеального состояния.

Вариант №3

Задание 1. Произвести расчет десульфуризации при обжиге и состав штейна. Обжигу и плавке подвергается медный концентрат следующего состава,%: 14 Cu; 32 Fe; 38 S; 4 SiO2; 5 AL2O3; 1 СаО; 3 прочие; 3 влаги. Требуется получить штейн с 30% Cu. По правилу Мостовича, в этом штейне должно быть 25% серы. Содержание прочих составляющих принимают равным 10%.

Задание 2. Определить плотности двух модификаций железа при температуре 9100С. Ребро элементарного куба этих модификаций железа при указанной температуре составляет соответственно 0,2892 и 0,3633.

Задание 3. Определить изменение энтропии при превращении 300 кг воды, взятой при 200С, в пар при 1300С. Удельная теплота испарения воды при 1000С равна 2258 кДж/кг, удельная теплоемкость воды 4,2 кДж/(кг К), удельная теплоемкость пара при постоянном давлении составляет 1,920 кДж/(кг К).

Вариант №4

Задание 1. Произвести расчет состава штейна при плавке шихты без окисления и с окислением. Металлургической переработке подвергался медный концентрат следующего состава,%: 10 Cu, 44 Fe; 36 S; 10 – пустая порода. Потери меди при плавке не учитывать. При плавке в нейтральной атмосфере десульфуризация, протекающая за счет диссоциации высших сульфидов составляет около 50%.

Задание 2. Найти стандартный тепловой эффект реакции и зависимость теплового эффекта реакции Fe2O3 + 4CO = 3Fe = 4CO2 от температуры.

Задание 3. Рассчитать во сколько раз объем пузырька монооксида углерода СО критического размера V1, зарождающегося на границе металл – подина, больше объема пузырька V2, зарождающегося на границе металл – шлак. Температура и степень пересыщения раствора оксидом углерода одинаковы.

3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по учебной дисциплине

1.	Экзамен проводится в два этапа: оценка освоенных умений и общих компетенций:

1. тестирование, ориентированное на проверку знаний по дисциплине.

2.решение задач, ориентированное на проверку умений по дисциплине

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Физическая химия по специальности СПО  Металлургия цветных металлов (базовая подготовка).

Умения

- использовать методы оценки свойств металлов и сплавов.

Знания

- теоретические основы химических и физико-химических процессов, лежащих в основе металлургического производства.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание

1. Ответьте на вопросы задания в тестовой форме (один из 4 вариантов на 20 вопросов на выбор студента).

2. Решите  задачи (один из 4 вариантов по три задачи на выбор студента).

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА (варианты заданий представлены выше)

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 4 варианта по 20 вопросов, практическое задание (количество – 4 варианта по 3 задания)

Время выполнения задания – 90 мин.

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

|  | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Тестовое задание | Задача на решение задач |
| «5» отлично | 19 – 20 правильных ответов | Решены полностью правильно |
| «4» хорошо | 16 – 19 правильных ответов | Допущена неточность в решении или одна ошибка |
| «3» удовлетворительно | 12 – 16 правильных ответов | Неполное решение задачи |
| «2» не удовлетворительно | до 12 правильных ответов | Задачи не решены |