МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Алатыре

Методические указания практической работы №1

учебной дисциплины

ОП.04  Метрология, стандартизация и сертификация

основной профессиональной образовательной программы

по специальности

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - БАЗОВЫЙ

Алатырь 2018

Методические указания практической работы № 1

# по дисциплине

# ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация

# Тема: «ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ»

Цель работы:

Освоение приемов применения штангенциркуля для определения размеров деталей и проверки соответствия этих размеров заданным на чертеже.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: учебная аудитория

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа

ОСНАЩЕННОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА: штангенциркули ШЦ-1-125—0,1 (ГОСТ 166—89)г ШЦ-II-250—630-0,05 (ГОСТ 166—89), детали, эскизы или чертежи деталей.

Задание:

- Изучить конструкцию штангенциркуля, рассмотреть порядок отсчета показаний и   определить результаты измерений по шкалам его штанги и нониуса, освоить приемы измерения размеров деталей разных форм.

- Провести измерения на контролируемой детали и оценить ее годность.

- Выполнить отчет в письменном виде.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЙ РАБОТЫ

1.	Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работы.

2.	Повторить названия элементов штангенциркуля, используя макет штангенциркуля, средства измерения (штангенциркуль ШЩ-1-125-0,1) и учебник

3.	Рассмотреть порядок отсчета показаний штангенциркуля.

4.	Определить годность выданного инструмента для проведения контроля размеров изделия.

5.	Изучить чертеж или эскиз детали.

6.	Выполнить измерения размеров имеющейся детали и записать результаты измерений.

7.	Оценить годность контролируемой детали.

8.	Составить отчет.

СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ

В лабораторной работе для контроля размеров детали используется штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 (рис. 1.1), диапазон измерения которого от 0 до 125 мм. Штангенциркуль состоит из штанги 5, на которой нанесена шкала с ценой деления 1 м. По штанге передвигается рамка 3 со вспомогательной шкалой 7 нониуса, которая позволяет отсчитывать доли деления шкалы штанги. Цена деления шкалы нониуса у рассматриваемого штангенциркуля 0,1 мм. Штангенциркуль снабжен губками 8 для наружных измерений и 1 для внутренних измерений, а также зажимным винтом 2. К рамке 3 нониуса прикреплена линейка 6 глубиномера и плоская пружина 4.

При измерении определяют целое число миллиметров контролируемого размера по шкале штанги, для чего отсчитывают на ней штрих, ближайший меньший к нулевому штриху нониуса. Этот штрих, указывающий на целое число миллиметров контролируемого размера детали, необходимо запомнить и далее, если требуется, определить десятые доли миллиметра по шкале нониуса. Для этого отсчитывают на шкале нониуса штрих, совпадающий со штрихом штанги, запоминают число делений от его нулевого штриха и умножают на цену деления шкалы нониуса. Результат измерения вычисляют, суммируя целое число миллиметров и десятые доли миллиметра.

Рис. 1.1

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Детали, подлежащие измерению, могут быть разными. С использованием указанного средства измерения допускается контроль деталей тел вращения. Примеры таких деталей изображены на рис. 1.2 (эскиз детали «вал») и 1.3 (эскиз детали, ограниченной плоскими поверхностями).

Таблица 1.1Допуск и предельные размеры измеряемой детали  типа «вал».

| Размер, мм | Допуск, ММ | Предельный размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наибольший | наименьший |
| 2 5+0,3 | 0,3 | 20,3 | 20 |
| 18+-0,20,1 | 0,3 | 18,1 | 17,8 |

Таблица 1.2. Допуск и предельные размеры измеряемой детали, ограниченной плоскостями

| Размер, мм | Допуск, мм | Предельный размер, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наибольший |  | наименьший |
| 2 5+0,3 | 0,3 | 25,3 |  | 25 |
| 38+01 | 0,1 | 38,1 |  | 38 |
| 50+0,2 | 0,2 | 50,2 |  | 50 |
| 18-0,1 | 0,1 | 18 |  | 17,9 |
| 40-о,з | 0,3 | 40 |  | 39,7 |

При изучении эскиза детали, предполагаемой к измерению, необходимо определить допуск на размеры, указанные на эскизе, и провести расчет наибольших и наименьших предельных размеров. Все результаты представить в виде таблицы.

## ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

1.	Тщательно протереть поверхности детали, подлежащие контролю, для удаления налипших частичек металла, например стружки.

2.	      Протереть измерительные поверхности губок штангенциркуля.

3.	Проверить готовность штангенциркуля к проведению измерений, в частности проверить правильность установки на «нуль»; нулевые штрихи нониуса и штанги должны точно совпадать.

Внимание! Если совпадение делений отсутствует, то проводить измерение нельзя. В этом случае необходимо либо устранить неточность инструмента, либо заменить его, чтобы вновь выполнить измерения.

## ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении измерений деталь должна быть в левой руке, причем необходимо удерживать деталь недалеко от губок штангенциркуля. Одновременно большим пальцем правой руки, которая поддерживает его штангу (шейку), необходимо перемещать рамку до плотного соприкосновения измерительных губок штангенциркуля с измеряемой поверхностью, не допуская их перекоса (рис. 1.4). Положение рамки необходимо закрепить зажимным винтом.

Для точного отсчета показаний со шкал штанги и нониуса штангенциркуль необходимо держать прямо перед глазами. Правильное направление взгляда на шкалу при отсчете показаний видно на рис. 1.5

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Указание темы, цели работы, задания, средства измерения.

2. Изображение эскиза штангенциркуля ШЦ-1-125-0,1 по ГОСТ 166—89 с описанием названий элементов, из которых он состоит.

3. Запись порядка отсчета показаний со шкал штанги и нониуса и определение результатов измерения.

4. Изображение эскиза измеряемой детали с указанием размеров.

5. Запись данных, полученных при изучении чертежа измеряемой детали.

6. Запись результатов измерений.

7. Заключение о годности контролируемой детали.

ПРИМЕР ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Тема: измерение размеров деталей штангенциркулем (указывается на титульном листе, оформленном в соответствии с принятыми требованиями).

Цель работы: освоение приемов применения штангенциркуля для определения размеров деталей и проверки соответствия этих размеров заданным на чертеже.

Задание: изучить конструкцию штангенциркуля, усвоить порядок отсчета его показаний и определение результатов измерений по шкалам штанги и нониуса, применить усвоенные приемы измерения для контроля размеров конкретной детали и оценки ее годности.

Материальное оснащение: штангенциркули ШЦ-1-125-0,1, ШЦ-Ш-0-(500)-0,05, детали, эскизы деталей.

Средства измерения: штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ,ШЦ-Ш-0-(500)-0,05, (ГОСТ 166—89).

(Выполнить эскиз штангенциркуля, используя рис. 1.1. Указать цифрами основные элементы его конструкции.

Названия основных элементов штангенциркуля:

1 — губки для внутренних измерений; 2 — зажимной винт; 3 — рамка нониуса; 4 — плоская пружина; 5 — штанга; 6 — линейка глубиномера; 7 — шкала нониуса; 8 — губки для наружных измерений.

Измеряемая деталь: эскиз или чертеж

Результаты измерений записывают в  таблицу 1.3

| №п/п | Размер, мм по эскизу или чертежу | Результат измерения |
| --- | --- | --- |

/ Выполнить эскиз детали с указанием размеров/

Заключение о годности контролируемой детали: действительные размеры детали типа «вал», контроль которых проводился в лабораторной работе , удовлетворяют условию годности. На основании этого деталь признается годной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Основные источники:

1.Дайлидко А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.: ФГОУ «УМЦ ЖДЖТ», 2010.

2. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для ССУЗов / Е. Б. Герасимова, Б. И. Герасимов. – М. : ФОРУМ, 2012. – 224 с.

3. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.).

4. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

5. Закон Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 «О техническом регулировании».

7. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 8.11.2007 г., 22, 23 июля, 26, 30 декабря 2008 г.).

2. Дополнительные источники:

1. ГОСТ Р51672–2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия». Основные положения.

2. ГОСТ 8.315–97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов». Основные положения.

3. ГОСТ Р 8.563–96 «Государственная система обеспечения единства измерений». Методики выполнения измерений.

4. ГОСТ Р ИСО 5725-1–2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений». Ч. 1. Основные положения и определения.

5. ГОСТ Р 1.12–99. ГСС «Стандартизация и смежные виды деятельности. Термины и определения».

6. Правила по проведению сертификации в Российской Федерации (утверждены постановлением Госстандарта России 10.05.2000 г. № 26).

7. ПР50.2.002–94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием средств измерений, методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм». ВНИИМС.

8. ПР 50.2.003–94. «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций». ВНИИМС.

3 Электронные образовательные программы:

4  Интернет-ресурсы:

1. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Форма доступа: www.gost.ru

2.Book.ru: Электронная библиотека – Режим доступа: http: // www. вook.ru; по регистрации Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М».– Режим доступа: http: // znanium. com; по регистраци