Департамент образования Ярославской области

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области

Угличский  механико-технологический колледж

Комплект

Контрольно-оценочных средств

По профессиональному модулю 04

ПРОИЗВОДСТВО РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЫРА И ПРОДУКТОВ ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

Программа подготовки специалистов среднего звена

для специальности

19.02.07 «ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

Углич, 2019

| ОДОБРЕНА Цикловой комиссией Протокол № ___ от_________2019г Председатель цикловой комиссии _________________Ладыгина А.В | УТВЕРЖДЕНА Зам. директора по учебной работе _______________О.Ю Горбушина ________________________2019 г. |
| --- | --- |

Разработчики:

Ладыгина Анна Викторовна – преподаватель ГПОУ ЯО УМТК

Эксперты от работодателя:

_____________________        ________________________  ________________

(место работы)                                                 (занимаемая должность)                                    (ФИО)

| Пакет экзаменатора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) | Условия выполнения заданий |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки. . | - Практический опыт: 1.контроля качества сырья в соответствии с ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции" 2. проведения анализа показателей входящего сырья в соответствии с ГОСТ 31450-2013. - Распределение сырья по видам производства - Демонстрация навыков составления схемы направления входящего сырья на переработку. - Грамотность принятия решения по организации направления переработки входящего сырья | Кабинет № 222, производственная лаборатория ГПОУ ЯО УМТК Учебно-производственный комплекс. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. | - Знание правил приготовления бактериальных заквасок прямого внесения - Демонстрация навыков приготовления растворов сычужного фермента - Умение производить расчет количества вносимой бактериальной закваски в зависимости от вида производимой продукции в соответствии с технологическими инструкциями по производству - Умение производить расчет количества вносимого раствора сычужного фермента и раствора хлористого кальция в соответствии с технологическими инструкциями по производству | Кабинет № 222, производственная лаборатория ГПОУ ЯО УМТК Учебно-производственный комплекс. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра. | - Демонстрация навыков составления частной рабочей диаграммы производства сыра технологических инструкций по производству сыра. - Понимание назначения технологических операций - Знание режимов технологических операций | Кабинет № 222 Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки. | - Демонстрация навыков составления частной рабочей диаграммы производства продуктов из сыворотки на основе технологических инструкций. - Понимание назначения технологических операций - Знание режимов технологических операций производства продуктов из сыворотки - Знание правил ведения рабочих и технологических журналов производства продуктов из сыворотки | Кабинет № 222, производственная лаборатория ГПОУ ЯО УМТК Учебно-производственный комплекс. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. | - Понимание и знание требований критериев показателей качества сыра и продуктов из сыоротки. - Умение проводить анализ причин брака, допущенного в производственном процессе; - Разрабатывать мероприятия по устранению причин брака | Кабинет № 222, производственная лаборатория. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки. | - Понимание назначения оборудования. - Знание принципа действия технологического оборудования. - Знание правил техники безопасности при работе на технологическом оборудовании | Кабинет № 222, производственная лаборатория ГПОУ ЯО УМТК Учебно-производственный комплекс. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ04. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Проявление интереса к будущей профессии. - Проявление деловой активности во время принятия решений по составлению частной рабочей диаграммы производства цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. | Кабинет № 222, производственная лаборатория ГПОУ ЯО УМТК Учебно-производственный комплекс. Время выполнения 45 мин на 1 человека. Во время проведения квалификационного экзамена по ПМ02. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. - Самостоятельность и обоснованность определения направлений переработки молока в зависимости от исходных показателей. |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - Результативность и обоснованность решений, принимаемых в стандартных и нестандартных ситуациях. - При обнаружении пороков продуктов самостоятельное определение причин возникновения. - Принятие решения по предупреждению возникновения пороков продуктов. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Оперативность и результативность информационного поиска необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач. - При составлении частной рабочей диаграммы производства умение подбора технологического оборудования с учетом последних новинок на рынке. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - Аргументированность выбора информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач. - Результативность использования информационно-коммуникационных технологий при решении профессиональных задач. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - Мобильность взаимодействия с экзаменаторами, преподавателями в ходе экзамена. - Проявление инициативы при выполнении профессиональных задач. - Результативность выполнения работы руководителя группы. - Наличие лидерских качеств. |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - Аргументированность выбора целей и мотивации деятельности подчиненных. - Проявление ответственности за работу членов команды и результат выполнения задания. - Самоанализ и коррекция результатов собственной работы и работы группы. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - Самостоятельное составление схемы направления переработки молока. - Самостоятельный анализ целесообразности принятого решения - Самостоятельный продуктовый расчет. |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - Проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. - Анализ инноваций в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. - Готовность внести изменения в технологическую схему производства в зависимости от новинок технологического оборудования |  |
| Задание - Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет. - Указать назначение технологического оборудования при производстве сыра и продуктов из сыворотки. - Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра и продуктов из сыворотки. Количество заданий – 15 Время выполнения задания - 45 минут на 1 человека. |  |  |
| Литература: - Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности. - Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров. - Сборник технологических инструкций по производству рассольных сыров - Сборник технологических инструкций по производству мягких сыров. - ГОСТ 33957-2016 Сыворотка молочная и напитки на ее основе. Правила приемки, отбор проб и методы контроля - ГОСТ 33958-2016 Сыворотка молочная сухая. Технические условия - ГОСТ 33567-2015 Сахар молочный. Технические условия |  |  |
| Рекомендации по проведению оценки: - Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и показателями оценки. - Ознакомьтесь с оснащенностью для каждого задания. - Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) выполнения задания. |  |  |

Задание для экзаменующихся № 1

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 50 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество сыра Российского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Костромского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В рассольном сыре обнаруживается прогорклый вкус и запах.» Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 2

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 30 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сыра Чеддер возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Имеретинского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается Твердая консистенция.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 3

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 60 тонн молока с массовой долей жира 3,9%. Какое максимальное количество сыра Эстонского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Рокфор. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается крошливое тесто.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 4

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 40 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество сыра Ярославского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Литовского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается раннее вспучивание.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 5

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 50 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сыра Пикантного возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Российского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается позднее вспучивание.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 6

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 50 тонн молока с массовой долей жира 3,8%. Какое максимальное количество сыра Пошехонского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Ярославского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В сыре обнаруживается кормовой привкус.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 7

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 40 тонн молока с массовой долей жира 3,9%. Какое максимальное количество сыра Угличского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Брынза. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается горький вкус.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 8

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 70 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество сыра Степного возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Останкинского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается творожистый вкус.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 9

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 60 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сыра Латвийского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Чеддер. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается резинистая консистенция.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 10

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 45 тонн молока с массовой долей жира 3,9%. Какое максимальное количество сыра Голландского круглого возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Угличский. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В твердом сычужном сыре обнаруживается слепой рисунок.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 11

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 50 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество сыра Волжского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Адыгейского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В мягком сыре обнаруживается плесневелый вкус.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 12

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 80 тонн молока с массовой долей жира 4,1%. Какое максимальное количество сыра Клайпедского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Голландского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «На твердом сычужном сыре обнаруживается твердая, грубая корка.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 13

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 100 тонн молока с массовой долей жира 4,0%. Какое максимальное количество сыра Швейцарского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Кобийского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В рассольном сыре обнаруживается толстая, грубая консистенция.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 14

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 30 тонн молока с массовой долей жира 4,2%. Какое максимальное количество сыра Каунасского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Российского молодого. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В сыре обнаруживается деформация головки.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.

Задание для экзаменующихся № 15

Количество вариантов – 15

Типовое задание:

1.	Составить схему переработки молока и выполнить продуктовый расчет.

2.	Составить технологическую схему производства сыра. Оборудование, применяемое для производства.

3.	Решить производственную ситуацию по обнаружению причин возникновения и меры по предупреждению пороков сыра.

Оцениваемые компетенции:

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.2. Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента.

ПК 4.3. Вести технологические процессы производства различных видов сыра.

ПК 4.4. Вести технологические процессы производства продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.5. Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ПК 4.6. Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и продуктов из молочной сыворотки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Задание

1. На молокоперерабытывающее предприятие поступило 15 тонн молока с массовой долей жира 4,2%. Какое максимальное количество сыра Советского возможно выработать, рассчитать количество полученной сыворотки. Составьте схему переработки молока и выполните продуктовый расчет.

2. Составить технологическую схему производства сыра Волжского. Особенности производства.

3. Производственная ситуация: «В сыре обнаруживается аммиачный привкус.»  Назовите возможные причины возникновения и меры по предупреждению данного порока.

Литература

- Сборник норм расхода и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности.

- Сборник технологических инструкций по производству твердых сычужных сыров.