МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Университетский колледж

Ольга Сергеевна Шляхтина

ОП.01. Инженерная графика

Методические указания к практическим занятиям

для специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение

Ярославль 2018

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для организации работы на практических занятиях по дисциплине ОП.01. Инженерная графика,  которая является важной составной частью в системе подготовки специалистов среднего профессионального образования. Основная цель дисциплины: подготовить обучающегося к успешной профессиональной деятельности.

В методических указаниях предлагаются к выполнению практические занятия, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. Основной целью практических занятий является формирование у обучающихся умений и навыков, предусмотренных по данной дисциплине требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

На практических занятиях обучающиеся овладевают навыками работы с различными источниками.

Методические указания по дисциплине ОП.01. Инженерная графика  имеют практическую направленность и значимость, а формируемые умения могут быть использованы обучающимися в будущей профессиональной деятельности.

Методические указания предназначены для обучающихся, изучающих дисциплину ОП.01. Инженерная графика и могут использоваться как на учебных занятиях, так и для самостоятельного выполнения практических работ, предусмотренных рабочей программой во внеаудиторное время.

В процессе изучения дисциплины необходимо уделять внимание вопросам техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить соответствующие общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № | Название практического занятия | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение различных линий с помощью чертежных инструментов (формат А4) | 2 |
|  | Выполнение надписей шрифтом по ГОСТу (формат А4) | 4 |
|  | Нанесение размеров на чертежах простой конфигурации | 2 |
|  | Деление окружности на равные части, выполнение сопряжений (формат А4) | 2 |
|  | Построение и обводка лекальных кривых (формат А4) | 2 |
|  | Вычерчивание проекции геометрических тел (формат А4) | 2 |
|  | Проецирование точек и отрезков | 2 |
|  | Изображение плоских и объемных фигур в различных видах аксонометрических проекций (формат А4) | 4 |
|  | Построение комплексного чертежа несложной модели | 2 |
|  | Построение третьей проекции модели по двум заданным (формат А4) | 2 |
|  | Построение аксонометрической проекции модели (формат А4) | 2 |
|  | Выполнение рисунков геометрических тел | 4 |
|  | Выполнение рисунка модели | 4 |
|  | Выполнение простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы) | 4 |
|  | Изображение и обозначение резьб | 2 |
|  | Вычерчивание крепежных деталей с резьбой | 2 |
|  | Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей | 4 |
|  | Вычерчивание соединения деталей. | 4 |
|  | Выполнение эскизов деталей зубчатых передач | 4 |
|  | Вычерчивание электрических схем (с использованием персональных компьютеров) | 6 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1. Проведение различных линий с помощью чертежных инструментов (формат А4)

Цель занятия: изучить типы линий, приобрести навыки выполнения линий по ГОСТ 2.303 -68.

Задачи:

- рассмотреть требования ГОСТ 2.303-68;

- отработать навыки выполнения линий по ГОСТ 2.303-68.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1., 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

Вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая их расположение на листе формата А4. Толщину и другие размеры линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Размеры на чертеже не наносить.

Рекомендации по выполнению задания:

При оформлении чертежа необходимо учитывать следующее:

- толщина «s» сплошной основной линии должна быть в пределах (0,5 - 1,4

- мм). На учебных чертежах толщину этой линии рекомендуется выбирать в пределах от 0.8 до 1,0 мм;

- штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;

- промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;

- центры окружностей должны фиксироваться пересечением штрихов;

- штрихпунктирные центровые линии следует заменять сплошными тонкими, если диаметр окружности в изображении менее 12 мм.

Оформление формата

Для всех, кроме формата А4                                                Для формата А4

Основная надпись для чертежей и схем

Обозначения основной надписи:

графа 1 – наименование изделия, изображенного на чертеже. Вначале пишут имя существительное, затем определения;

графа 2 – обозначение (номер) чертежа по ГОСТ 2.201-80;

графа 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

графа 4 – литера, присвоенная документу (литера «У» – для учебных чертежей);

графа 5 – масса изделия в килограммах;

графа 6 – масштаб изображения;

графа 7 – наименование учебного заведения и группы;

графа 8 – фамилии студента и преподавателя;

графа 9 – подписи студента и преподавателя;

графа 10 – дата подписания чертежа;

графа 11 – порядковый номер листа;

графа 12 – общее количество листов документа.

Вопросы для самопроверки:

- В каких пределах выбирается толщина сплошной основной линии?

- Каковы назначения сплошной тонкой линии и ее толщина?

- Какова длина штрихов штрихпунктирной линии?

Практическое занятие № 2. Выполнение надписей шрифтом по ГОСТу (формат А4)

Цель занятия: изучить конструкцию букв и цифр чертежного шрифта, освоить выполнение надписей.

Задачи:

- рассмотреть требования ГОСТ 2.304-81;

- отработать навыки выполнения основных надписей по ГОСТ 2.304-81.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

Шрифтом  размера 10 типа Б начертить на миллиметровой бумаге формата А4 изображенные буквы, цифры и слова. Выполнение задания начинать с нанесения вспомогательной упрощенной сетки сплошными тонкими линиями.

Рекомендации по выполнению задания:

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81) предназначены для выполнения надписей, начертания условных знаков и размерных чисел на чертежах. Для выполнения надписей в черчении используют ГОСТ. ГОСТ устанавливает номера чертежных шрифтов (1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40) русского, латинского и других алфавитов.

Номер шрифта соответствует высоте (h) прописной буквы. Например, шрифт № 10 имеет высоту прописной буквы, равную 10 мм.

Высота буквы измеряется перпендикулярно к основанию строки. Шрифт выполняется с наклоном в 75° (ГОСТом допускается выполнять надписи чертежным шрифтом без наклона).

Для удобства написания букв чертежного шрифта выстраивают вспомогательную сетку (рисунок 1), которую выполняют следующим образом. Проводят нижнюю и верхнюю линии строки, расстояние между которыми равно высоте прописной буквы. Откладывают на нижней линии строки ширину букв и расстояние между ними (таблица 1).

Используя углы 45° и 30° угольников, строят наклон букв в строке, равный 75°.

Рассмотрите начертание букв чертежного шрифта (рисунки 1, 2, 3). Они различаются наличием горизонтальных, вертикальных, наклонных линий и закруглений, шириной и высотой. На рисунках показана (стрелками) последовательность начертания каждой буквы.

Рисунок 1. Вспомогательная сетка

Рисунок 2. Написание прописных букв

Рисунок 3. Написание строчных букв

Как вы, наверное, уже заметили, начертания многих строчных и прописных букв не отличаются между собой, например К—к, О—о и др. Начертание некоторых строчных букв отличается от начертания прописных (рисунок 3).

При выполнении надписей следует учитывать, что нижние элементы прописных букв Д, Ц, Щ и верхний элемент буквы Й выполняют за счет расстояния между строк.

Таблица 1. Размеры букв

Несмотря на то что расстояние между буквами определено стандартом, оно должно изменяться в зависимости от того, какое начертание имеют рядом стоящие буквы. Например, в слове РАБОТА (рисунок 4, а) расстоянием между буквой P и A, T и А необходимо пренебречь (то есть расстояние должно быть равно нулю), поскольку их начертание зрительно создает достаточный межбуквенный просвет. По этой же причине стандартное расстояние между буквами Б и О, О и T следует сократить вполовину. Если такими условиями пренебречь, то буквы в слове будут как бы рассыпаться (рисунок 40, б).

Рисунок 4. Расстояние между буквами

Начертание цифр и знаков показано на рисунке 5. (При выполнении чертежей выбирайте высоту шрифта не менее 3,5 мм).

Рисунок 5. Начертание цифр и знаков

Вопросы для самопроверки:

- Какие типы шрифтов устанавливает ГОСТ 2.304 – 81?

- Укажите соотношения высот строчных и прописных букв.

- Какое расстояние следует делать между буквами, словами и строками?

Практическое занятие № 3. Нанесение размеров на чертежах простой конфигурации

Цель занятия: научиться проставлять размеры на чертежах, применять масштаб.

Задачи:

- рассмотреть требования ГОСТ 2.307-68;

- отработать навыки проставления размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

Выполните на чертежном листе формата А4 чертеж одного из вариантов в указанном масштабе и нанесите размеры. Варианты даны в таблице.

| Вариант 1 |  | Вариант 2 | Вариант 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 4 |  | Вариант 5 | Вариант 6 |  |
| Вариант 7 |  | Вариант 8 | Вариант 9 |  |
| Вариант 10 |  | Вариант 11 | Вариант 12 |  |
| Вариант 13 | Вариант 14 |  |  | Вариант 15 |

Рекомендации по выполнению задания:

1. Нанесение размеров.

- Размеры на чертежах наносят с помощью следующих элементов: размерных и выносных линий (сплошные тонкие), а также размерных чисел. Размерные линии ограничиваются стрелками (рисунок 6).

Рисунок 6. Размерные и выносные линии

- Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, размещая их так, чтобы исключить пересечения размерных и выносных линий.

- Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных линий.

- Размерные числа указывают действительную величину элементов изображаемого предмета, независимо от масштаба чертежа. Размерные числа прямолинейных отрезков наносятся без дополнительных знаков. Все остальные размерные числа наносятся с дополнительными знаками. Примеры записи размерных чисел приведены на рисунке 7.

- Окружность			Радиус			Квадрат

Сфера

Рисунок 7. Размерные числа

- Расположение размерных чисел линейных и угловых размеров при различных наклонах показано на рисунке 8.

Размерные числа линейных			Размерные числа угловых

размеров						размеров

Рисунок 8. Размерные числа (линейные и угловые размеры)

- Размеры наносятся следующим образом:

Перпендикулярно измеряемому отрезку проводя т с я выносные линии, а параллельно ему на расстоянии 10 мм проводится размерная линия. Каждая последующая размерная линия отстает от предыдущей на 8 мм и параллельна ей (рисунок 9). Если размерная линии пересекает контурную, то последняя в месте пересечения прерывается (рисунок 10).

- Размерная линия ограничивается с обеих сторон стрелками , упирающимися в выносные, осевые или контурные линии. Длина стрелок должна быть одинаковой по всему чертежу и составлять на учебных работах 5 мм (рисунок 11).

- Если размерная линия меньше 12 мм, то стрелки ставятся с внешней стороны выносных линий (рисунок 12).

- При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, допускается заменять стрелки четко наносимыми точками или засечками, проведенными под углом 45° к размерным линиям (рисунок 13).

- Над размерной линией ближе к середине помещаются размерные числа. Между основанием размерного числа и размерной линией должен быть зазор 1— 1,5 мм. Размерные числа на параллельных размерных линиях располагаются в шахматном порядке (рисунок 9).

- Размерные числа не допускается разделять или пересекать линиями чертежа; в этом случае осевые, центровые линии и линии штриховки прерываются (рисунок 13). Если размерная линия меньше 12 мм, размерное число ставится, как показано на рисунке 14.

- При нанесении размера диаметра перед размерным числом помещают знак (рисунок 14), при нанесении размера радиуса — прописную букву R (рисунок 15).

- Нанесение размеров углов показано на рисунке 16.

Рисунок 9					Рисунок 10

Рисунок 11						Рисунок 12

Рисунок 13						Рисунок 14

Рисунок 15				                   Рисунок 16

2. Масштабы

Масштаб – это отношение длины отрезка на карте, плане, аэроснимке и космическом снимке к его действительной длине на местности.

| Масштаб |  |  |
| --- | --- | --- |
| численный | словесный | линейный |
| Выраженный в виде дроби, где числитель – 1, а знаменатель – число, показывающее во сколько раз уменьшается изображение | Например: «в одном сантиметре 5 метров» | Вспомогательная мерная линейка на карте |

Масштабы изображений, применяемые для всех отраслей промышленности и строительства, разделяют на три группы:

- Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1000.

- Натуральная величина 1:1.

- Масштаб увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.

Вопросы для самопроверки:

- На каком расстоянии проводят размерные линии от линии контура?

- В каких случаях размерную линию проводят с обрывом?

- Какие масштабы уменьшения и увеличения применяются по ГОСТ 2.302 – 68?

Практическое занятие № 4. Деление окружности на равные части, выполнение сопряжений (формат А4)

Практическое занятие № 5. Построение и обводка лекальных кривых (формат А4)

Цель занятия: научиться делить окружности на разное количество равных частей, выполнять сопряжения, научиться строить и обводить лекальные кривые.

Задачи:

- отработать навыки деления окружностей;

- отработать навыки построения лекальных кривых, сопряжений;

- отработать навыки построения лекальных кривых;

- отработать навыки обводки лекальных кривых.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

- С помощью циркуля произведите деление окружности на равные части (на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 частей).

- С помощью деления окружности на равные части постройте орнаменты:

- На чертежной бумаге формата А4 вычертить контуры детали на построение сопряжений, выбранных из вариантов, представленных в таблице.

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |
| Вариант 7 | Вариант 8 |
| Вариант 9 | Вариант 10 |
| Вариант 11 | Вариант 12 |
| Вариант 13 | Вариант14 |
| Вариант 15 | Вариант 16 |

- По изображениям определите виды лекальных кривых и подпишите их названия:

а)                                                                         б)

__________________________                                            ____________________________

в)

____________________________

Рекомендации по выполнению задания:

Деление окружности 4 и 8 равных частей.

1) Два взаимных перпендикуляра диаметра окружности делят ее на 4 равные части (точки 1, 3, 5, 7).

2) Далее делят прямой угол на 2 равные части (точки 2, 4, 6, 8) (рисунок  а).

Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.

1) Для нахождение точек, делящих окружность радиуса R на 3 равные части, достаточно из любой точки окружности, например точки А(1), провести дугу радиусом R.(т.2,3) (рисунок  б).

2) Описываем дуги R из точек 1 и 4 (рисунок  в).

3) Описываем дуги 4 раза из точек 1, 4, 7, 10 (рисунок  г).

а                                 б                                в                         г                                д

е

Деление окружности на 5 частей

1) Из точки А радиусом R проводят дугу, которая пересекает окружность в точке n. Из точки n опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию, получают точку С. Из точки С радиусом R1=С1, проводят дугу, которая пересекает горизонтальную осевую линию в точке m. Из точки 1 радиусом R2=1m, проводят дугу, пересекающую окружность в точке 2. Дуга 12=1/5 длины окружности. Точки 3,4,5 находят, откладывая циркулем отрезки, равные m1 (рисунок  д).

Деление окружности на 7 частей

2) Из точки А проводим вспомогательную дугу радиусом R, которая пересекает окружность в точке n. Из нее опускаем перпендикуляр на горизонтальную осевую линию. Из точки 1 радиусом R=nc, делают по окружности 7 засечек и получают 7 искомых точек (рисунок  е).

Сопряжение – это плавный переход одной линии в другую, места перехода называются точками сопряжения.

Сопряжения прямых линий

- Пример 1 (рисунок 17,а)

Дано: две прямые линии, расположенные под тупым углом, и отрезок дуги сопряжения R. Требуется построить сопряжение этих прямых. Построение выполняют в следующей последовательности:

- Проводят прямые параллельно каждой заданной прямой на расстоянии, равным радиусу дуги сопряжения;

- Находят точку пересечения построенных прямых линий – центр сопряжения (точку О);

- Из точки О опускают перпендикуляры на каждую из заданных прямых линий и получают точки А и В (точки сопряжения);

- Отрезки АО и ВО равны между собой и по построениям равны радиусу дуги сопряжения R. Эту проверку следует обязательно выполнить измерителем, чтобы избежать неточности в построениях;

- Точки А и В соединяют дугой сопряжения. Сопрягающая дуга АВ касается заданных прямых линий, потому что ее центр удален от них на расстояние, равное радиусу дуги сопряжения.

Рисунок 17а. Сопряжения прямых линий, находящихся под тупым углом

- Пример 2 (рисунок 17,б)

Дано: две взаимно – перпендикулярные пересекающиеся прямые линии и радиус R дуги сопряжения. Построить сопряжение прямых линий. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из вершины прямого угла радиусом R проводят дугу и получают точки сопряжения А и В;

- Для построения центра сопряжения (точки О) из точек А и В вычерчивают засечки радиусом, равным радиусу дуги сопряжения. Точка О по построениям находится на биссектрисе угла, что позволяет выполнять построения сопряжений при других исходных условиях, например если будет задана одна их точек сопряжения.

Рисунок 17б. Сопряжения прямых линий, находящихся под прямым углом

Сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 3 (рисунок 18,а)

Дано: прямая линия, дуга окружности с центром в точке О1 и отрезок (R) радиуса сопрягающей дуги. Требуется построить внешнее сопряжение прямой и дуги окружности. Построения выполняют в следующей последовательности:

- На расстоянии R от заданной прямой проводят параллельно ей вспомогательную прямую линию;

- Из центра заданной окружности вычерчивают вспомогательную окружность радиусом, равным сумме радиусов заданной окружности и сопрягающей дуги (R1+R);

- На пересечении построенных линий находят центр сопряжения О;

- Для построения точки сопряжения А на окружности соединяют точки О1 и О. Точку сопряжения В на заданной прямой определяют как основание перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения;

- Отрезки АО и ВО по построениям равны радиусу дуги сопряжения, поэтому через точки А и В проводят дугу сопряжения.

Рисунок 18а. Внешнее сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 4 (рисунок 18б)

Дано: прямая линия, дуга окружности с центром в точке О1 и отрезок (R) радиуса сопрягающей дуги. Требуется построить внутреннее сопряжение прямой и дуги окружности. Построения выполняют в следующей последовательности:

- На расстоянии R от заданной прямой проводят параллельно ей вспомогательную прямую линию;

- Из центра заданной окружности вычерчивают вспомогательную окружность радиусом, равным разности радиусов заданной окружности и сопрягающей дуги (R-R1);

- На пересечении построенных линий находят центр сопряжения (точку О);

- Строят точки сопряжения: Точку А как точку пересечения дуги окружности и продолжения прямой, соединяющей центры О и О1, и точку В на заданной прямой как основание перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения О;

- Дугой радиуса R соединяют точки сопряжения А и В (точки плавного перехода).

Рисунок 18б. Внутреннее сопряжение прямой и дуги окружности

- Пример 5 (рисунок 19а)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить внешнее сопряжение заданных окружностей. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R1+R);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R2+R);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения (точку О);

- Точку О соединяют с центром заданных окружностей О1 и О2 для построения точек сопряжения А и В;

- Проверив равенство отрезков ОА, ОВ и радиуса дуги сопряжения R, вычерчивают сопрягающую дугу между точками А и В.

Рассматриваемое сопряжение нельзя построить, если расстояние между центрами окружностей будет больше суммы радиусов заданных окружностей и удвоенного радиуса сопрягающей дуги.

Рисунок 19а. Внешнее сопряжение дуг окружностей

- Пример 6 (рисунок 19б)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить внешнее сопряжение заданных окружностей. Построения выполняют в следующей последовательности:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R1+R);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R2+R);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения (точку О);

- Точку О соединяют с центром заданных окружностей О1 и О2 для построения точек сопряжения А и В;

- Проверив равенство отрезков ОА, ОВ и радиуса дуги сопряжения R, вычерчивают сопрягающую дугу между точками А и В.

Внутреннее сопряжение дуг окружностей нельзя построить, если расстояние между центрами окружностей окажется больше, чем сумма радиусов вспомогательных дуг, или радиус дуги сопряжения меньше радиусов заданных окружностей.

Рисунок 19б. Внутреннее сопряжение дуг окружностей

- Пример 7 (рисунок 20)

Дано: центры О1, О2 и радиусы R1, R2 двух окружностей, радиус дуги сопряжения R. Построить смешанное сопряжение заданных окружностей.

Допустим, что требуется построить внешнее сопряжение с первой окружностью (центр О1) и внутреннее сопряжение со второй окружностью (центр О2). Тогда выполняют следующие построения:

- Из центра О1 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным сумме радиуса сопрягающей дуги и радиуса первой окружности (R+R1);

- Из центра О2 строят вспомогательную дугу окружности радиусом, равным разности радиуса сопрягающей дуги и радиуса второй окружности (R-R2);

- На пересечении вспомогательных дуг находят центр сопряжения О;

- Строят точки сопряжения А и В, затем соединяют их сопрягающей дугой радиусом R.

Рисунок 20. Смешанное сопряжение дуг окружностей

Вопросы для самопроверки:

- В каких случаях необходимо применение сопряжения прямых линий?

- Чем отличается сопряжение внешнее и внутреннее?

- Как выполняется внутреннее сопряжение дуг окружностей?

Практическое занятие № 6. Вычерчивание проекции геометрических тел (формат А4)

Цель занятия: научиться вычерчивать проекции геометрических тел.

Задачи:

- отработать навыки вычерчивания проекций геометрических тел.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

Построить в трех проекциях геометрические тела. Найти проекции точек, расположенных на их поверхностях в соответствии с выбранным вариантом.

Вопросы для самопроверки:

- Как определить проекцию точки на различных плоскостях?

- Назовите тела вращения?

- Какими величинами определяется размер шестиугольной призмы?

- Какими величинами определяется размер треугольной пирамиды?

Практическое занятие № 7. Проецирование точек и отрезков

Цель занятия: научиться проецировать точки и отрезки на плоскости.

Задачи:

- отработать навыки вычерчивания проекций геометрических тел.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

Ход работы:

1.  Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В. Определить положение точек относительно плоскостей проекций.

# 2. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В. Определить положение точек относительно плоскостей проекций.

# 3. Построить наглядное изображение и комплексный чертёж точек А и В. Определить положение точек относительно плоскостей проекций.

Рекомендации по выполнению задания:

# Линии, перпендикулярные осям x, y, z, называются линиями связи, или проекционными связями. Проекции точки А на плоскостях проекций лежат на одних перпендикулярах к осям, то есть находятся в проекционной связи.

# По двум проекциям точки, используя проекционные связи, всегда можно построить её третью проекцию и определить все три координаты точки.

# По координатам можно определить положение точки:

- между плоскостями проекций - положение точки задано тремя координатами: A(x,y,z);

- на плоскости - положение точки задано двумя координатами: А(x,y); В(x,z); С(y,z);

- на оси - положение точки задано одной координатой: А(x); В(y); С(z).

- в начале координат, в точке О - положение точки задано координатами: А(0;0;0).

# Прежде, чем приступить к выполнению комплексного чертежа, необходимо представить себе расположение заданной точки в пространстве.

Вопросы для самопроверки:

- Что называют проекцией точки?

- Что такое комплексный чертеж и каким способом его получают?

- Что называют системой координатных плоскостей?

- Как обозначают плоскости проекций, оси проекций и проекции точек?

- Что такое координаты точки?

Практическое занятие № 8. Изображение плоских и объемных фигур в различных видах аксонометрических проекций (формат А4)

Цель занятия: научиться изображать плоские и объемные фигуры в различных видах аксонометрических проекций.

Задачи:

- отработать навыки изображения плоских и объемных фигур в различных видах аксонометрических проекций.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

# 1. По данной аксонометрической проекции выполнить комплексный чертеж детали в М 1:1 и нанести размеры. Вычертить аксонометрическую проекцию.

# 2. Построить три вида детали по размерам. Главный вид взять по стрелке А. Размеры проставить. Перечертить деталь в изометрической проекции (в соответствии с выбранным вариантом).

Рекомендации по выполнению задания:

Изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 1.

Рисунок 1. Расположение аксонометрических осей
прямоугольной изометрической проекции

Коэффициент искажения по осям x, y, z равен 0.82.

Изометрическую проекцию для упрощения, как правило выполняют без искажения по осям x, y, z, т.е. приняв коэффициент искажения равным 1.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рисунок 2).

Рисунок 2. Окружность в изометрии: 1-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси y); 2-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси z); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 900к оси x)

Если аксонометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x, y, z, то большая ось эллипсов 1,2, 3 равна 1,22, а малая ось - 0.71 диаметра окружности.

Если аксонометрическую проекцию выполняют с искажением по осям x, y, z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая - 0.58 диаметра окружности.

Пример изометрической проекции детали приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Изометрическое изображение детали

Диметрическая проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 4.

Рисунок 4. Расположение аксонометрических осей
прямоугольной диметрической проекции

Коэффициент искажения по оси y равен 0.47, а по осям x и z - 0.94.

Диметрическую проекцию, как правило, без искажения по осям x и z и с коэффициентом искажения 0.5 по оси y.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы (рисунок 5).

Рисунок 5. Окружность в диметрии: 1-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси y); 2-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси z); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 900 к оси x).

Если димметрическую проекцию выполняют без искажения по осям x и z то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось эллипса 1 - 0.95, эллипсов 2 и 3 - 0.35 диаметра окружности.

Если диметрическую проекцию выполняют с искажения по осям x и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая ось эллипса 1 - 0.9, эллипсов 2 и 3 - 0,33 диаметра окружности.

Пример диметрической проекции детали приведен на рисунке 6.

Рисунок 6. Диметрическое изображение детали

Фронтальная  изометрическая  проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 7.

Рисунок 7. Расположение аксонометрических осей
фронтальной изометрической проекции

Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси у 30 и 60°.

Фронтальную изометрическую   проекцию выполняют без искажения по осям х, у, z.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекции, — в эллипсы (рисунок 8).

Рисунок 8. Изображение окружности на фронтальной изометрической проекции

1-окружность; 2-эллипс (большая ось расположена под углом 22030/ к оси x); 3-эллипс (большая ось расположена под углом 22030/ к оси z).

Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,3, а малая ось — 0,54 диаметра окружности.

Пример фронтальной изометрической проекции детали приведен на рисунке 9.

Рисунок 9. Изображение детали на фронтальной изометрической проекции

Горизонтальная  изометрическая  проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 10.

Рисунок 10. Расположение аксонометрических осей
горизонтальной изометрической проекции

Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси у 45 и 60°, сохраняя угол между осями х и у90°.

Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, у и z.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций— в эллипсы (рисунок 11).

Рисунок 11. Изображение окружности на горизонтальной изометрической проекции

1-эллипс (большая ось расположена под углом 150 к оси z); 2-окружность; 3.-эллипс (большая ось расположена под углом 300 к оси z)

Большая ось эллипса / равна 1,37, а малая ось — 0,37 диаметра окружности.

Большая ось эллипса 3 равна 1,22, а малая ось — 0,71 диаметра окружности.

Пример горизонтальной изометрической проекции приведен на рисунке 12.

Рисунок 12. Изображение детали на горизонтальной изометрической проекции

Фронтальная  диметрическая  проекция

Положение аксонометрических осей приведено на рисунке 13.

Рисунок 13. Расположение аксонометрических осей
фронтальной диметрической проекции

Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси у 30 и 60°.

Коэффициент искажения по оси у равен 0,5, а по осям x и z-1.

Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций, - в эллипсы (рисунок 14). Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,07, а малая ось - 0,33 диаметра окружности.

Рисунок 14. Изображение окружности на фронтальной диметрической проекции:

1-окружность;2-эллипс (большая ось расположена под углом 7014/ к оси x);  3.-эллипс (большая ось расположена под углом 7014/  к оси z)

Пример фронтальной диметрической проекции детали приведен на рисунке 15.

Рисунок 15. Изображение детали на фронтальной диметрической проекции

Линии штриховки сечений в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям (рисунок 16).

Рисунок 16. Штриховка сечений в аксонометрических проекциях

При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии — параллельно измеряемому отрезку (рисунок 17).

Рисунок 17. Нанесение размеров на аксонометрических проекциях

Вопросы для самопроверки:

- Какова сущность аксонометрического проецирования?

- Что называют коэффициентами искажения?

- Какое отличие натуральных коэффициентов искажения от приведенных?

- Как делятся аксонометрические проекции в зависимости от соотношения коэффициентов искажения?

- Чем отличается прямоугольная аксонометрия от косоугольной?

- Каков масштаб изображения в стандартной изометрии?

- Какие основные правила построения эллипсов - аксонометрических проекций окружностей в прямоугольной изометрии?

- Что такое аксонометрическая проекция и почему при аксонометрическом изображении достигается наглядность?

Практическое занятие № 9. Построение комплексного чертежа несложной модели

Цель занятия: научиться строить комплексный чертеж несложной модели.

Задачи:

- отработать навыки построения комплексного чертежа модели.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Построить комплексный чертёж группы геометрических тел. Размеры: высота пирамиды, цилиндра, пятиугольной призмы и конуса – 40 мм, диаметр – 30 мм.

Рекомендации по выполнению задания:

Для этого необходимо выяснить, какие элементарные геометрические тела составляют форму данной модели, мысленно расчленить ее на составляющие и представить, как эти тела будут изображаться на трёх проекциях. Для того чтобы правильно понять форму детали, необходимо все ее проекции рассматривать одновременно. Примеры построения комплексного чертежа модели показаны на рисунке.

Вопросы для самопроверки:

- Какие виды называются основными?

- Как располагаются основные виды?

- Как оформляются дополнительные виды?

Практическое занятие № 10. Построение третьей проекции модели по двум заданным (формат А4)

Цель занятия: научиться строить третью проекцию модели по двум заданным.

Задачи:

- отработать навыки в построении третьей проекции по двум данным.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Построить третью проекцию модели по двум заданным. Варианты индивидуальных заданий представлены ниже. Задание выполнить на листе чертежной бумаги форматом А4 карандашом.

Вариант 1				  Вариант 2				   Вариант 3

Рекомендации по выполнению задания:

Приступая к построению третьей проекции предмета, нужно сначала хорошо представить себе его форму по двум данным проекциям (см. рисунок). При этом обязательно следует сопоставлять обе проекции. Только после того как форма детали полностью ясна, можно приступить к построению недостающей проекции.

Пример выполнения задания: а – две проекции модели, б – форма модели,  в – построение третьей проекции.

Вопросы для самопроверки:

- Какова последовательность построения третьего вида по двум данным?

- С каких видов берут размеры высоты и ширины при построении вида слева?

- Какую линию удобно использовать как базовую при откладывании размеров по ширине на третьем виде?

Практическое занятие № 11. Построение аксонометрической проекции модели (формат А4)

Цель занятия: научиться строить аксонометрические проекции моделей.

Задачи:

- отработать навыки в построении аксонометрических проекций моделей .

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Построить аксонометрическую проекцию детали.

Рекомендации по выполнению задания:

Аксонометрические проекции любого предмета начинают строить с осей.  Затем по осям или прямым, параллельным им, откладывают размеры изображаемого предмета и его элементов с учетом коэффициентов искажения. Соединяя изображения отдельных элементов формы соответствующим образом, получают аксонометрическую проекцию предмета.

Вопросы для самопроверки:

- По каким осям производится сокращение размеров, и при какой проекции?

- Как строятся овалы, заменяющие эллипсы в изометрии?

- Что называется техническим рисунком?

Практическое занятие № 12. Выполнение рисунков геометрических тел

Цель занятия: научиться выполнять рисунки геометрических тел.

Задачи:

- отработать навыки в выполнении рисунков геометрических тел.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

# Выполнить эскиз детали с натуры разной сложности.

Рекомендации по выполнению задания:

# Эскизом называется чертеж, сделанный от руки на глаз с соблюдением соотношения размеров отдельных частей детали. Эскиз выполняется по тем же правилам, что и чертеж, то есть сохраняется проекционная связь между отдельными изображениями:

- детали выдаются в аудитории преподавателем;

- детали, подлежащие эскизированию, тщательно осматриваются;

- выясняют название;

- выявляют конструктивные особенности;

- определяют, из каких геометрических поверхностей образована общая форма детали;

- затем определяют главный вид (проекцию на фронтальную плоскость);

- намечают необходимое число изображений (видов, разрезов и сечений);

- эскизы следует выполнять от руки карандашом на миллиметровой бумаги формата А4 (работа будет совмещена с практическим занятием № 13);

- наносят размерные и выносные линии для проставления необходимых размеров;

- измеряют детали и проставляют размеры на нанесенных раннее размерных линиях, штрихуют разрезы и сечения.

Практическое занятие № 13. Выполнение рисунка модели

Цель занятия: научиться выполнять рисунки моделей.

Задачи:

- отработать навыки в выполнении рисунков моделей.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

# Выполнить технический рисунок детали с натуры разной сложности.

Рекомендации по выполнению задания:

# Техническим называется рисунок, сделанный на глаз, без применения инструментов, но с соблюдением правил аксонометрических проекций.

# Обычно на техническом рисунке изображают предмет в изометрической или фронтальной диметрической проекциях. Как в черчении, так и в рисовании аксонометрические изображения начинают с нанесения аксонометрических осей.

- за основу взять эскизы деталей, выполненные в практической работе № 12;

- работа выполняется в прямоугольной изометрии карандашом на листе  миллиметровой бумаги формата А4.

Практическое занятие № 14. Выполнение простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы)

Цель занятия: научиться выполнять простые и сложные разрезы и сечения для деталей повышенной сложности (без резьбы).

Задачи:

- отработать навыки в выполнении простых и сложных разрезов и сечений для деталей повышенной сложности (без резьбы).

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

- По приведенным наглядным изображениям детали и ее главному виду требуется построить чертеж детали, состоящий из главного вида и указанных в условии сечений. Работа выполняется карандашом на листе чертежной бумаги формата А4.

На рисунке приведен пример выполнения такого задания.

Нанести все необходимые размеры и обозначения.

Пример выполнения задания.

Вариант 2

Вариант 3

# Вариант 4

# Вариант 5

# Вариант 6

# Вариант 7

# Вариант 8

# Вариант 9

# Вариант 10

# Вариант 11

# Вариант 12

# Вариант 13

# Вариант 14

# Вариант 15

# 2. По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней части. Пример выполненного задания дан на рисунке. Для выполнения в аксонометрической проекции внутренней формы предмета применяют вырез одной четверти детали.

Работу выполнить карандашом на листе чертежной бумаги формата А4. Задания выбираются по вариантам

# Пример выполнения задания

# Вариант 1

# Вариант 2

# Вариант 3

# Вариант 4

# Вариант 5

# Вариант 6

# Вариант 7

# Вариант 8

# Вариант 9

# Вариант 10

# Вариант 11

# Вариант 12

# Вариант 13

# Вариант 14

Рекомендации по выполнению задания:

Разрезы в аксонометрических проекциях можно строить двумя способами:

Первый способ. Сначала строят в тонких линиях аксонометрическую проекцию. Затем выполняют вырез, направляя две секущие плоскости по осям x и y (рисунок 1). Удаляют часть изображаемого предмета, после чего штрихуют сечения и обводят изображение сплошными толстыми линиями;

Второй способ. Сначала строят аксонометрические проекции фигур сечения (рисунок 2а), а затем дочерчивают части изображения предмета, расположенные за секущими плоскостями (рисунок 2б). Этот способ упрощает построение, освобождает чертеж от лишних линий.

# Рисунок 1.

# Рисунок 2.

Вопросы для самопроверки:

- Какое изображение называют разрезом?

- Какой разрез называется простым?

- В каких случаях секущая плоскость и разрез не обозначаются?

- Чем отличается сечение от разреза?

- Какое изображение называется сечением?

- Под каким углом наносятся линии штриховки?

- Как штрихуют большие площади сечения?

- Какими линиями обводят выносные сечения и какими наложенные?

- Какой толщины должны быть лини штриховки?

Практическое занятие № 15. Изображение и обозначение резьб

Цель занятия: получение навыков в изображении и обозначении резьб.

Задачи:

- отработать навыки в изображении и обозначении резьб.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Выполнить изображение и условное обозначение ходовой прямоугольной резьбы на видах и разрезах.

Рекомендации по выполнению задания:

Размер стандартной резьбы на чертеже обозначается условно в зависимости от типа резьбы. Обозначение резьбы включает в себя: условное буквенное обозначение типа резьбы и её основные параметры. В обозначение резьб не входят наиболее распространённые данные: правое направление нарезки и однозаходность.

Краткая характеристика основных типов резьб и  примеры их обозначения.

Практическое занятие № 16. Вычерчивание крепежных деталей с резьбой

Цель занятия: получение навыков вычерчивания крепежных деталей с резьбой.

Задачи:

- отработать навыки в вычерчивании крепежных деталей с резьбой.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Выполнить чертёж детали с резьбой.

Вопросы для самопроверки:

- Из каких деталей состоит болтовое соединение?

- Как подсчитать длину болта?

- Как выполняется упрощённое изображение болтового соединения?

Практическое занятие № 17. Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей

Цель занятия: изучить правила и приемы составления эскизов, научиться выполнять эскизы технических деталей, развить навыки чтения чертежа. Оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД к оформлению и составлению чертежей.

Задачи:

- отработать навыки в выполнении эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

По образцам деталей или по изображению выполнить эскиз детали с построением технического рисунка.

Деталь для составления эскиза обучающийся получает у преподавателя, или эскиз выполняется по рисункам деталей, приведенных в изометрии в масштабе 1:5. Полученные при обмере детали размеры округлить до целого числа. Требования к шероховатости поверхности на чертеже не указывать. Пользоваться рекомендациями для выполнения эскизов. При выполнении эскиза по изометрии считать коэффициент искажения по осям равным 1.

Образец выполнения задания.

Работу выполнить на миллиметровой бумаге формата A4. Обмерить по чертежу деталь и все размеры увеличить в 2 раза. По аксонометрической проекции модели построить необходимое количество видов с применением фронтального разреза в следующей последовательности:

1 – Осмотреть деталь, ознакомиться с ее конструкцией, определить имеющиеся в ней отверстия, резьбы, выступы, и т.п. Мысленно расчленить деталь на простые геометр. формы.

2 – Установить наименование, материал, назначение, рабочее положение детали в изделии и др.

3 – Выбрать главный вид, который дает наиболее полное представление о форме и размерах детали.

4 – Определить необходимые изображения – виды, разрезы, сечения и выносные элементы.

5 – На выбранном формате наносят рамку и основную надпись.

6 – Определяют глазомерные габаритные размеры детали и компонуют их на формате.

7 – Наносят контуры каждого изображения тонкими линиями (1-й этап). Тонкими линиями намечают контуры разрезов, сечений, дополнительных видов, выносных элементов, выполняют штриховку и обводку изображений сплошной основной линией (2-й этап). Наносят выносные и размерные линии (3-й этап).

8 - Обмеряют деталь и наносят размерные числа.

9 – Выполняют необходимые надписи. Внимательно проверяют эскиз, заполняют основную надпись.

Варианты заданий

Вариант 1                                                            Вариант 2

# Вариант 3                                                        Вариант 4

# корпус

# Вариант 5                                                               Вариант 6

# шкив

# Вариант 7                                                                  Вариант 8

# Вариант 9                                                                    Вариант 10

# пробка                                                                        стакан

# Вариант 11                                                                     Вариант 12

Вопросы для самопроверки:

- Чем отличается чертеж детали от эскиза?

- Что такое эскиз детали?

- Что такое рабочий чертеж детали?

- Для чего предназначен эскиз?

Практическое занятие № 18. Вычерчивание соединения деталей

Цель занятия: научиться выполнять чертежи технических деталей, оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД к оформлению и составлению чертежей.

Задачи:

- отработать навыки в вычерчивании соединения деталей.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

В задании предусматривается по двум заданным видам соединяемых деталей подобрать детали разъемных соединений, по указанным ГОСТам и обозначениям. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом, винтом и шпилькой.

Задание: Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1.

Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) по образцу.

Образец выполнения задания.

Варианты заданий.

| Вариант 1 |  |  |  | Задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) (см. Приложения) |
| Вариант 2 |  |  | Задание |  |
|  |  |  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ2.315-68 соединение деталей винтом М8 (ГОСТ 17475-80), болтом М12 (ГОСТ 7798-70) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) |  |
| Вариант 3 | Задание |  |  |  |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22034-76) |  |  |  |
| Вариант 4 | Задание |  |  |  |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036 — 76) |  |  |  |
| Вариант 5 |  | Задание |  |  |
|  |  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315 — 68 соединение деталей шпилькой М10 (ГОСТ 22034 — 76), винтом М8 (ГОСТ 17475-80) и болтом М12 (ГОСТ 7798-70) |  |  |
| Вариант 6 |  | Задание |  |  |
|  |  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2 : 1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей винтом М8 (ГОСТ 17475-80), шпилькой М10 (ГОСТ 22036-72) и болтом М10 (ГОСТ 7798-70) |  |  |

| Вариант 7 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2 : 1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение детали винтом М8 (ГОСТ 17475-80), болтом М12 (ГОСТ 7798-70) и шпилькой М10 (ГОСТ 22038-76) |
| Вариант 8 | Задание |
|  | Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение детали болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491 –Щ и шпилькой М10 (ГОСТ 22034 — 71) |
| Вариант 9 | Задание |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315 — 68 соединение деталей шпилькой М10 (ГОСТ 22032 — 76), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и болтом М12 (ГОСТ 7798-70) |
| Вариант 10 | Задание |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М12 (ГОСТ 22036-76) |

Рекомендации по выполнению задания:

Задание выполняется по образцу листа, представляющего собой сборочный чертеж резьбового соединения, выполненного на формате А4, который сопровождается спецификацией. Спецификацию вычерчивают на формате А4 и заверяют основной надписью (форма 2 по ГОСТ 2.301-68).

Алгоритм выполнения задания:

1 – перечертить изображения скрепляемых при помощи болтового, шпилечного и винтового соединения деталей по своему варианту;

2 – подобрать (согласно варианту) крепежные детали по ГОСТам;

болт – по ГОСТ 7798-70;

шпилька – по ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22032-76;

гайка – по ГОСТ 5915-70, исходя из номинального диаметра резьбы болта или шпильки;

шайба – по ГОСТ 11371-78, исходя из номинального диаметра резьбы болта или шпильки;

винт – по ГОСТ 17475-80 или ГОСТ 1491-80;

3 – выполнить соединения в варианте упрощенного изображения, как представлено на образце выполнения задания по алгоритму построения чертежа болтового соединения;

4 – нанести позиционные обозначения деталей на сборочный чертеж;

5 – проставить размеры;

6 – составить и заполнить спецификацию на разъемные соединения;

7 – обведите чертеж;

8 – заполните основную надпись.

Вопросы для самопроверки:

- Какие вы знаете виды соединений деталей?

- Какие соединения относятся к разъемным?

- Какие соединения относятся к резьбовым?

- Как обозначаются резьбы на чертежах?

- Какие вы знаете стандартные резьбовые изделия?

- Какое условное обозначение на чертеже болта, шпильки, гайки, шайбы?

- Какие соединения относят к специальным соединениям деталей?

- Какие существуют виды зубчатых передач?

Практическое занятие № 19. Выполнение эскизов деталей зубчатых передач

Цель занятия: совершенствовать умения при чтении машиностроительных чертежей и выполнения эскизов и рабочих чертежей зубчатых передач.

Задачи:

- сформировать знания о правилах передачи информации о технических изделиях с помощью графических изображений;

- научиться читать чертежи;

- узнавать конструкцию детали и принцип ее работы;

- сформировать практические навыки в расчетах основных параметров зубчатых колес.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

- По заданному модулю (m), числу зубьев (z), диаметру отверстия (dв) выполнить расчёты и вычертить эскиз детали зубчатой передачи.

- Рассчитать и вычертить сборочный чертёж цилиндрической зубчатой передачи. Заполнить спецификацию к чертежу сборочной единицы.

Сборочный чертёж зубчатой передачи выполнить на формате А4.

Основные параметры зубчатых колес

- Делительными окружностями пары зубчатых колес называются соприкасающиеся окружности, условно проведенные из центров колес, и перекатывающиеся одна по другой без скольжения. Делительные окружности колес, находящихся в зацеплении, являются сопряженными. На чертежах делительную окружность выполняют штрихпунктирной линией, а ее диаметр обозначают буквой d.

- Модуль зубчатого зацепления - это часть диаметра делительной окружности зубчатого колеса, приходящаяся на один зуб, т. е.m = d/z.
Значение модулей для всех передач – величина стандартизированная.

- Диаметр окружности вершин зубьев  da  - диаметр окружности, описывающей вершины головок зубьев.

- Диаметр окружности впадин зубьев  df - диаметр окружности, описывающей основания ножек зубьев.

- Высота делительной головки зуба  ha - расстояние между делительной окружностьюколеса и окружностью, ограничивающей вершины зубьев.

- Высота делительной ножки зуба  hf - расстояние между делительной окружностью колеса и окружностью, описывающей основания ножек  (впадин)  зубьев.

- Высота зуба  h - расстояние между окружностями вершин и впадин зубьев цилиндрического зубчатого колеса h = ha+ hf.

- Окружной шаг зубьев Рt – расстояние (мм) между одноименными профильными поверхностями соседних зубьев.

- Шаг зубьев равен длине делительной окружности, разделенной на число зубьев колеса  z.

Для правильного изображения зубчатых передач на чертеже необходимо знать зависимости других размеров колес от перечисленных выше основных геометрических параметров:

- толщина обода зубчатого колеса:  е = (2...3)m;

- ширина зубчатого колеса:  В = (8...10)m;

- толщина диска зубчатого колеса:  k = В/3;

- длина ступицы зубчатого колеса: Lст = (1,2...1,5)D.

Используя эскизы выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи

z1 – количество зубьев большого колеса (задано в таблице вариантов);

z2 – количество зубьев малого колеса (задано в таблице вариантов);

d1 и d2 – делительные окружности зубчатыхколес:

d1 = z1m; d2 = z2m;

D1 и D2 – диаметры шеек валов (заданы в таблице вариантов);

D3 и D4 – диаметры валов: D3 = 1,2D1; D4 = 1,2D2;

с – размер фаски на валу:

с = 1,5...3 мм (в зависимости от размера вала);

ha – высота головки зуба: ha = m;

hf – высота ножки зуба: hf = 1,2m;

е – толщина обода зубчатого колеса: е = (2...3)m;

В – ширина зубчатого колеса: В = (8...10)m;

k – толщина диска зубчатого колеса: k = В/3;

Lст – длина ступицы зубчатого колеса:

Lст = (1,2...1,5)D.

Dст – наружный диаметр ступицы зубчатого колеса:

Dст = 1,5D.

Вопросы для самопроверки:

- Что называют передачей?

- По каким признакам классифицируют зубчатые передачи?

- Как изображают зубчатые передачи на чертежах?

Практическое занятие № 20. Вычерчивание схем систем коммутации

Цель занятия: научиться вычерчивать схемы систем коммутации.

Задачи:

- изучить правила оформления принципиальных схем систем коммутации;

- сформировать практические навыки в вычерчивании схем систем коммутации.

Обучающийся должен

освоить:

ОК 1.-ОК 9., ПК 1.1, 2.2

уметь:

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;

- читать техническую и технологическую документацию;

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

знать:

- основные правила построения чертежей и схем;

- способы графического представления пространственных образов;

- основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.

Материалы и оборудование:

- тетрадь;

- чертежные инструменты (карандаши марок Т, ТМ, М, линейка, угольник, ластик, циркуль);

- чертежные листы формата А4;

- справочная литература;

- инструкционные карты.

# Ход работы:

Вычертить схему электрическую, руководствуясь правилами оформления принципиальных схем. Пример выполнения представлен на рисунке.

Исходным материалом служат варианты заданий. Размеры условных графических обозначений выдержать в соответствии со стандартами. Позиции, данные в задании, заменить буквенно-цифровым позиционным обозначением. Составить перечень элементов. Схема выполняется на листе формата А4 с основной надписью.

Условные обозначения элементов электрических схем.

# Варианты заданий

Вопросы для самопроверки:

- Что такое схема? Элемент схемы?

- Какие существуют виды и типы схем?

- В чем заключаются правила составления схем?

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

- Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учр. СПО. – М.: Академия, 2014. – 320 с.

Дополнительные источники:

- Хейфец, А.Л., Логиновский, А.Н., Буторина, И.В. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 328 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.

- Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для СПО [Электронный ресурс] / А.А. Чекмарев. – 12-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 381 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.

- Анамова, Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. Леонову, Н.В. Пшеничнову. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.

.