министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Методическая разработка открытого занятия

по дисциплине «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

Тема: Технические средства объединения сетей

Группа ИС-17-2                                                                                                                    Дата: 12.04.2019

Семенов А. В.

преподаватель ОИТ

СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК

Старый Оскол 2019 г.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Тема «Технические средства объединения сетей»

ЦЕЛИ:

Образовательные:

- рассмотреть основные особенности территориально-распределенных сетей;

- изучить классификацию технических средств объединения сетей;

- изучить принципы работы технических средств.

Развивающие:

- способствовать развитию умений правильно обобщать данные и делать выводы;

- способствовать развитию самостоятельности при решении проблемных ситуаций

- способствовать развитию условий для применения изученных технических средств при проектировании компьютерных сетей.

Воспитательные:

- способствовать формированию чувства ответственности за выполненную работу;

- способствовать формированию условий для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету.

Методические:

- методика использования ИКТ в процессе изложения нового материала по теме «Технические средства объединения сетей»

Вид занятия - урок

Тип (урок) – комбинированный

Методы – словесные, наглядные, проблемно-ориентированные.

Средства обучения - персональный компьютер, проектор, презентация «Технические средства объединения сетей»

Учебно-методическое обеспечение - рабочая программа, план занятия, рабочая тетрадь, дидактический материал.

ХОД ЗАНЯТИЯ

- Организационный момент

  - Приветствие.

  - Проверка явки.

- Сообщение темы, целей и задач занятия, объяснение организации работы на занятии.

На сегодняшнем занятии мы рассмотрим новую тему «Технические средства объединения сетей». Основные цели занятия – изучить существующие технические средства объединения сетей, рассмотреть принципы их работы и основное назначение.

Задачи - освоение полученных знаний и умений, способствующих последующему их применению на практике.

- Актуализация знаний по изученному разделу.

3.1. Пройти тестирование по разделу Локальные вычислительные сети. Тестирование происходит с использованием программы MyTest. Общее количество вопросов 35. Студент выполняет 20 вопросов, предоставленных программой. Время прохождения теста – 20 минут.

Критерии оценивания:

7-80% - удовлетворительно;

81-90% - хорошо;

91-100% - отлично.

1. Какова максимальная длина непрерывного отрезка тонкого коаксиального кабеля в односегментной сети Ethernet?

а) 85 м;

б) 158 м;

в) 185 м.

2. Какая из характеристик является ключевой для сети FDDI?

а) скорость передачи данных 10 Мбит/с;

б) способность самовосстановиться;

в) способность создавать кольцо;

г) стандартизация ІЕЕЕ.

3. Сети FDDI в основном применяются для:

а) увеличение длины оптических каналов;

б) создание магистральных каналов, которые объединяют менее скоростные локальные сети;

в) создание кольцевых сетей с возможностью изменения направлений;

г) транспортировка управляющих данных.

4. Какие из характеристик определяют ключевые отличия между сетями 100BaseT4 и 100BaseTX?

а) скорости передачи данных;

б) поддержка кадров Ethernet;

в) длина сети;

г) использование разных кабелей витой пары.

5. Ethernet как метод доступа к каналу использует:

а) передачу маркера

б) контроль несущей с выявлением коллизий

в) непрерывный запрос на повторение передачи

6 Технология Ethernet определяется стандартом ІЕЕЕ:

а) 802.2;

б) 802.3;

в) 802.4;

г) 802.5.

7. Тонкий Ethernet — это:

а) 10BASE-T;

б) 10BASE-2;

в) 10BASE-5;

г) 10BASE-F.

8. К технологиям локальных сетей относятся: (выбрать три ответа)

а) Token Ring;

б) PDH;

в) Ethernet;

г) SDH;

д) IP;

е) ISDN;

ж) 10GEthernet.

9. Что происходит в сети Ethernet после возникновения коллизии? (выбрать три ответа)

а) Передача данных останавливается и запускается алгоритм обработки коллизии

б) Вовлеченные в коллизию устройства затем имеют приоритет для передачи данных

в) Вовлеченные в коллизию устройства затем не имеют приоритет для передачи данных

г) Вовлеченное в коллизию устройство перед повторной передачей должно прослушивать среду

передачи

д) Повторно передается только слово кадра, поврежденное в результате коллизии

10. Какие утверждения относительно технологий Ethernet являются верными? (выбрать

два ответа)

а) Используются адреса уровней Layer 2 и Layer 3 модели OSI;

б) Функционирование определяется стандартом 802.3;

в) Функционирование определяется стандартом 802.5;

г) Обеспечивается преемственность при переходе к более высокоскоростной технологии;

д) При переходе к более высокоскоростной технологии необходима замена всего оборудования.

11. Что является полями кадра? (выбрать три ответа)

а) Поле IP заголовка (IP header);

б) Поле данных (data);

в) Поле описаний (description);

г) Поле длины (length);

д) Поле контрольной суммы (FCS);

е) Поле времени жизни кадра (live).

12. Какой тип среды может использоваться в оборудовании спецификации 10Base-T?

(выбрать три ответа)

а) UTP категории 5;

б) Толстый коаксиальный кабель;

в) Тонкий коаксиальный кабель;

г) Многомодовый волоконно-оптический кабель;

д) UTP категории 3;

е) UTP категории 5е.

13. Какое правило используется при проектировании сети?

а) Правило 6-4-2;

б) правило 5-4-3;

в) правило 3-2-1;

г) правило 4-3-5.

14. Какова максимальная длина передачи данных при использовании спецификации

10BASE-T?

а) 100 м;

б) 185 м;

в) 300 м;

г) 500 м.

15. Какова минимальная длина поля данных кадра 802.3?

а) 1500 байт;

б) 512 байт;

в) 46 байт;

г) 72 байта.

16. Какой тип среды может использоваться в оборудовании спецификации 100Base-TХ?

(выбрать два ответа)

а) UTP категории 5;

б) Толстый коаксиальный кабель;

в) Тонкий коаксиальный кабель;

г) Многомодовый волоконно-оптический кабель;

д) Одномодовый волоконно-оптический кабель;

е) UTP категории 3;

ж) UTP категории 5е.

17. Какой тип среды может использоваться в оборудовании спецификации 100Base-FX?

а) UTP категории 5;

б) Толстый коаксиальный кабель;

в) Тонкий коаксиальный кабель;

г) Многомодовый волоконно-оптический кабель;

д) Одномодовый волоконно-оптический кабель;

е) UTP категории 3;

ж) UTP категории 5е.

18. Что описывает технологию Gigabit Ethernet? (выберите два ответа)

а) Функционирует со скоростью 100 Mбит/с;

б) Обычно используется в качестве магистральной (backbone) среды;

в) Требуется экранированная витая пара;

г) Используется оптическая (или медная) среда передачи;

д) Обычно используется в качестве среды между рабочими станциями.

19. Какой уровень OSI модели делает различие между Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet?

а) physical layer;

б) data link layer;

в) network layer;

г) transport layer.

20. Отметьте особенности, характерные для ЛВС:

а) территориальный охват - от нескольких десятков метров до нескольких километров;

б) сравнительно небольшие затраты на построение сети;

в) большие затраты на построение сети;

г) обязательная маршрутизация;

д) отсутствуют АПД;

е) необходимость использования АПД.

21. Так для стандарта Ethernet длина сегмента (расстояние от одной крайней станции до другой) для электрического кабеля составляет не более:

а) 185 метров;

б) 500 метров;

в) 2500 метров;

г) 100 метров.

22. К методам множественного (неуправляемого) доступа относятся:

а) случайный доступ;

б) тактированный доступ;

в) доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий;

г) доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий;

д) маркерный метод доступа.

23. Уменьшение коллизий и увеличение коэффициента использования канала связи может

быть достигнуто за счёт использования тактированного метода доступа, который заключается в следующем. Весь временной интервал разбивается на такты длиной Т, где значение Т должно быть больше времени передачи кадра максимальной длины. Каждая рабочая станция может начать передачу кадра только в начале очередного такта.

24. Маркерный доступ используется в сетях:

а) с шинной топологией в ЛВС ARCnet;

б) с шинной топологией в ЛВС Ethernet;

в) Fast Ethernet и Gigabit Ethernet;

г) с кольцевой топологией в ЛВС Token Ring и FDDI.

25. Установите соответствие:

1) тонкий коаксиальный кабель;              - 10Base-2

2) толстый коаксиальный кабель;            - 10Base-5

3) витая пара;	 - 10Base-T

4) оптоволокно;                                          - 10Base-F

26. Укажите основные ограничения для одного сегмента ЛВС Ethernet в соответствии со

спецификацией 10Base-5, являющиеся верными:

а) максимальная длина сегмента (расстояние между крайними узлами) - 500 м;

б) минимальное расстояние между трансиверами - 2,5 м;

в) минимальное число узлов (трансиверов) на сегменте - 100;

г) минимальная длина трансиверного кабеля - 50 м;

д) максимальное расстояние между трансиверами - 2,5 м.

27. Для выбора момента повторной передачи по протоколу CSMA/CD станция действует согласно:

а) алгоритму повторной передачи данных;

б) алгоритму предотвращения коллизий;

в) алгоритму отступления;

г) алгоритму наступления.

28. Время двойного оборота TPDV зависит от:

а) минимального размера кадра, передаваемого по сети;

б) пропускной способности канала связи;

в) максимального расстояния между наиболее удаленными станциями ЛВС (длины кабельной

системы);

г) скорости распространения сигнала в кабеле.

29. Особенности технологии Gigabit Ethernet:

а) сохранены все виды кадров, используемых в предыдущих технологиях Ethernet;

б) предусмотрено использование двух версий протокола доступа к среде передачи данных:

полудуплексная версия протокола с методом доступа CDMA/CD и полнодуплексная;

в) увеличен минимальный размер кадра с 64 до 512 байт;

г) уменьшен минимальный размер кадра с 64 до 46 байт.

30. При инициализации ЛВС Token Ring одна из рабочих станций назначается в качестве активного монитора, контрольные функции в кольце.

31. Недостатки Token Ring:

а) более высокая стоимость сети Token Ring по сравнению с Ethernet

б) возможность использования только UTP в качестве среды передачи данных;

в) частое возникновение коллизий;

г) пропускные способности сетей Token Ring в настоящее время значительно меньше пропускных способностей, достигнутых в ЛВС Ethernet.

32. Повторитель объединяет абсолютно идентичные сети и работает на:

а) канальном уровне;

б) сетевом уровне;

в) повторительном уровне;

г) физическом уровне.

33. Стандарт IEEE 802.5 описывает ЛВС:

а) Ethernet;

б) Token Bus;

в) Token Ring;

г) беспроводные.

34. LAN — это:

а) сети, которые объединяют территориально разрозненные компьютеры, которые могут размещаться в разных городах, областях, регионах, странах;

б) сети компьютеров, размещенные на небольшой территории и которые для связи используют высококачественные линии связи;

в) сети компьютеров, которые обслуживают территорию крупного города

г) сети, которые состоят из нескольких терминалов, размещенных на больших расстояниях

35. Какие провода и разъемы используются в кабеле UTP?

а) 4пары скрученных экранированных медных проводов и разъем RJ-45-4пары скрученных;

б) неэкранированных медных проводов и разъемRJ-11

в) 2 пары скрученных неэкранированных медных проводов и разъем RJ-45

г) 8 пар скрученных экранированных медных проводов и разъем RJ-11

д) 4 пары скрученных неэкранированных медных проводов и разъем RJ-45

3.2. На карточках даны 3 задачи, которые необходимо решить. Время решения задач – 20 минут.

Критерии оценивания:

1 верно выполненное задание - удовлетворительно;

2 верно выполненных задания - хорошо;

3 верно выполненных задания - отлично;

Вариант 1

Задача 1. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г.

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Ответ: БВАГ

Задание 2. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 10.8.248.131         Маска: 255.255.224.0

Ответ: 10.8.224.0

Задание 3. Для адреса 52.92.25.205/19 найти следующее:

а) Сетевой адрес

б) Широковещательный адрес

в) Маску подсети

Ответ:

а) 52.92.0.0

б) 52.92.31.255

в) 255.255.224.0

Вариант 2

Задача 1. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г.

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Ответ: БВГА

Задание 2. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 164.131.248.131         Маска: 255.255.224.0

Ответ: 164.131.224.0

Задание 3. Для адреса 192.162.25.13/26 найти следующее:

а) Сетевой адрес

б) Широковещательный адрес

в) Маску подсети

Ответ:

а) 192.168.25.0

б) 192.168.25.63

в) 255.255.255.192

Вариант 3.

Задача 1. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г.

Восстановите IP-адрес.

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Ответ: АГБВ

Задание 2. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 192.168.32.15         Маска: 255.255.240.0

Ответ: 192.168.32.0

Задание 3. Для адреса 135.162.25.13/20 найти следующее:

а) Сетевой адрес

б) Широковещательный адрес

в) Маску подсети

Ответ:

а) 132.162.16.0

б) 132.16.31.63

в) 255.255.240.0

Вариант 4.

Задание 1. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г.

Восстановите IP-адрес.

В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

Ответ: БВГА

Задание 2. По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети:

IP-адрес: 12.16.196.10            Маска: 255.255.224.0

Ответ: 12.16.192.0

Задание 3. Для адреса 100.100.100.100/20 найти следующее:

а) Сетевой адрес

б) Широковещательный адрес

в) Маску подсети

Ответ:

а) 100.100.96.0

б) 100.100.111.255

в) 255.255.240.0

- Изучение нового материала

4.1.  Индивидуальное сообщение обучающихся:

1. Особенности глобальных вычислительных сетей. Преимущества и недостатки;

2. Пассивных технические средства объединения сетей.

3. Принцип работы моста.

4. Принцип работы коммутатора.

4.2.    Изучение работы маршрутизатора.

4.3. Наглядное представление принципа работы рассмотренных сетевых устройств с использование ПО Cisco Packet Tracer.

- Закрепление изученного материала по вопросам:

1. Особенности глобальных вычислительных сетей.

2. Отличительные особенности активных и пассивных технических средств объединения сетей.

3. Принцип работы моста. Классификация мостов.

4. Принцип работы коммутатора.

5. Таблица коммутации и ее назначение.

6. Принцип работы маршрутизатора.

7. Понятие маршрутизации. Таблица маршрутизации.

- Обобщение, вывод обучающихся и преподавателя по изученному материалу

Студентам предлагается продолжить фразу:

- Сегодня я узнал………………

- Было трудно…………………..

- Я понял, что…………………....

- Я научился……………………….

- Было интересно узнать…………….

- Подведение итогов занятия, выставление оценок

- Домашнее задание:

- Конспект лекции

- [2], c. 45-52

- Рабочая тетрадь, c. 53-54