ГОСУДАРСТВЕННОЕ АТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕРВИСА»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ

по ПМ.03 ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ТЕМА: ОБРАБОТКА КАРМАНА С ПОДРЕЗНЫМ БОЧКОМ В МУЖСКИХ БРЮКАХ

Разработчики:

Абританова О.А.    мастер производственного обучения высшей квалификационной категории

Фурсикова Г.И.      преподаватель высшей квалификационной категории

Новосибирск  2019г.

Группа: 3К-9

Мастер п/о: Абританова О.А.

Преподаватель: Фурсикова Г.И.

Специальность:  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

Тема программы: Изготовление мужских брюк.

Тема занятия: Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках.

Тип занятия: Интегрированное занятие.

Цель занятия:

- По итогам занятия, обучающиеся  в рамках освоения профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий.

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.

на втором уровне усвоения с коэффициентом усвоения не менее 0,7  (Кα2≥0,7) будут уметь:

- обрабатывать  карман  с подрезным бочком в мужских брюках;

- проводить межоперационную влажно -  тепловую обработку;

- применять инструкционную карту на обработку кармана с подрезным бочком в мужских брюках.

2. В процессе урока содействовать воспитанию и развитию у обучающихся общих компетенций, обращая особое внимание на следующие:

ОК  1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 – Организовывать свою деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК    3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК  4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 6 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Методическая цель урока:  Дифференцированное обучение на занятиях учебной практики с использованием  учебных пособий (инструкционной карты)  как основа повышения качества подготовки студентов специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

МАТЕРИАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКА

Оборудование: машина:  TY-B211; TY-1130Н; TY-8800, утюжильная система  BF 205,BF 084

Инструменты и приспособления: ножницы;  портновские булавки;  сантиметровая лента; ручная игла; наперсток; линейка; мел, манекены

Материалы и фурнитура: незаконченное швейное изделие, выполняемое индивидуально; нитки ЛЛ – 35

Дидактический материал, наглядные пособия: медиа  материалы для сопровождения хода урока; образцы – эталоны швейных изделий; ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработкой кармана  с подрезным бочком.

Примечание:  1) 10-00 и в 13-00 выполнение производственной гимнастики;

2) 10-05 завтрак – 15 мин., 11-30 обед – 30 мин.

ХОД ЗАНЯТИЯ

| № этапа | Структурный элемент (этан) | Время этапа, t, мин. | Пg на этапе, | Методические особенности и краткие указания по проведению этапов занятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организационная часть | 2 | ₀ | Проверить явку учащихся, внешний вид, соответствие формы одежды правилам безопасности труда, санитарии и гигиены; подготовку рабочих мест |  |
| 2 | Вводный инструктаж | 30 | ₁-₂ |  |  |
| 2.1 | Сообщение темы и цели урока | 5 | 1 | 1. Мы продолжаем освоение профессиональных компетенций по изготовлению сложных швейных изделий. (Спроецировать тему и цель урока на экран). Тема урока: «Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках». По итогам урока вы будете уметь: - обрабатывать карман с подрезным бочком; - проводить межоперационную влажно - тепловую обработку; - применять инструкционную карту на обработку кармана с подрезным бочком. 2. Напомнить об формируемых профессиональных и общих компетенциях в процессе урока. Сообщить план работы на уроке в 3 этапа: 1 – й этап – Актуализация опорных знаний по правилам безопасности труда; 2 – й этап - Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках, выполняя тестовое задание на компьютерах; 3 – й этап – Самостоятельная работа по теме урока «Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках»; Создать положительную мотивацию на выполнение практической работы, продемонстрировав изделия и слайды с карманами. В процессе урока на каждом этапе результаты заносить в оценочную ведомость | Слайд 1 Слайд 2 Слайды 3,4 Слайд 5 Слайд 6 Слайд 7 Приложение А |
| 2.2 | Актуализация знаний обучающихся по правилам безопасности труда | 3 | 1 | Предложить обучающимся поочередно называть основные правила безопасности труда: – ПБТ для ручных работ; – ПБТ для машинных работ; – ПБТ для утюжильных работ. | Фронтальный опрос Слайд 8 Результаты ответов занести в оценочную ведомость (оценка). Слайд 9 Приложение А |
| 2.3 | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках | 10 | 2 | Спроецировать на экран инструкционную карту «Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках», закрыв инструкционные указания. Поочередно открывать эскизы, предложить обучающимся называть: – технические условия на выполнение операции – возможные дефекты и способы их предупреждения | Слайды 10 – 25 Результаты ответов занести в оценочную ведомость (оценка). Слайд 26 Приложение А |
| 2.3.1 | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках (выполнение теста) | 10 | 2 | Для проверки знаний по «Обработке кармана с подрезным бочком в мужских брюках» и правилах охраны труда предложить обучающимся ответить на вопросы теста | Самостоятельная работа обучающихся на ноутбуках. Слайд 27,28 Результаты ответов занести в оценочную ведомость (оценка). Слайд 29 Приложение А |
| 2.4 | Выдача задания и сообщение критериев оценки | 2 | α 1 | Сообщить задание на день, критерии оценки, время выполнения самостоятельной работы и работы с инструкционной картой. Выполнение обработки кармана проводит проверку обучающиеся в парах друг у друга. | Слайд 30. Ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках Слайды 31, 32 (Приложение В) |
| 3 | Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж мастера п/о | 120 | 2 | Самостоятельная работа: Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках. Задание на урок – Обработка кармана с подрезным бочком в мужских брюках № п/п; Целевые обходы; Примечание. Проверить:. 1; Все ли учащиеся приступили к работе, помочь быстрее включиться в работу учащимся с меланхолическим и флегматическим типами темперамента. 2; Соблюдение правил безопасности труда. 3; Организацию рабочего места. 4; Правильность выполнения обучающимися само- и взаимоконтроля. 5; Оказать индивидуальную помощь наиболее слабоуспевающим обучающимся. 6; Принять и оценить качество выполненных работ. | Приложение Б Контроль качества выполнения осуществляют обучающиеся в парах, заполняя ведомость и выявляя дефекты и ведущий мастер п/о Обучающиеся, которые закончили раньше, выполняют ручные работы в изделии (н – р: наметать подкладку на передние половинки брюк и т.п.) |
| 4 | Заключительный инструктаж | 10 | α 1 - 2 |  |  |
| 4.1 | Анализ результатов проведенного урока | 8 | 2 | Выслушать оценки работы обучающихся. Выставить отметки в журнал. Чтобы сделать полный вывод о достижении цели урока, проанализируем один момент. Как вы считаете, работали ли вы над развитием тех способностей, которые ценят работодатели и которые называются общими и профессиональными компетенциями? (перечень общих компетенций спроецировать на экран). Пожалуйста, приведите примеры, в какие моменты урока это происходило? | Окончательный контроль осуществляет мастер п/о Слайд 33 Обучающиеся озвучивают оценки выполнения самостоятельной работы своего напарника и если есть дефекты назвать их. Итог подводит мастер. |
| 4.2 | Выдача домашнего задания | 2 | α1 | Тема следующего урока «Обработка застежки» на тесьму – «молния» Вы должны уметь воспроизвести по памяти технологическую последовательность обработки застежки гульфик на тесьму – «молния» | Слайд 34 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение В

Ведомость учета результатов компонентного анализа элементов обработки кармана с подрезным бочком.

Ф.И.О.обучающегося________________________________________________

| Элементы трудовой деятельности | Оценка компонентов трудовой деятельности в баллах |  |  |  |  | Общее количество в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правильность выполнения операции | Организация рабочего места | Безопас-ность труда | Самостоятельность выполнения операции | Качество выполненя операций |  |
| 1.Проверить детали кроя |  |  |  |  |  |  |
| 2.Наметить место расположения кармана. |  |  |  |  |  |  |
| 3.Продублировать переднюю половинку брюк в области кармана |  |  |  |  |  |  |
| 4.Обметать срезы неотрезной обтачки и подзора |  |  |  |  |  |  |
| 5.Заметать припуск правой половинки брюк на участке кармана. |  |  |  |  |  |  |
| 6.Проложить отделочную строчку |  |  |  |  |  |  |
| 7.Удалить строчку замётывания |  |  |  |  |  |  |
| 8.Настрочить срезы припуска передней половинки брюк на подкладку кармана |  |  |  |  |  |  |
| 9.Приутюжить край кармана. |  |  |  |  |  |  |
| 10.Настрочить подзор на подкладку кармана. |  |  |  |  |  |  |
| 11.Закрепить концы кармана |  |  |  |  |  |  |
| 12.Стачать подкладки кармана |  |  |  |  |  |  |
| 13.Приутюжить готовый карман |  |  |  |  |  |  |
| Итог (а) |  |  |  |  |  |  |

Кα  = а/р,

а - число правильно выполненных существенных операций,

р - общее число существенных операций; р = 65

Оценка выставляется на основе коэффициента усвоения: Кα = а /р,  где р - общее число существенных операций обработки изделия

а – количество существенных операций, выполненных

обучающимися правильно  (см. графу в табл.: «Общее количество  баллов»)

9*5 = 65

Кα ≥ 0,9 – 0,1   = «5» (59 – 65)

Кα ≥ 0,80–0,89 = «4» (52 – 58)

Кα ≥ 0,7  –0,79 = «3» (46 – 51)

Приложение Б

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ КАРМАНА С ПОДРЕЗНЫМ БОЧКОМ В МУЖСКИХ БРЮКАХ

| № опе-ра-ции | Наименование операции | Инструктивные указания, ТУ | Эскиз | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проверить детали кроя | Для обработки кармана используются детали кроя: - передняя половинка брюк - 2 детали; - боковая часть передней половинки брюк, раскроенная с неотрезным подзором – 2 детали; - подкладка кармана – 2 детали; - клеевая кромка – 2 детали. |  | Лекала, линейка, сантиметровая лента |
| 2 | Наметить место расположения кармана. | С изнаночной стороны провести меловую линию через точки концов кармана. В нижнем конце кармана ставят надсечку на ширину шва. Длина кармана соответствует размеру брюк. |  | Мел, линейка. |
| 3 | Продублировать переднюю половинку брюк в области кармана | Нить основы клеевой прокладки проходит параллельно линии соединяющей её концы. Кромку прокладывают с натяжением с изнаночной стороны неотрезной обтачки, встык к намеченной линии кармана. |  | Система BF 205, BF 084 |
| 4 | Обметать срезы неотрезной обтачки и подзора | швом шириной 0,4 –0,5 см, по лицевой стороне внутреннего среза неотрезной обтачки передней половинки брюк. Подзор обметывают по внутреннему срезу. |  | TY – 8800 |
| 5 | Заметать припуск правой половинки брюк на участке кармана. | На переднюю половинку брюк с изнаночной стороны накладывают подкладку кармана. По линии входа в карман перегибают в сторону изнанки и замётывают прямыми смёточными стежками длиной 0,7 – 1 см. | Лицевая сторона | Игла, напёрсток, нитки |
| 6 | Проложить отделочную строчку | Прокладывают отделочную строчку швом шириной от сгиба по модели. | Лицевая сторона | Машина TY- B211- 933 |
| 7 | Удалить строчку замётывания | Надсекают стежки строчки временного назначения и удаляют. | Лицевая сторона | Ножницы |
| 8 | Настрочить срезы припуска передней половинки брюк на подкладку кармана | Настрачивание неотрезной обтачки на подкладку кармана выполняют швом шириной 0,2 - 0,3 см от обметанного среза. |  | Машина TY- B211- 933 |
| 9 | Приутюжить край кармана. | Край кармана приутюживают до полного прилегания, соблюдая режим ВТО. | Лицевая сторона | Система BF 205, BF 084 |
| 10 | Настрочить подзор на подкладку кармана. | Подзор располагают лицевой стороной вверх на лицевой стороне подкладки кармана, совмещают верхний и боковые срезы деталей. Настрачивают позор на подкладку кармана швом шириной 0,2 – 0,3 см. | Лицквая сторона | Машина TY- B211- 933 |
| 11 | Закрепить концы кармана | Переднюю половинку брюк накладывают сгибом кармана на подзор, уравнивая боковые и верхние срезы, ставят закрепки в концах кармана перпендикулярно входу в карман. |  | Машина TY- B211- 933 |
| 12 | Стачать подкладки кармана | Стачивают подкладки кармана швом шириной 1 см, в начале и конце строчки ставят закрепки длиной 0,7 см. |  | Машина TY- B211- 933 |
| 13 | Приутюжить готовый карман | Приутюживают карман с лицевой и изнаночной сторон, соблюдая режим ВТО. |  | Система BF 205, BF 084 |

Эталонные требования к выполнению работы:

- нитки должны соответствовать цвету ткани

- длина стежка соответствовать техническим требованиям 3-3,5 стежка в 1см.

- ширина шва настрачивания и обметывания  должна соответствовать техническим условиям

- строчки должны быть без пропусков, не петлёные

- не должно быть лас, опалов, заминов

- соблюдать режимы ВТО для костюмной ткани 140 – 160С⁰

Лист диагностики эффективности урока (плана урока)

Тема: Обработка кармана с подрезным бочком

Дата:

Цель: α2 ≥  0,7

М (число обучающихся в группе) = 10

Т – общее время урока = 360 мин.

Мастер п/о Абританова О.А.

Преподаватель ТШИ Фурсикова Г.И.

| Структурный элемент (этап) урока |  | ПД на этпе | Время этапа t, мин | Распределение обучающихся в дидактических системах управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | m | my |
| 1 | Организационная часть | 2 | ₀ | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 2 | Вводный инструктаж | 30 | ₁-₂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сообщение темы и цели урока | 3 | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 2.2 | Актуализация знаний обучающихся по правилам безопасности труда | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |
| 2.3 | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках | 10 | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |
| 2.3.1 | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках (выполнение теста) | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2.4 | Выдача задания и сообщение критериев оценки | 2 | α 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж мастера п/о | 120 | 2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 4 | Заключительный инструктаж | 10 | α 1- 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |
| 4.1 | Анализ результатов проведенного урока | 8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 4.2 | Выдача домашнего задания | 2 | α1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кэф  = Σm j *t /M*T = 10*15+10*10+10*10+10*10+10*120 / 10*162 = 0,95

План урока эффективен

Приложение   А

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ф.И.О. студента________________________________

| Правила безопасности труда | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках | Тестовое задание | Самостоятельная работа по обработке кармана с подрезным бочком | Контроль качества | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение   А

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ф.И.О. студента________________________________

| Правила безопасности труда | Актуализация опорных знаний, умений по технологии обработки кармана с подрезным бочком в мужских брюках | Тестовое задание | Самостоятельная работа по обработке кармана с подрезным бочком | Контроль качества | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |