Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский технологический колледж

имени  Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»

Разработка занятия

по дисциплине

ФИЗИКА

тема «Электроемкость.  Конденсатор. Энергия заряженного    конденсатора»

для специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

преподаватель   Олейник А.И.

2024 год

Учебный предмет: Физика

Специальность: 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

Раздел программы: «Основы электродинамики»

Тема 4.1 «Электрическое поле»

Место занятия в изучении раздела:  пятое занятие темы

Тип занятия: обобщения и систематизации знаний, изучения нового материала

Вид занятия: проблемная лекция с элементами беседы

Форма обучения: фронтальная

Методы обучения: наглядно-практический, проблемный, эвристический

Формы организации работы студентов: индивидуальная, групповая, самостоятельная

Методические рекомендации даны в комментариях под слайдами в презентации.

Цели занятия:

Предметные: научатся определять электроемкость конденсатора; различать типы конденсаторов; научатся использовать формулу определения энергии заряженного конденсатора; находить применение конденсаторам.

Метапредметные:

познавательные – осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей деятельности; анализировать информацию;

регулятивные – выполнять планирование  и регуляцию своей деятельности; выдвигать гипотезу, предлагать пути её решения; самостоятельно формулировать познавательную задачу и предлагать пути ее решения;

коммуникативные – организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и сверстниками; с помощью вопросов добывать недостающую информацию.

Личностные: организовать целенаправленную познавательную деятельность в ходе решения экспериментальной задачи и заполнении сводной таблицы по видам соединения конденсаторов.

Задачи:

1. Дидактические (обучающие):

- формирование общих и профессиональных компетенций;

- ввести понятие электроемкости и её единицы измерения, понятие конденсатора и его обозначения на схеме;

- познакомить с устройством плоского конденсатора и его видами;

- обеспечить усвоение студентами особенностей способов соединения конденсаторов;

- cформировать умения применять формулы в решении задач.

2. Развивающие:

- развивать умение анализировать, обобщать и применять на практике полученные знания;

- способствовать развитию логического мышления;

- развивать познавательную и творческую деятельность студентов;

- развивать умения выделять главную мысль из лекции и делать вывод.

3. Воспитательные цели:

- формировать потребность в систематическом самообразовании по изучению дисциплины физика;

- расширить мировоззрение учащихся об истории создания первого конденсатора;

- на примере разрядки конденсатора через лампочку накаливания показать, что электрическое поле обладает энергией и поэтому оно материально;

- отработать навыки учебного труда по ведению конспекта.

Приобретаемые навыки: применение знаний об устройстве и принципе работы конденсатора при расчете электрических цепей, развитие  навыков логического и абстрактного мышления, умение анализировать и обобщать материал, развитие интереса к профессии.

Продолжительность занятия: 90 минут

Информационно-коммуникационные технологии.

Дидактическое оснащение занятия:

- персональный компьютер преподавателя;

- проектор;

- проекционный экран;

- учебные презентации «История создания первого конденсатора», «Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора» с видеофрагментом «Разряд конденсатора большой мощности»;

- модели конденсаторов;

- набор конденсаторов;

- рабочие тетради студентов

Оформление доски: дата, тема занятия, домашнее задание.

Структура занятия

1. Организационный этап.

2. Этап проверки домашнего задания.

Актуализация знаний, необходимых для усвоения нового материала

3. Подготовка студентов к активному сознательному усвоению знаний.

Сообщение темы и цели урока, мотивация учебной деятельности (через создание  проблемной ситуации)

4.Этап освоения новых знаний.

Изучение нового материала, демонстрационный эксперимент

5. Этап закрепления новых знаний.

Проверка понимания учащимися изученного материала и его первичное закрепление при решении экспериментальных задач.

6. Этап информации о домашнем задании.

7. Этап подведения итогов занятия.

План проведения лекции.

1. Электроёмкость проводника:

1) определение;

2) обозначение;

3) единицы измерения.

2. Конденсатор:

1) определение;

2) обозначение на схеме;

3) назначение;

4) история создания первого конденсатора;

4) ёмкость конденсатора;

5) от каких параметров зависит ёмкость конденсатора.

3. Принцип работы конденсатора:

1) Заряд конденсатора. Ток;

2) Заряд конденсатора. Напряжение;

3) номинальное напряжение.

4. Способы соединения конденсатора:

1) параллельное соединение;

2) последовательн6ое соединение.

5. Типы конденсаторов и их практическое применение.

6. Энергия заряженного конденсатора.

7. Техника безопасности при работе с конденсаторами.

Ход занятия

- Организационный момент.

- Этап проверки домашнего задания.

Актуализация опорных знаний путем опроса.

Фронтальный опрос.

- Что из себя представляет электрический заряд? Как он себя проявляет?

- Перечислить виды зарядов. Как они взаимодействуют между собой? Посредством чего они взаимодействуют?

- Дать определение электрического поля. Почему его относят к особой форме материи?

- Назвать источники электрического поля. Может ли поле существовать без заряда и заряд без поля?

- Перечислить существующие характеристики поля (силовую и энергетическую).

- Дать определения напряженности поля (силовой характеристики) и записать формулу.

- Дать определение разности потенциалов (энергетическая характеристика) и записать формулу.

- Записать уравнение связи между силовой и энергетической характеристикой поля.

- Чем отличаются по своему строению проводники и диэлектрики?

- Какие виды диэлектриков вы знаете? Чем отличаются между собой полярные и неполярные диэлектрики?

- Подготовка студентов к активному сознательному усвоению знаний. Объявление темы и цели занятия.

Для практических нужд в энергетике, электронике и радиотехнике (в радиоприемнике, телевизорах, пылесосах, холодильниках и т.д.) необходимы накопители электрической энергии. Что они из себя представляют? Как устроены и от чего зависит величина накопленной ими энергии?

Сегодня на уроке познакомимся с устройством и принципом работы таких накопителей электрической энергии - плоским конденсатором и его видами, рассмотрим способы соединения конденсаторов.

- Этап освоения новых знаний.

- Вводится понятие электроемкости проводника, ее единицы измерения и от чего она зависит  и не зависит (Слайд №9- 12).

- Вводится понятие конденсатора, как накопителя электрической энергии, его внешний вид и обозначение на схеме. Вводится понятие емкости конденсатора. (Слайд с13-16)

- Рассматривается принцип работы конденсатора. Процесс зарядки конденсатора  рассматривается по графику. (Слайд с 17- 20)

- Формулируется проблемный вопрос: «Пропускает конденсатор постоянный ток или нет?  Что произойдет если к заряженному конденсатору подключить лампу накаливания?» (Просмотр видеоролика «Разряд конденсатора большой мощности») Вывод: Конденсатор не пропускает постоянный ток, но на его обкладках создается разность потенциалов, т.е. накапливается  электрический заряд, а следовательно и энергия.

- (Слайд 20)

- Рассматривается по графику, как изменяются ток и напряжение во время разряда конденсатора. (Слайд 23)

- Относительная диэлектрическая проницаемость.

Не менее значимым фактором, влияющим на емкость конденсатора, является такое свойство материала между обкладками как относительная диэлектрическая проницаемость ɛ. Это безразмерная физическая величина, которая показывает во сколько раз сила взаимодействия двух свободных зарядов в диэлектрике меньше, чем в вакууме.

Материалы с более высокой диэлектрической проницаемостью позволяют обеспечить большую емкость. Объясняется это эффектом поляризации – смещением электронов атомов диэлектрика в сторону положительно заряженной пластины конденсатора (см. рис. 1).

Рис.1

Поляризация создает внутренне электрическое поле диэлектрика, которое ослабляет общую разность потенциала (напряжения) конденсатора. Напряжение U препятствует притоку заряда Q на конденсатор. Следовательно, понижение напряжения способствует размещению на конденсаторе большего количества электрического заряда.

- Вводится понятие номинального напряжения и от чего зависит номинальное напряжение. (Слайд 24)

- Рассматриваются различные формы конденсаторов. Схематичное изображение. Формулы, для расчета емкости (плоского, сферического и цилиндрического конденсаторов) (Слайд с 25-28).

- Рассматриваются различные типы конденсаторов. (Слайд с 29-38)

- Рассматриваются различные способы соединения конденсаторов. (Слайд с 39-43)

- Рассматривается пример решения задачи при последовательном соединении конденсаторов. (Слайд с 44-46)

- Студенты заполняют сводную таблицу по видам соединения конденсаторов (Слайд 47)

- Рассматривается вопрос о практическом применении конденсаторов. (Слайд 48-53)

- Получаем формулу для расчета энергии электрического поля конденсатора (Слайд с 54-56)

5. Этап закрепления новых знаний.

- Студенты выполняют практическую работу:

У студентов на парте находятся различные конденсаторы. Необходимо, согласно маркировки конденсатора, определить его ёмкость и напряжение, перевести данные в систему «си» и определить энергию данного конкретного конденсатора. Работа выполняется индивидуально каждым студентом.

- Эксперимент: Рассчитаем емкость демонстрационного конденсатора, измерив, радиус пластины (R = 11 см), используя в качестве диэлектрика

1 вариант: воздух (ɛ= 1)

2 вариант:  парафин (ɛ= 2);

3 вариант: винипласт (ɛ=3,5);

4 вариант: слюда (ɛ= 6);

5 вариант: стеклянную пластину (ɛ= 7).

Дано:                                СИ                        Решение

S= πR2                                         ∁=Sεε0  d= 1∙8,85∙10-12∙3,14·0,112 4∙10-3=0,08∙10-7 Ф=8нФ

R= 11 см

d= 0,4 см

1)ɛ= 1

2) ɛ= 2

3) ɛ= 3,5

4) ɛ= 6

5) ɛ= 7

ɛ0= 8,85 ·10-12Ф/м

С-?

С1=8нФ,  С2=17 нФ,  С3=30 нФ ,  С4= 51 нФ,  С5= 60 нФ.

Вывод из опыта: Ёмкость конденсатора зависит от  рода диэлектрика. Чем больше диэлектрическая проницаемость среды, тем больше электроемкость конденсатора.

- C помощью анализа формулы показываем зависимость ёмкости от площади пластин конденсатора, расстояния между ними.

∁=Sεε0  d

S уменьшается → значит С уменьшается;

d уменьшается → значит С увеличивается;

ввод → С увеличивается.

- Решение задач:

а) Рассчитаем С0, если С1 = 6 пФ; С2 =12пФ при последовательном соединении конденсаторов.

б) у доски решаем задачу по расчету общей емкости при параллельном соединении конденсаторов.

- q0 = q1 + q2;

- U0 = U1 = U2 =const;

- C0U = C1U1+C2U2=> .

Рассчитаем С0, если С1 = 6 пФ; С2 =12 пФ при параллельном соединении Со= 6·10-12+12·10-12 =18·10-12 Ф=18 пФ.

Контрольный тест:

- Электроёмкость характеризует свойство проводника

  - накапливать электрический заряд;

  - проводить электрический ток;

  - совершать работу по перемещению заряда;

  - накапливать положительный заряд.

- Конденсатор можно коротко назвать

  - накопителем электрической энергии;

  - накопителем энергии магнитного поля;

  - накопителем отрицательного заряда;

  - накопителем только положительного заряда.

- Максимальное напряжение, которое может выдержать конденсатор, называется

  - запирающим;

  - номинальным;

  - действующим

  - ёмкостным.

- Перечислить параметры, от которых зависит ёмкость плоского воздушного конденсатора:

  - площади пластин, толщины диэлектрика, от вида диэлектрика;

  - от величины и знака заряда, площади пластин, материала проводника;

  - от знака заряда, материала проводника, вида диэлектрика;

  - от площади пластин, толщины диэлектрика, от потенциала, который приобрел проводник.

- Перечислите, где применяются конденсаторы (привести не менее трех примеров).

15.  Тетради сдаются для проверки учителю.

16. Итог занятия: Рефлексия.

Закончить предложение:

- Сегодня на уроке я узнал…

- Сегодня на уроке я повторил…

6. Этап информации о домашнем задании.

Домашнее задание: Д/з § 101-103.  Конспект. Выучить таблицу. Выполнить обучающий электронный тест  в виртуальной образовательной среде  Moodle по теме «Электростатика»

7. Этап подведения итогов занятия.

Анализ работы учащихся. Оценки за урок.

Список использованной литературы

- Физика: 10-й класс: базовый и углубленный уровни: учебник/Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Перфентьевой.- 11-е изд., стер.- Москва: Просвещение, 2024.-432 с. ил. – (Классический курс)

Интернет-ресурсы:

- http://antonromanov.com

- http://www.google.ru/imgre

- http://e-science.ru/node

- http://www.hightolow.ru/index.php

- http://www.hvproducts.de/en/hv-passivecomponents/capacitors/high-voltage-ceramic-capacitors/hv-class-ii-ceramic-disc-capacitors-ny2-series.html

- http://www.youtube.com