Тесты по теме: «Видеоподсистемы»

Студент должен знать:

- принцип работы мониторов на основе ЭЛТ;

- принцип работы жидкокристаллических мониторов;

- основные характеристики мониторов;

- типы видеоадаптеров;

- основные характеристики видеоадаптеров.

Основные дидактические единицы

Мониторы на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ): основные принципы работы, типы ЭЛТ, конструкция, технические характеристики мониторов. Стандарты ТСО. Обзор основных моделей.

Жидкокристаллические мониторы. Принцип действия и технологии ЖК-монитора. Контроллер ЖК-экрана. Технические характеристики ЖК-мониторов. Сравнительный анализ ЖК-мониторов и мониторов на основе ЭЛТ. Обзор основных моделей.

Плоскопанельные мониторы: плазменные дисплеи, электролюминесцентные мониторы, мониторы электростатической эмиссии, органические светодиодные мониторы. Принцип действия, основные преимущества и недостатки.

Видеоадаптеры: назначение, функции и типы. Режимы работы и характеристики видеоадаптеров, их основные компоненты и характеристики. Выбор видеоадаптера.

Устройства захвата и ввода-вывода видеосигнала: основные компоненты и характеристики. Линейный и нелинейный монтаж: функции, средства сжатия. Интерфейс DirectX. Программное обеспечение аппаратных средств ввода-вывода видеосигнала.

Мультимедийные проекторы: принцип действия и классификация. Принципиальные схемы TFT-проекторов, полисиликоновых проекторов, D-ILA, DMD/DLP-проекторов. Их достоинства и недостатки. Принцип действия 3D-проекторов. Основные характеристики мультимедийных проекторов.

Тест 4.  « Мониторы»

Вариант 1.

1.	 По принципу действия мониторы для ПК принято разделять на:

А) плоскопанельные и кинескопные; 		Б)  аналоговые и цифровые;

В) растровые и векторные;		                       Г) цветные и монохромные.

2. Какие из характеристик не относятся к ЖК-мониторам:

А) размер экрана;     Б) защитный экран;  В) покрытие экрана;

Г) разрешающая способность; 	       Д) муар.

3.	Какого предела не должна превышать потребляемая мощность для цветных мониторов:

А) 40 Вт;   	  Б) 60 Вт;   	В) 70 Вт;	Г) 90 Вт.

4.	 Ландшафтную (пейзажную) и портретную ориентацию могут иметь:

А) ЭЛТ- мониторы;	Б) ЖК-мониторы ;	 В) ЖК- экраны ноутбука.

5.	Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске монитора - это:

А) разрешающая способность монитора;	 Б) диагональ экрана;

В) размер зерна экрана.

6.	От чего зависит срок службы монитора в большей мере:

A) от температуры его нагрева при работе;

В) от количества времени работы без перерыва;

Б) от механических  воздействий;

Г) не зависит ни от чего, а соответствует гарантийному сроку.

7.  В соответствии с нормами ТСО-99 минимальная частота регенерации  монитора должна составлять:

А) не менее 60Гц;      Б) 85 Гц;	 В) 90 Гц;       Г) 100 Гц.

8.	По принципу использования видеосигналов мониторы принято разделять на:

А) плоскопанельные и кинескопные;	 		 Б) растровые и векторные;

В) цветные и монохромные;			 Г)  аналоговые и цифровые.

9.	 Какие показатели ЖК-монитров позволила улучшить технология TFT (тонкопленочный  транзистор):

А) яркость;	 Б) цветопередача; 	В) угол зрения; 	Г) контрастность; 	Д) срок службы.

10. Для чего используется кварцевое покрытие мониторов:

А) для придания антибликовых и антистатических свойств;

Б) для защиты от широкого диапазона излучений;

В) для защиты от механических воздействий.

Вариант 2.

1.	 По способу отображения цвета мониторы для ПК принято разделять на:

А) плоскопанельные и кинескопные; 		Б)  аналоговые и цифровые;

В) растровые и векторные;				 Г) цветные и монохромные.

2. Какие из характеристик относятся к ЖК-мониторам:

А) размер экрана;     	 	Б) защитный экран;  		В) ориентация экрана;

Г) разрешающая способность;   	Д) муар.

3.	Какого предела не должна превышать потребляемая мощность для мониторов размером 14”:

А) 40 Вт;   	  Б) 60 Вт;   	В) 70 Вт;	Г) 90 Вт.

4.	Какую ориентацию имеют ЭЛТ-мониторы:

А) портретную;	Б) пейзажную;	 В) портретную и пейзажную.

5.	Разрешающая способность монитора - это:

А) Расстояние между ближайшими отверстиями в цветоделительной маске;

Б) число элементов изображения, которые он способен воспроизводить по горизонтали и

вертикали;

В) расстояние между соседними элементами люминофора одного цвета.

6.	Монитор со встроенной акустической системой называется::

A) ноутбук;     Б) совместимый;   	В) мультимедийный;	    Г) проекционный.

7.  В соответствии с нормами ТСО-99 комфортная для работы частота регенерации монитора должна быть:

А) не менее 60Гц;      Б) 85 Гц;	 В) 90 Гц;       Г) 100 Гц.

8.	Основными недостатками плазменных дисплеев по сравнению с ЖК-мониторами

являются:

А) высокая потребляемая мощность;	  Б) величина поля обзора;

В) низкая разрешающая способность;	 Г)  яркость и контрастность изображения.

9.	 Монохромные мониторы могут быть:

А) черно-белыми; 	Б) черно-голубыми;     В) черно-зелеными; 	Г) черно-желтыми.

10. Расстояние между соседними элементами люминофора одного цвета – это:

А) разрешение монитора;	 Б) размер диагонали экрана;   	В) шаг точки (размер зерна).

Тема программы «Устройства вывода информации на печать»

Студент должен знать:

- принципы работы устройств вывода информации на печать;

- основные узлы и особенности эксплуатации печатающих устройств;

- технические характеристики печатающих устройств;

Основные дидактические единицы

Общие характеристики устройств вывода на печать. Классификация печатающих устройств.

Принтеры ударного типа: принцип действия, механические узлы, особенности работы, технические характеристики, правила эксплуатации. Основные современные модели.

Струйные принтеры: принципы работы, основные узлы, особенности работы, основные параметры, правила эксплуатации.  Основные современные модели.

Лазерные принтеры: принцип действия, функциональная схема, особенности работы, основные параметры. Язык управления принтером. Правила эксплуатации. Основные современные модели.

Плоттеры: назначение, принцип действия, классификация. Конструктивные особенности и основные технические характеристики плоттеров.

Специализированные устройства печати: термические, светодиодные, сублимационные. Принцип работы, основные узлы, основные параметры.

Подключение и инсталляция печатающих устройств. Настройка параметров работы принтеров. Замена картриджей. Себестоимость печати.

Тест 5. «Печатающие устройства»

Вариант 1.

- Какого вида принтеров не существует:

А) струйный; 		Б) матричный; 	В) лазерный; 	   Г) термографический.

- В каких режимах работают все принтеры:

А) текстовый и графический; 		Б) векторный и растровый;

В) черно-белый и цветной; 			Г) оптимальной и скоростной печати.

- Какие принтеры создают изображение механическим давлением нам бумагу через

красящую ленту:

А) струйный; 	Б) матричный;   В) термический;      Г) фотоэлектронный.

- По способу печати принтеры бывают:

А) посимвольные;  	 Б) построчные;   	   В) полистовые;

Г) постраничные;   		Д) последовательные.

- Качество печати матричных принтеров определяется:

А) количеством иголок в печатающей головке;		 Б) размером иголок;

В) количеством сопел в печатающей головке;		Г) размером сопел.

- В чем измеряется скорость печати принтера:

А) слов в минуту;	 		Б) символов в секунду;

В) страниц в минуту;		 Г) страниц в секунду.

- Какие принтеры лучше использовать для цветной печати с качеством, близким к

фотографическому:

А) струйные;		 Б) матричные; 	В) лазерные;		 Г) термические.

8. К недостаткам матричных принтеров относятся:

А)  засыхание чернил в соплах; 				Б)  уровень шума свыше 50 дБ;

В)  нельзя выключать во время работы; 			Г) низкая скорость печати.

9. От чего зависит скорость печати струйного принтера:

А) от используемых чернил;		 	Б) от разрешения принтера;

В) от качества бумаги; 		  	           Г) от качества печати.

10. По конструктивному исполнению плоттеры бывают:

А)  струйные и лазерные;			  Б) векторные и растровые;

В) планшетные и рулонные;		 Г) перьевые электростатические.

Вариант 2.

- Какой из видов принтеров в большей мере используется для цветной печати:

А) струйный; 		Б) матричный;

В) лазерный; 	  	 	 Г) термический.

- По способу формирования строк принтеры бывают:

А) посимвольные;    	 	Б) построчные;   	 В) параллельные;

Г) постраничные;  		 Д) последовательные.

- Качество печати струйных принтеров определяется:

А) количеством иголок в печатающей головке;		 Б) размером иголок;

В) количеством сопел в печатающей головке;		Г) размером сопел.

- Какие принтеры лучше использовать для качественной черно-белой печати:

А) струйные;	 Б) матричные; 	В) лазерные;		 Г) термические.

- В каких режимах работают все принтеры:

А) текстовый и графический; 		Б) векторный и растровый;

В) черно-белый и цветной; 			Г) оптимальной и скоростной печати.

- В каких единицах измеряется разрешение принтера:

А)	пикселях;			 Б)  пикселях на дюйм;

В) точках на см; 		Г) точках на дюйм.

- К недостаткам струйных принтеров относятся:

А)  засыхание чернил в соплах; 			Б)  уровень шума свыше 50 дБ;

В)  нельзя выключать во время работы; 		Г) низкая скорость печати.

8. От чего зависит скорость печати лазерного принтера:

А) от используемых чернил;		 Б) от разрешения принтера;

В) от качества бумаги; 			Г) от качества печати.

9. По принципу формирования изображения плоттеры бывают:

А)  струйные и лазерные;			 Б) векторные и растровые;

В) планшетные и рулонные;		  Г) перьевые электростатические.

10.  Какие из плоттеров относятся к векторным:

А) струйные; 			Б) перьевые;

В) электростатические;	  	  Г) лазерные

Эталоны ответов

Тест 4. « Мониторы»

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | А | Б,Д | Г | Б | В | А | Б | Г | А,В,Г | А |
| 2 вариант | Г | А,В,Г | Б | А | Б | В | Г | А,В | А,В,Г | В |

Тест 5. «Печатающие устройства»

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант | Г | А | Б | А,Б,Г | А | В | Г | Б,Г | Г | В |
| 2 вариант | А,Г | В,Д | В | В | А | Г | А,В | Б | Б | Б |

Критерий оценки.

Критерии оценки опроса следующие:

менее 30% - 1 балл

от 30% до 59% - 2 балла

от 60% до 70% - 3 балла

от 71% до 85% - 4 балла

более 85% - 5 баллов

*  % = Количество правильных ответов/ общее количество вопросов