Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Курсавский региональный колледж «Интеграл»

ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

«Дефектовка коленчатого вала»

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»

для реализации мероприятий

в рамках проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

с. Курсавка

2025

Программа разработана для проведения профессиональной пробы по профессиональному направлению Слесарь по ремонту автомобилей

Организация-разработчик: ГБПОУ «Курсавский региональный  колледж «Интеграл»

Разработчик: Улыбашев А.В. преподаватель ГБПОУ КРК «Интеграл».

Рассмотрена, утверждена и рекомендована к применению на заседании Методического совета ГБПОУ КРК «Интеграл».

Протокол № 8 от 25.09.2025г.

Председатель     Методического   совета                           И.А.Колодко

357070  Ставропольский край,

Андроповский район,

с.Курсавка, ул. Титова, 15

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83

факс:6-39-79

krk@mosk.stavregion.ru

Паспорт программы профессиональной пробы

Профессиональная среда: индустриальная

Наименование начальной группы занятий: слесарь по ремонту автомобилей

Вид профессиональной пробы: Базовый

Формат проведения: Очный

Продолжительность: 90 минут

Классы: 10, 11

Содержание программы.

1. Введение (10 мин.)

1. Краткое описание профессиональной деятельности.

Слесарь по ремонту автомобилей — это специалист, занимающийся диагностикой, обслуживанием и ремонтом различных систем и агрегатов автомобиля. Работа включает в себя поиск и устранение неисправностей, замену изношенных или поврежденных деталей, а также проведение плановых технических осмотров и обслуживания транспортных средств.

Эта профессия требует технических знаний о строении и функционировании автомобильных систем, умения работать с различными инструментами и оборудованием, а также способности к решению сложных технических задач. Слесари по ремонту автомобилей должны постоянно обновлять свои знания и навыки, чтобы соответствовать меняющимся технологиям в автомобильной индустрии.

2. Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира.

Слесари по ремонту автомобилей могут найти занятость в различных местах, связанных с автомобильной индустрией и техническим обслуживанием транспортных средств. Вот основные места работы для слесарей по ремонту автомобилей:

Автосервисы и автомастерские: Работа в частных или сетевых сервисных центрах, где осуществляется широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Дилерские центры: Работа в сервисных центрах при дилерских автосалонах, специализирующихся на конкретных марках и моделях автомобилей.

Специализированные ремонтные мастерские: Работа в мастерских, специализирующихся на определенном типе работ, например, в трансмиссионных или двигательных мастерских.

Автопарки и транспортные компании: Работа в автопарках, транспортных и логистических компаниях, обслуживающих собственный парк автомобилей.

Государственные учреждения: Работа в государственных или муниципальных учреждениях, в отделах, занимающихся обслуживанием служебного автотранспорта.

Учебные учреждения: Преподавание или работа в образовательных учреждениях, обучающих будущих специалистов автосервиса.

Самозанятость: Некоторые слесари открывают собственные мастерские или работают на дому, предлагая услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей.

### Будущее профессии слесаря по ремонту автомобилей

Новые технологии оказывают значительное влияние на профессию слесаря по ремонту автомобилей, внося изменения в рабочие процессы, требования к навыкам и характер выполняемых задач. Так внедрение автомобилей с электрическим двигателем, беспилотных автомобилей несомненно повлияет на спрос и характер работы в области ремонта и обслуживания автомобилей, требуя от слесарей новых знаний и навыков. Вот основные направления этих изменений.

Автоматизация и цифровые технологии:

Диагностическое оборудование: современные автомобили оснащаются сложными электронными системами, требующими использования расширенного диагностического оборудования и программного обеспечения для поиска и устранения неисправностей.

Электрические и гибридные транспортные средства: растущая популярность электрических и гибридных автомобилей требует от слесарей знаний в области электротехники и электроники.

Беспилотные автомобили:

Новые системы и технологии: беспилотные автомобили оснащены продвинутыми системами управления, датчиками и программным обеспечением. Слесарям потребуется освоить эти новые технологии для диагностики и ремонта.

Обучение и специализация: с ростом числа беспилотных автомобилей на дорогах слесарям может потребоваться специализированное обучение для работы с ними, особенно в области электроники, программирования и систем безопасности.

Изменение вида работ: ремонт и обслуживание беспилотных автомобилей могут сосредоточиться на электронных и программных компонентах больше, чем на традиционных механических аспектах.

Безопасность и регулирование: работа с беспилотными автомобилями может включать соблюдение новых норм безопасности и стандартов, учитывая их высокий уровень автоматизации и связь с системами управления движением.

Работа с большими данными: в беспилотных автомобилях активно используются данные для работы систем. Слесарям может потребоваться умение работать с этими данными для диагностики и устранения неполадок.

3.  Необходимые навыки и знания для овладения профессией

Специалист должен уметь:

производить техническое обслуживание автомобильных двигателей,

производить техническое обслуживание электрических и электронных систем автомобилей,

производить техническое обслуживание автомобильных трансмиссий,

производить техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления автомобилей,

производить техническое обслуживание автомобильных кузовов.

Специалист должен знать:

технологию текущего ремонта автомобильных двигателей,

технологию текущего ремонта узлов и элементов электрических и электронных систем автомобилей,

технологию текущего ремонта автомобильных трансмиссий,

технологию текущего ремонта ходовой части и механизмов управления автомобилей.

4. Интересные факта о профессиональном направлении.

Первые слесаря по ремонту транспортных средств появились еще в середине XVIII века в странах, где ранее всего появился транспорт, способный передвигаться самостоятельно. С тех пор самодвижущиеся механизмы постоянно изменялись и совершенствовались. Но любому механизму нужен уход и ремонт, поэтому требовались специально обученные и хорошо разбирающиеся в конструкции автомобиля люди.

К этой профессии имеют отношение даже венценосные особы современного мира. Есть интересный факт из истории жизни королевы Великобритании Елизаветы. Специальность Елизаветы – автомеханик.

## 5. Связь профессиональной пробы с реальной деятельностью.

Профессия слесаря по ремонту автомобилей остаётся востребованной в обществе по нескольким ключевым причинам:

Распространенность автомобилей: Автомобили являются неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей, и их количество постоянно растет, что создаёт стабильный спрос на ремонт и обслуживание, требует глубоких знаний и специализированных навыков для их обслуживания и ремонта. Для поддержания безопасности, надёжности и эффективности автомобилей необходимо регулярное профессиональное обслуживание.

Экономическая выгода ремонта: Ремонт и восстановление автомобилей часто являются более экономичным решением, чем покупка новых, что способствует спросу на услуги слесарей.

Специализированные услуги: Специализированные услуги, такие как ремонт конкретных марок или моделей автомобилей, а также работа с гибридными и электрическими транспортными средствами, требуют квалифицированных специалистов.

Эти факторы обеспечивают стабильный и долгосрочный спрос на профессиональные услуги слесарей по ремонту автомобилей.

6. Цели и задачи (ожидаемые результаты) профессиональной пробы

Цель: познакомиться с особенностями и содержанием труда слесаря по ремонту автомобилей, оценить свои склонности и способности к данному виду деятельности, а также сформировать начальные профессиональные навыки.

Задачи:

-	изучение основных инструментов и материалов;

-	освоение базовых приемов работы по ремонту автомобилей;

-	производить техническое обслуживание автомобильных узлов (дефектовка коленчатого вала);

-	соблюдение техники безопасности и понимание требований к качеству.

Форма: практическое задание.

Элементы технологий: информационно-коммуникативная, развивающего обучения, здоровьесберегающая, творческого обучения.

Методы обучения: словесный, иллюстративный, практический, репродуктивный.

7. Постановка задачи (5 мин).

Дефектовка коленчатого вала.

Определить величину износа шатунных и коренных шеек коленчатого вала. Сравнить полученные результаты с номинальными размерами. Дать заключение о состоянии коренных шеек на основании технической документации.

8.Выполнение задания (60мин.)

Выполнение задания в соответствии с технической документацией.

| 1 | Установил коленчатый вал в призмы |
| --- | --- |
| 2 | Выполнил протирку шеек коленчатого вала сухой ветошью |
| 3 | Выполнил калибровку микрометра 25-50 |
| 4 | Выполнил замеры 1й шатунной шейки |
| 5 | Результат соответствует истинному размеру |
| 6 | Выполнил замеры 2й шатунной шейки |
| 7 | Результат соответствует истинному размеру |
| 8 | Выполнил замеры 3й шатунной шейки |
| 9 | Результат соответствует истинному размеру |
| 10 | Выполнил замеры 4й шатунной шейки |
| 11 | Результат соответствует истинному размеру |
| 12 | Дал заключение о состоянии шатунных шеек на основании |
| 13 | технической документации |
| 14 | Выполнил калибровку микрометра 50-75 |
| 15 | Выполнил замеры 1й коренной шейки |
| 16 | Результат соответствует истинному размеру |
| 17 | Выполнил замеры 2й коренной шейки |
| 18 | Результат соответствует истинному размеру |
| 19 | Выполнил замеры 3й коренной шейки |
| 20 | Результат соответствует истинному размеру |
| 21 | Выполнил замеры 4й коренной шейки |
| 22 | Результат соответствует истинному размеру |
| 23 | Выполнил замеры 5й коренной шейки |
| 24 | Результат соответствует истинному размеру |
| 25 | Дал заключение о состоянии коренных шеек на основании |
|  | технической документации |

Рекомендации для наставника по организации процесса выполнения задания

| Установил коленчатый вал в призмы | Да/Нет |
| --- | --- |
| Выполнил протирку шеек коленчатого вала сухой ветошью | Да/Нет |
| Выполнил калибровку микрометра 25-50 | Да/Нет |
| Выполнил замеры 1й шатунной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 2й шатунной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 3й шатунной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 4й шатунной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Дал заключение о состоянии шатунных шеек на основании | Да/Нет |
| технической документации |  |
| Выполнил калибровку микрометра 50-75 | Да/Нет |
| Выполнил замеры 1й коренной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 2й коренной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 3й коренной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 4й коренной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Выполнил замеры 5й коренной шейки | Да/Нет |
| Результат соответствует истинному размеру | Да/Нет |
| Дал заключение о состоянии коренных шеек на основании | Да/Нет |
| технической документации |  |

9.Контроль, оценка и рефлексия (15 мин.)

1.Критерии успешного выполнения задания

•	Соблюдение технологии метрологических измерений

•	Соблюдение техники безопасности

•	Аккуратность, внимательность.

2. Вопросы для рефлексии учащихся

Для проведения рефлексии преподаватель предложит обучающимся следующее облако «тегов», которые необходимо дополнить:

- сегодня я узнал...

- было трудно…

- я понял, что…

- я научился…

- я смог…

- было интересно узнать, что…

- меня удивило…

- мне захотелось…

Инфраструктурный лист

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу 3 чел. | Степень необходимости (необходимо/ опционально) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Двигатель внутреннего сгорания легкового автомобиля с ременным приводом газораспределительного механизма | 1 | 1 | Необходимо |
| Кантователь | Кантователь поворотный для агрегатов, грузоподъемность до 150 кг | 1 | 1 | Необходимо |
| Набор инструмента | Набор ручного слесарного инструмента состоящего из воротка/трещотки, набора накидных слесарных головок | 1 | 1 | Необходимо |
| Динамометрический ключ | Динамометрический ключ 525, 19-110. | 1 | 1 | Необходимо |

Приложения и дополнения

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| https://bibiauto.club/remont/defektovka-dvigatelya.html | Дефектовка двигателя |