краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»

Урок-деловая игра

«Технолог на смене»

по МДК 02.02 Технология производства цветных металлов и сплавов

Специальность  22.02.08  Металлургическое производство

Ачинск, 2026

| РАССМОТРЕНО на заседании Цикловой методической комиссии по УГС 22.00.00 Протокол №___ Председатель ЦМК Рыженкова Е.П. (Ф.И.О) «____»__________ 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ______________Г.В. Часовских «____»__________2026г. |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом

Протокол № ____________  от «____»__________ 2026г.

Составитель: Р.И. Рылова– преподаватель Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса

Аннотация

Настоящая методическая разработка призвана проверить и закрепить знания технологического процесса производства глинозема в   форме дидактической игры  «Технолог на смене» в соответствии   с рабочей программой    междисциплинарного курса МДК 02.02  Технология производства цветных металлов и сплавов специальности среднего профессионального образования 22.02.08 Металлургическое производство.

В ходе игровой деятельности обучающийся должен

уметь:

-выбирать сырьевые материалы для производства цветных металлов на основе их свойств;

- выбирать способы подготовки сырья;

- выполнять расчет сырьевых материалов;

- определять основные параметры технологического режима;

знать:

- физические и химические свойства цветных металлов;

- виды сырья; способы подготовки сырья;

- основные физические и химические процессы в производстве цветных металлов;

- способы и технологию переработки сырьевых материалов;

- типовые технологические процессы производства основных цветных металлов, этапы и условия протекания технологических процессов;

В результате деятельности обучающиеся формируют  следующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции:

ПК 2.1. Выполнять расчеты параметров технологического процесса, работы оборудования, характеристик исходного сырья и продукции при производстве цветных металлов и сплавов.

ПК 2.2. Осуществлять подготовку исходного сырья к переработке.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

Ход мероприятия

Вступительное слово преподавателя

«Добрый день, уважаемые студенты и гости нашего мероприятия! Сегодня мы призваны закрепить знания по одной из важных тем в металлургическом процессе  "Производство глинозема щелочным  способом  Байера» в форме дидактической игры «Технолог на смене».

# Сюжет и введение в учебную игру: «Технолог на смене»

## Погружение в контекст

Объект: Глиноземный комбинат. 
Роль игрока: Младший инженер-технолог, принимающий первую самостоятельную смену.
Цель: Провести технологический процесс через все аппараты схемы Байера без аварий и получить качественный глинозем.

## Введение, Слово преподавателя.

«Добро пожаловать в Глиноземную долину, коллега!

Перед вами не просто цех, а гигантский живой организм. По километрам труб под огромным давлением течет раскаленная щелочная пульпа. В автоклавах рождается будущее "крылатого металла", а в огромных печах кальцинации оно закаляется, превращаясь в белоснежный порошок.

Сегодня вы — дежурный технолог. Это значит, что судьба всей смены и тонн продукции в ваших руках.

### Ваши задачи:

- Контролировать АТС: Вы должны безошибочно определять, в какой аппарат направить поток на каждом этапе.

- Соблюдать режим: Температуры в 250°C и высокие давления не прощают ошибок.

- Оперативно решать задачи: Оборудование (от мельниц до декомпозеров) требует понимания принципов его работы.

### Маршрут смены:

Вам предстоит преодолеть 10 контрольных точек — от узла выщелачивания до склада готовой продукции. Каждая точка — это проверка ваших знаний аппаратурно-технологической схемы.

Помните: Глинозем — это хлеб алюминиевой промышленности. И сегодня именно вы отвечаете за то, чтобы он был "испечен" по всем стандартам.

Смена принята? Завод ждет вашего решения!»

## Правила игры

- Уровни: Каждый вопрос теста — это шаг по технологической цепочке.

- Жизни/Ошибки: Одна ошибка в аппарате может привести к "зашламлению" системы.

- Финал: Получение сертификата «Главный технолог смены» при успешном прохождении всех тестов и заполнении дневника.

К концу мероприятия каждый из вас сможет почувствовать себя настоящим технологом огромного завода,  заполнив «Дневник инженера» понять логику управления огромным потоком сырья, который никогда не должен останавливаться

Приступим!»

## Методическое обеспечение:

- Методическая разработка занятия-игры

- Карточки заданий для деловой игры

- Аппаратурно-технологическая схема (АТС) и оборудование

- Тест по аппаратурному оформлению

- Дневник инженера-технолога

# 1.1. Паспорт занятия

- Дисциплина: Технология производства цветных металлов и сплавов / Технология производства глинозема.

- Тема занятия: Технологическая цепочка производства глинозема способом Байера.

- Тип занятия: Урок-деловая игра / Квест-тренажер.

- Целевая аудитория: Студенты технических специальностей.

- Цель занятия: В игровой форме освоить последовательность и параметры технологического цикла Байера, развить навыки командного анализа и принятия решений.

## 1.2. Игровая легенда

Студенты делятся на «Инженерные бюро» (команды по 4-5 человек). Каждое бюро получает заказ на запуск участка глиноземного завода. Цель — провести боксит через все «цеха» (этапы), минимизировать потери щелочи и получить качественный глинозем на выходе.

## 1.3. Ресурсная база (Игровые артефакты)

- Карточки «Сырье»: Характеристики боксита (содержание Al2O3, SiO2).

- Жетоны «Каустик»: Ресурс щелочи, который нужно экономить (оборотный раствор).

- Игровая карта завода: Технологическая схема с «воротами»-цехами.

- Карточки «Аварийная ситуация»: Например, «Повышение кремниевого модуля» или «Сбой температуры в автоклаве».

## 1.4. Сценарий игры (Этапы занятия)

### I. Вход в игру (5 мин)

Инструктаж, деление на команды, выдача «паспортов цехов».

### II. Раунд 1: «Дробилка и мешалка» (Подготовка)  (10 мин)

Команды должны рассчитать количество оборотного раствора для получения пульпы заданной плотности.

### III. Раунд 2: «Автоклавный прорыв» (Выщелачивание) (10 мин)

Блиц-опрос: команды должны выбрать правильные параметры (температура 220-250°C, давление) для своего типа боксита.

### IV. Раунд 3: «Битва за раствор» (Разделение фаз) (10 мин)

Команды решают задачу: как эффективно отделить «красный шлам» от алюминатного раствора, сохранив максимум полезного компонента.

### V. Раунд 4: «Запасной элемент» (Декомпозиция) (10 мин)

Команды моделируют процесс кристаллизации. Нужно выбрать момент ввода «запала» (гидроксида).

### VI. Финал: «Прокалка» (Кальцинация) (5 мин)

Завершающий этап. Команды «отправляют» продукцию в печь и получают итоговый сертификат качества глинозема.

1.5 Список использованной литературы

Основная литература

- Логинова И. В., Кырчиков А. В. Технология производства глинозема: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2015. — 184 с.

- Сизяков В. М. Химико-технологические основы переработки алюминиевого сырья: Учебник для вузов. — СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2016.

- Беляев А. И. Металлургия легких металлов. — М.: Металлургия, 2010.

Дополнительная литература и справочники

- ИТС 11-2016 Производство алюминия. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям.

- Еремин Н. И., Галкин А. Н. Процессы и аппараты глиноземного производства. — М.: Металлургия.

Государственные стандарты (ГОСТ)

- ГОСТ 30548-97 Глинозем. Методы химического анализа. Общие требования.

- ГОСТ 27798-93 Глинозем. Отбор и подготовка проб.

- ГОСТ 6912.1-93 Глинозем. Технические условия (марки Г-00, Г-0, Г-1 и др.).

- ГОСТ 23201.0-78 Глинозем. Методы определения гранулометрического состава

# 2. Карточки заданий для деловой игры

## Карточка №1. Цех подготовки пульпы

Задание:  Рассчитать объем оборотного щелочного раствора.

- Данные: Масса боксита — 10 тонн. Ж:Т = 3:1.

- Задача: Сколько м³ раствора нужно подать в мельницу?

- Пояснения. Как найти массу оборотного раствора Mр−ра,  зная массу боксита (Т)  и отношение Ж:Т? Что такое отношение Ж:Т в расчетах шихты? Ж:Т (жидко-твердое) — это массовое отношение жидкой фазы (оборотного раствора) к твердой фазе (бокситу) в пульпе.

- Ответ.  Mр−ра​=Т ×Ж (из пропорции Ж:Т).
Пример: Для 10 т боксита при Ж:Т = 3:1, масса раствора = 10×3==30 тонн.

Карточка 2. Цех подготовки пульпы

- Чему равна плотность оборотного щелочного раствора в среднем (справочное значение)?

- Плотность оборотного щелока обычно составляет 1.25–1.35 т/м³ (в зависимости от концентрации Na2ONa_2ONa2​O и Al2O3Al_2O_3Al2​O3​).

Задача: Рассчитать объем раствора для 10 т боксита при Ж:Т = 3:1 и плотности 1,3 т/м³.

Формула для расчета объема раствора (V) через его массу (M) и плотность (ρ).

V=M/ρ
где:

  - V — объем в м³;

  - M — масса в тоннах;

  - ρ — плотность в т/м³.

Решение.

1) Масса раствора = 10×3=30 т.

  - Объем = 30/1,3≈23,0830 ≈23,08 м³.
Ответ: ~23, 1 м³.

## Карточка №2. Автоклавный цех

Задание: Выберите верный температурный интервал для боксита диаспор-бёмитового типа:

- 105–110°C, 30 мин.

- 140–150°C, 2 часа.

- 230–250°C, 1 час.

- Аппаратурно-технологическая схема (АТС) и оборудование

# Задание. Заполнить пустые ячейки

## Ключевые узлы

- Автоклавы: Стальные сосуды высокого давления (до 35 атм). Основная реакция при 230–250°C.

- Сгустители Дорра: Гравитационное отделение красного шлама.

- Декомпозеры: Башни высотой до 30-35 м для кристаллизации гидроксида (50–90 часов).

- Печи кальцинации: Вращающиеся или кипящего слоя, температура 1100–1200°C.

| Станция АТС | Основной аппарат | Температура, °C | Давление / Время |
| --- | --- | --- | --- |
| Выщелачивание |  | 230 – 250 | 30 – 35 атм / 1-2 ч |
| Декомпозиция |  | 60 → 40 | 50 – 80 часов |
| Кальцинация |  | 1100 – 1200 | Непрерывно |
| Станция АТС | Основной аппарат | Температура, °C | Давление / Время |
| Выщелачивание | Автоклав | 230 – 250 | 30 – 35 атм / 1-2 ч |
| Декомпозиция | Декомпозер | 60 → 40 | 50 – 80 часов |
| Кальцинация | Печь кальцинации | 1100 – 1200 | Непрерывно |

# 4. Тест по аппаратурному оформлению (Способ Байера)

- Какой аппарат обеспечивает растворение Al2O3 под давлением?
А) Декомпозер Б) Автоклав В) Сгуститель Г) Печь кальцинации

- В каких аппаратах происходит ступенчатый сброс давления?
А) Гидроциклоны Б) Самоиспарители В) Классификаторы

- Какова средняя высота современных декомпозеров?
А) 5–10 м Б) 25–35 м В) Более 100 м

Ключи: 1-Б, 2-Б, 3-Б.

# 5. ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ФИО студента: _______________________________________
Группа: _________________

Задание: Заполни пропуски в технологической цепочке:

- Мельница самоизмельчения -> Пульпа.

- Нагрев -> ________________________________ (Реакция).

- Сброс давления -> ________________________________ (Пар).

- Очистка -> ________________________________ (Отделение шлама).

- Кристаллизация -> ________________________________ (Рост зерен).

Финиш -> ________________________________ (Белый порошок).

.