Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ОТКРЫТОГО УРОКА

Практическое занятие «Разработка технической документации для ремонта
зубчатых колес»

МДК 03.02 Осуществление ремонтных работ промышленного
(технологического) оборудования

специальность 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и
ремонт промышленного оборудования

(по отраслям)

Ачинск, 2026

ОДОБРЕНО

Цикловой методической комиссией

специальности 15.02.17 Монтаж, техническое
обслуживание, эксплуатация и ремонт
промышленного оборудования

(по отраслям)

Председатель ЦМК

Р.И. Рылова

« 29 » сентября 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

О. А. Степанов

« 29» сентября 2026г.

Разработчик: Р.И. Рылова, преподаватель

2

Общая информация

| Профессия / специальность | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный цикл | МДК 03.02 Осуществление ремонтных работ промышленного (технологического) оборудования |  |  |  |  |
| Наименование раздела / темы | Тема «Ремонт разъемных соединений» практическое занятие» |  |  |  | кол-во часов |
|  |  |  |  |  | 40 часов |
| Тема занятия | Практическое занятие «Разработка технической документации для ремонта зубчатых колес» |  |  |  | 4 часа |
| Содержание темы | Восстановление элементов зубчатых и цепных передач |  |  |  |  |
| Тип учебного занятия | Практическое занятие |  |  |  |  |
| Формы организации учебной деятельности | Фронтальная, парная, индивидуальная |  |  |  |  |
| Формируемые компетенции (в соответствии с ФГОС, рабочей программой) | Общие компетенции, элементы которой подлежат формированию на занятии |  | Компетенции профессиональные компетенции, которые подлежат формированию рмированию на занятии |  |  |
|  | ОК.01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | ПК.3.2 | Разрабатывать технологическую документацию для проведения плановых и неплановых ремонтов промышленного (технологического) оборудования |  |
|  | ОК.02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |  |
|  | ОК.04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  |  |  |
|  | ОК.09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  |  |  |
| Требования к результатам освоения УД/МДК/практики (в соответствии с ФГОС, рабочей программой) |  | Перечень умений, формируемых на занятии | Перечень знаний, формируемый на занятии |  |  |
|  | У1 | выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования | З1 | устройство и назначение технологического оборудования |  |
|  | У2 | пользоваться измерительным инструментом | З2 | методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного |  |

|  |  |  |  | оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У3 | определять методы восстановления деталей | З3 | правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ |
|  | У4 | пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами | З4 | прикладные компьютерные программы |
|  | У5 | пользоваться нормативной и справочной литературой |  |  |
| Ресурсы учебного занятия | Материально-технические средства |  | Электронные |  |
|  | ПК, проектор, измерительный инструмент, модели зубчатых колес |  | - ПО для демонстрации видеофрагмента - САПР КОМПАС 3D - Возможность тестирования с использованием Яндекс форм |  |
| Формы и методы контроля, оценки результата обучения | Экспертная, комбинированная оценка при выполнении практического задания, наблюдение. |  |  |  |
| Задание для внеаудиторной самостоятельной работы | Дополнить технологическую карту на восстановление зубчатого колеса |  |  |  |

5

Приложение 1

Технологическая карта учебного занятия по дисциплине общепрофессионального цикла/междисциплинарному курсу

| Этапы занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Планируемые результаты обучения (декомпозированные до уровня этапа занятия) | Типы оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап занятия |  |  |  |  |
| Создание рабочей обстановки, актуализация мотивов учебной деятельности. Краткий инструктаж по ТБ. Опрос. | - Приветствует, проверяет присутствующих - Объявляет тему и цель занятия - Проводит краткий инструктаж по работе в лаборатории - Проводит устный опрос по методам восстановления валов | Приветствуют преподавателя, называют области применения темы в профессиональной деятельности. Отвечают на опросы | Перечислить методы восстановления валов, виды передач (З1, З2, З3) | Устный опрос, беседа |
| Актуализация содержания, необходимого для выполнения практической работы | Актуализирует цели, задачи по выполнению практической работы | Участвуют в обсуждении целей и задач по выполнению практической работы, методике проведения практической работы | Использовать техническую документацию для решения задач профессиональной деятельности (ОК 09, ОК 02) Находить взаимосвязь изученных дисциплин для решения заданий практической работы, выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам (ОК 01) | Устный опрос, беседа |
| 2. Основной этап занятия |  |  |  |  |
| 2.1. Осмысление содержания | Знакомит с технологической | Знакомятся с |  | Беседа, комментарии и |

| Этапы занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Планируемые результаты обучения (декомпозированные до уровня этапа занятия) | Типы оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заданий практической работы, последовательности выполнения действий при выполнении заданий - актуализация | картой восстановления зубчатых колёс Предлагает посмотреть видеофильм: «Ремонт зубчатого колеса шестерни» https://yandex.ru/video/preview/1 2373072618042359895 | технологической картой Определяют возможные неисправности зубчатых колёс | Находить взаимосвязь изученных дисциплин для решения заданий практической работы (ОК 01) | вопросы по ходу просмотра видео (Приложение 1) |
| 2.2. Применение новых знаний с целью формирования умений | Предлагает обучающимся разделиться на пары и провести замеры демонстрационных моделей | Разбиваются на пары, выполняют замеры, фиксируют в таблице данные | Проводить замеры (У1, У2, ОК 04) | Контроль за выполнением замеров (Приложение 2) |
|  | Основные приемы работы с САПР Компас по построению зубчатого колеса | Учувствуют в обсуждении, высчитают модуль зубчатой передачи | Находить модуль зубчатой передачи (ОК 09, У4, У5) | Беседа, ответы на вопросы (Приложение 3) |
| 2.3. Самостоятельное выполнение заданий практической работы в соответствии с инструкцией, методическими указаниями | Контролирует деятельность обучающихся, консультирует, помогает при необходимости | Самостоятельно выполняют практическую работу согласно методическим указаниям | Выполнить расчет зубчатого колеса по заданным исходным данным (У4) Получить рабочий чертеж зубчатого колеса из твердотельной модели(У4, У5, З4) | Контроль за ходом работы, соблюдением инструкции к работе (Приложение 4) |
| 2.4. Обобщение и систематизация результатов выполнения практической работы | Разъясняет правила прохождения тестового задания https://forms.yandex.ru/u/67219e ca84227c312af9ccaa/ | Отвечают на вопросы теста | Закрепить полученные знания (У4, У5, З1, З2, З3,З4) | Анализ ответов на вопросы (Приложение 5) |
| 3. Заключительный этап занятия |  |  |  |  |

5

| Этапы занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Планируемые результаты обучения (декомпозированные до уровня этапа занятия) | Типы оценочных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подведение итогов работы; фиксация достижения целей (оценка деятельности обучающихся); определение перспективы дальнейшей работы | Проводит итог работы | Отвечают на вопросы, оценивают полученные результаты, формулируют выводы по цели занятия | Формулировать выводы о результате работы Приводить примеры восстановления зубчатых колёс на производстве | Опрос, беседа |
| 4. Задания для самостоятельного выполнения | Выдаёт задание: Дополнить технологическую карту на восстановление зубчатого колеса | Фиксируют задание | Заполненная технологическая карта (ОК 09, ОК 02, У3) | Проверка правильности заполнения |

6

Приложение 1

Технологическая карта на восстановление быстроизнашиваемой детали
зубчатое колесо

| Наименование детали, сб. единицы, материал | Дефекты | Наименование операции | Методы восстановления | Оборудование, приспособления, инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО Сталь 30 ГОСТ 1050-88 | Поломка одного зуба | - отрезная - токарно-винторезная - сверлильная - сверлильная - долбежная | 1.Удаление изношенного зуба, сверление отверстий под шпильки, нарезание резьбы в отверстиях, изготовление шпилек и постановка их на колесо. 2.Обварка шпилек с припуском на механическую обработку 3,5 мм, нарезание нового зуба |  |
|  | Поломка 20% зубьев | - токарная черновая - зубофрезерная | 1.Стачивание зубьев колеса, изготовление зубчатого венца, и посадка его на обод. 2.Обварка венца по ободу |  |

Приложение 2

Таблица параметры зубчатого колеса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр вершин колес, мм |  |
| Ширина зубчатого венца, мм |  |
| Число зубьев, шт |  |
| Диаметр внутреннего отверстия, мм |  |

5

Приложение 3

Презентация к занятию

6

Приложение 4

Инструкционная карта выполнения практической работы

1) Создать новый фрагмент

2) Открыть библиотеку: Приложения – Механика – Валы и механические передачи 2D – Основное меню – Построение модели

3) Кнопка Новая модель

7

(^ Валы и механические передачи 2D

Внешний контур

^J Модель

Шестерни и зубчатые рейки

Чевяки, червячные колёса и червячные рейки

Втулки зубатых муфт

Звёздочки и шкивы (цепные и ремённые)

Коническая шестерня с прямыми зубьями

Звёздочки, колёса и рейки (цевочные)

4) Цилиндрические шестерни с внешними зубьями: Цилиндрическая внешнего зацепления – Запуск расчета

5) Геометрический расчет:

6) Вариант расчета - По диаметрам вершин зубьев

9

7) Ввести в параметры исходные данные для расчета:

Таблица параметры зубчатого колеса для практической работы «Разработка технической документации для ремонта зубчатых колес»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Число зубьев ведущего колеса, шт | 25 |
| Число зубьев ведомого колеса, шт | 60 |
| Ширина зубчатого венца ведущего колеса, мм | 10 |
| Ширина зубчатого венца ведомого колеса, мм | 10 |
| Диаметр вершины ведущего колеса, мм | 40 |
| Диаметр вершины ведомого колеса, мм | 92 |

Рассчитать по формуле и выбрать из справочника модуль зубчатой передачи из

справочника

d m = — z

где m – модуль зубчатых передач;

10

d – диаметр колеса, мм;

z – количество зубьев, шт.

Головка зуба (фланк)

Коэффициент высоты модификации

Коэффициент глубины модификаш

Угол главного профитя	а = 20°

Коэффициент высоты головки	hg = /

Коэффициент высоты ножки	hj=h£ + С*

Коэффициент граничной высоты	h* =2 ■ h*

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой р^ = 0.3S
Коэффициент радианного зазора	с* — 0.25

Отмена

Справка

- • Примечания :

При выборе чодуля ряд 1 ряд следует
предпочитать ряду 2

- . • Допускается применение в

I редукторостроени/

** Допускается пру чеке»хе в тракторной
n*V\*lb*linAW*XV«VM

11

| Ряд 1 | Ряд 2 |
| --- | --- |
| 1 |  |
|  | 1,125 |
| 1,25 |  |
|  | 1,375 |
| 1.5 |  |
|  | 1,6* |
|  | 1,75 |
| 2 |  |
|  | 2,25 |
| 2,5 |  |

геометрическом расчете

12

8) После закрытия окна расчета выбрать моделируемое колесо

9) В библиотеку будут переданы исходные доенные для моделирования

13

10) Применить расчет к построению

17) Нажать – Генерация твердотельной модели

14

- После генерации модели появится вкладка с деталью – Необходимо сохранить результаты расчетов и выйти

- В своей папке сохранить фрагмент с расчетом

15

13) Дополнительные построения

Щёлкнуть ЛКМ по плоскости детали - щелкнуть ПКМ в меню выбрать –

Нормально к …

14) Нажать Создать эскиз

15) Построить эскиз из двух окружностей с диаметрами 24мм и 79мм

16

16) Вырезать выдавливанием по полученному эскизу на глубину 3мм

17) Повторить шаги 20-23 для второй плоскости

17

Построение посадочного места зубчатого колеса:

- Выбрать плоскость – создать эскиз с окружностью диаметром 11мм

18

- Вырезать выдавливанием Через все

- Сохранить деталь и создать чертеж

Выбрать Вставка – Вид с модели – Стандартные виды с модели

19

Приложение 5

Тестовые вопросы

https://forms.yandex.ru/u/67219eca84227c312af9ccaa/

19