Государственное  бюджетное   профессиональное образовательное учреждение

«Урюпинский агропромышленный техникум»

Методическая разработка учебного занятия

по ПМ.01 Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования.

Тема занятия: «Система технического обслуживания и ремонта машин».

Баранчиков Сергей Тихонович

преподаватель

ГБПОУ  «Урюпинский

агропромышленный техникум»

План занятия

Дата занятия: 16.09.2026 Модуль: ПМ.01 Выполнение работ по ремонту и наладке сельскохозяйственных машин и оборудования. Преподаватель: Баранчиков С.Т. Группа МСП – 251 Профессия: 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства

Тема занятия: «Система технического обслуживания и ремонта машин».

Вид занятия: урок

Тип занятия: занятие по изучению нового материала (формирование новых знаний)

Образовательные ресурсы: доска, мел, учебники, образцы инструментов, стенды, макеты, плакаты.

Вид используемых на занятии средств ИКТ: мультимедийный проектор,

План занятия: 1. Организационный этап (приветствие). 2.Постановка цели занятия. Мотивация учебной деятельности обучающихся. 3.Проверка домашнего задания (Опрос по ранее изученному материалу). 4.Актуализация (постановка проблемы с выводом цели урока). 5.Изучение нового материала. 5.1. Теоретическая часть. 5.2. Практическая часть 6. Закрепление изученного материала. 7.Подведение итогов зантия, рефлексия. 7.Домашнее задание.

Цели занятия: Образовательные: сформировать у обучающихся понимание сущности системы ТО и ремонта, её принципов, видов и методов. Развивающие: развивать техническое мышление, умение анализировать и сравнивать различные подходы к поддержанию работоспособности техники. Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к эксплуатации техники и соблюдению технологических процессов.

Формы и методы обучения: Формы - групповая Методы - комбинированный (словесные: рассказ, объяснение; наглядные: демонстрация наглядных пособий, показ приемов работы; проблемные: ситуации частично-поисковые.

Планируемые образовательные результаты и компетенции: Требования к обучающимся в соответствии с ФГОС: уметь: - использовать нормативно-техническую документацию по разборке и сборке сельскохозяйственных машин и оборудования; - использовать контрольно-измерительный инструмент для выявления неисправных узлов и механизмов; - применять средства индивидуальной защиты в соответствии с инструкциями и требованиями охраны труда; знать: - назначение и порядок использования технологического оборудования, инструментов, приспособлений для разборки и сборки сельскохозяйственных машин и оборудования при ремонте; - назначение и конструктивное устройство узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; - технические условия, методы и способы ремонта узлов и механизмов сельскохозяйственных машин и оборудования; Задачи: установить уровень знаний обучающихся по предыдущим материалам; создать проблемную ситуацию для осмысленного подхода к изучению нового материала и решить поставленную задачу посредством наглядности и выполнения задач.

Технологическая карта учебного занятия

| Этапы занятия | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационный момент. | Приветствие. Проверка наличия обучающихся на уроке. | Приветствие преподавателя, подготовка обучающихся к уроку. |
| 2.Опрос обучающихся по заданному на дом материалу, включающий: -определение целей и задач, которых преподаватель хочет достичь на данном этапе урока; -определение возможных действий педагога в случае, если ему или обучающимся не удаётся достичь поставленных целей; -описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности обучающихся в ходе опроса; -описание методов и критериев оценивания ответов обучающихся в ходе опроса. | Проверка знаний: устный фронтальный опрос. Фронтальный опрос по ранее изученной теме: «Основные понятия и определения работоспособности машин» Вопросы: 1. Что называется надёжностью машины? 2.Что называется отказом? 3. Как классифицируются отказы? 4.Чем характеризуется ремонтопригодность? 5. Что называется изнашиванием объекта? 6.Для чего предназначена смазка? Вывод по повторению. Качество знаний оценивается по следующим критериям: правильность ответов, полнота (объём и глубина) знаний, осознанность изученного материала, системность, прочность и действенность знаний. Качество знаний следует оценивать по пятибалльной системе: «5» - обучающийся проявил знания, характеризующиеся правильностью, полнотой, осознанностью, системностью, прочностью и действенностью; «4» - обучающийся допустил незначительные ошибки в изложении учебного материала, которые сам исправил после замечания преподавателя; «3» - обучающийся проявил знание и понимание лишь основного учебного материала, отвечает лишь по наводящим вопросам преподавателя; «2» - студент проявил незнание и не понимание большей части учебного материала; «1» - обучающийся не знает учебного материала. Учёт успеваемости выполняет ряд функций: контрольную, обучающую, воспитывающую, развивающую, организующую и стимулирующую. Контрольная функция заключается в том, что преподаватель устанавливает, как обучающиеся усваивают учебный материал, выявляет отношение студентов к изучаемому предмету, пробелы в их знаниях. Обучающая функция проявляется в том, что систематически проводимый контроль успеваемости способствует закреплению и систематизации знаний и умений, приучает их применять знания на практике. Воспитывающая функция заключается в том, что проверка и оценка знаний и умений обучающихся помогают воспитывать у них чувство ответственности за свой труд, привычку постоянно, добросовестно и своевременно выполнять все учебные задания, дисциплинированность, организованность, целеустремлённость и другие нравственно – волевые качества личности. Развивающая функция характеризуется тем, что проверка и оценка знаний и умений обучающихся, способствует расширению познавательных интересов обучающихся и содействуют развитию их памяти, мышления и речи. Организующая функция заключается в том, что контроль успеваемости позволяет преподавателю оценить качество своей работы, выявить недостатки организации учёбы обучающихся и наметить пути их устранения. Стимулирующая функция выражается в том, что оценка знаний и умений обучающихся побуждает их улучшать свою работу. | Обучающиеся вспоминают итоги прошлого учебного занятия. Обучающиеся отвечают на вопросы. |
| 3.Изучение нового учебного материала. Данный этап предполагает: -постановку конкретной учебной цели перед обучающимися (какой результат должен быть достигнут обучающимися на данном этапе урока); -определение целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель на данном этапе урока; -изложение основных положений нового учебного материала, который должен быть освоен студентами -описание форм и методов изложения (представления) нового учебного материала; -описание основных форм и методов организации индивидуальной и групповой деятельности обучающихся с учётом особенностей группы, в которой работает педагог; -описание критериев определения уровня внимания и интереса студентов к излагаемому педагогом учебному материалу; -описание методов мотивирования (стимулирования) учебной активности студентов в ходе освоения нового учебного материала. | Сообщение темы, целей урока. Преподаватель: Сегодня на занятии мы с вами должны узнать теоретическую информацию о система технического обслуживания и ремонта машин. План изучения новой темы: 1.Основные понятия. 2.Виды технического обслуживания. 3.Виды ремонта. 4.Методы организации ремонта. 5.Диагностика как элемент системы. 6.Нормативно – техническая документация. Изучение нового материала. Основные моменты изучаемого материала обучающимся необходимо заносить в рабочие тетради. 1.Основные понятия. Система ТО и ремонта – совокупность средств, исполнителей, нормативно – технической документации и технологий, обеспечивающих поддержание и восстановление работоспособности машин. Техническое обслуживание(ТО) – комплекс профилактических мероприятий, направленных на поддержание машин в работоспособном состоянии, предупреждение отказов и выявление неисправностей. Ремонт – комплекс работ по восстановлению исправного и работоспособного состояния машины. 2.Виды технического обслуживания. Ежесменное техническое обслуживание(ЕТО) – 8 – 10 часов работы. Выполняются контрольно – осмотровые работы, уборочно – моечные операции, дозаправку. Первое техническое обслуживание(ТО – 1) – 125 мт/ч. ЕТО + операции ТО – 1. Второе техническое обслуживание(ТО – 2) – 500 мт/ч. ЕТО + ТО -1 + операции ТО – 2. Третье техническое обслуживание(ТО – 3) – 1000 мт/ч. Проводится на специализированных предприятиях, включает комплексную проверку машины со снятием агрегатов(стартера, генератора, ТНВД и т.д.). Сезонное техническое обслуживание(СО) – проводится два раза в год(осенью и весной) 3.Виды ремонта. Текущий ремонт(ТР). Направлен на устранение возникших отказов и неисправностей, поддержание техники в работоспособном состоянии во время работы. Капитальный ремонт(КР). Проводится для полного или близкого к полному восстановлению ресурса машины, её агрегатов и узлов. 4.Методы организации ремонта. Необезличенный метод – сохраняется принадлежность восстановленных частей к конкретной машине. Обезличенный ремонт – не сохраняется принадлежность восстановленных частей к конкретной машине. 5.Диагностика как элемент системы. Диагностика – это технологический элемент ТО и ремонта, позволяющий определить техническое состояние машины в целом и её механизмов. 6.Нормативно – техническая документация. Определяет виды, периодичность, перечень работ и их трудоёмкость с учётом условий эксплуатации. При объяснении материала необходимо использовать межпредметные связи, проводить связь с профессией, чтением чертежей, слесарными операциями, электротехническими знаниями, физикой, химией при выполнении профессиональной деятельности. | Цель нашего занятия будет заключаться в изучении системы технического обслуживания и ремонта машин. Обучающиеся рассуждают, выстраивают под руководством педагога цепочку рассуждений, чтобы решить проблему. Занесение в конспект плана изучения новой темы. Дают ответы на предлагаемые преподавателем вопросы. Основные моменты изучаемого материала обучающиеся заносят в рабочие тетради. Обучающиеся заносят определения в конспект. Обучающиеся заносят определения в конспект. Мнения обучающихся. |
| 4.Закрепление учебного материала, предполагающее: -постановку конкретной учебной цели перед обучающимися (какой результат должен быть достигнут обучающимися на данном этапе урока); -определение целей и задач, которые ставит перед собой преподаватель на данном этапе урока; -описание форм и методов достижения поставленных целей в ходе закрепления нового учебного материала с учётом индивидуальных особенностей студентов, с которыми работает педагог; -описание критериев, позволяющих определить степень усвоения обучающимися нового учебного материала; -описание возможных путей и методов реагирования на ситуации, когда преподаватель определяет, что часть обучающихся не освоила новый учебный материал. | 1.Фронтальный устный опрос по вопросам: виды ТО и ремонта, методы диагностики, принципы организации системы. 2.Решение проблемной ситуации. Почему ТО№3 необходимо проводить на специализированном посту? 3.Обсуждение почему планово – предупредительная система считается эффективной. Система позволяет поддерживать машины в работоспособном состоянии при оптимальных затратах. | Обучающиеся отвечают на вопросы. Обучающиеся рассуждают, выстраивают под руководством педагога цепочку рассуждений, чтобы решить проблему. Мнения обучающихся. |
| Рефлексия и подведение итогов. | Педагог совместно с обучающимися подводит итоги непосредственно нового содержания через обсуждение с обучающимися. Что нового узнали на уроке? Как можно применить полученные знания на практике? Выставление оценок | Отвечают на вопросы. |
| 5.Задание на дом, включающее: -постановка целей самостоятельной работы для обучающихся(что они должны сделать в ходе выполнения домашнего задания); -определение целей, которые хочет достичь преподаватель, задавая задание на дом; | Выдается домашнее задание. В домашнем задании кроме теоретической части надо предусматривать решение задач и выполнение практических заданий. Заключительная часть. По окончании занятия преподаватель даёт команду: «Занятие окончено». | Прочитать конспект урока. Ответить на вопросы(по плану урока). Обучающиеся собирают учебники, тетради и т.д. и покидают учебный кабинет. |